| УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала А.Б. Хазин ____________________________ подпись «___» _____________ 2014 года |  |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем ОСЕ TDS-750 (лот № 762)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014

Техническое задание

на обслуживание инженерных систем и широкоформатного печатающего оборудования

1. Техническое обслуживание должно проводиться ежемесячно в объеме,  рекомендованном производителем техники.

2. Работы должны проводить специалисты имеющие сертификат (лицензию) от производителя оборудования на выполнение данного вида работ.

3. Время прибытия специалиста для ремонта техники не должно превышать 24 часов с момента подачи заявки.

Перечень

профилактических работ для цифровых инженерных

комплексов Осе` TDS750

| Вид профилак-тики | *Перечень работ предусматривает использование оригинальных ресурсных и расходных материалов | Ресурсные узлы, комплектующие, подлежащие проверке/чистке/замене | Действия: проверка/ чистка/ замена | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилак-тика ежемесячная | 1. Очистка тракта бумаги, узла подачи тонера пылесосом 3M и влажной салфеткой. | Пакет с отработанным тонером | Проверка/ замена | Заменяется при израсходовании |
|  | 2. Очистка влажной салфеткой роликов подачи бумаги и выходных роликов очистителем «К» | Выходные ролики | Проверка/ чистка | Используется очиститель «К» |
|  | 3. Осмотр барабана | Фотобарабан | Проверка/ чистка | Используется очиститель «P» |
|  | 4. Очистка нитей короны | Нити короны зарядного устройства | Чистка/ замена | Используется очиститель «R» |
|  | 5. Очистка печатающей головки | Узел печати | Чистка | Используется очиститель «А» |
|  | 6. Очистка узла девелопера | Узел девелопера | Чистка | Используется очиститель «А» |
|  | 7. Очистка уплотнителя и ракеля | Ракель и уплотнители | Чистка/ замена | Используется очиститель «А» |
|  | 8. Распечатка контрольных чертежей |  |  |  |
| Профилак-тика по программе >18000м | Включает работы по программе ежемесячной профилактики, а также: |  |  |  |
|  | 1. замена фотобарабана | Фотобарабан | Замена |  |
|  | 2. Замена пружины фотобарабана | Пружина фотобарабана | Замена |  |
|  | 3. Замена девелопера | Девелопер | Замена |  |
|  | 4. Замена очищающего лезвия (ракеля) | Очищающее лезвие (ракель) | Замена |  |
|  | 5. Замена уплотнителей чистящего лезвия (ракеля) | Уплотнители очищающего лезвия (ракеля) | Замена |  |
|  | 6. Замена нитей короны зарядного устройства | Нити короны | Замена |  |

*Для технического обслуживания устройств Oce`TDS750 используются специальные жидкости:

Очиститель «А» (металлические поверхности, валы, шестерни и т.д.).

Очиститель «R» (нити короны заряда, сетка и разрядный провод).

Очиститель «К» (фотопроводник, выходные ролики).

Очиститель «P» (фотобарабан, фотопроводник).