|  | ОАО «Хиагда» 671510, РФ,Республика Бурятия, Баунтовскийрайон, с. Багдарин Почтовый адрес: 672018, г. Чита, а/я 747 referent@hiagda.ru, www.khiagda.armz.ru +7(3022) 35-47-61 |
| --- | --- |

Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

_________ С.А. Радьков

Техническое задание

на поставку полуприцепов-цистерн 96331-0000010-030(ППЦК-11).

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

| Наименование работ, услуг: | поставка полуприцепов-цистерн 96331-0000010-030(ППЦК-11) или эквивалент. |
| --- | --- |
| Место поставки: | Забайкальский Край, г.Чита, поселок Рудник Кадала, ул. Дворцовский тракт 50, Центральная база МТС ОАО «Хиагда» |
| Время выполнения работ: | в течение 30 дней с момента подписания Договора с возможностью досрочной отгрузки по согласованию сторон. |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнителю | Наличие на складе поставщика |
| Дополнительно | - Полуприцеп-цистерна предназначена для транспортирования концентрированной кислоты плотностью не менее 93,3% , класса 8, №1830 ООН, код цистерны L4BN. - Полуприцеп-цистерна изготавливается по 1 категории размещения - ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении "У". - Вместимость при температуре 20ْ С, м3 11±0,5 - Количество секций, шт 1 - Материал корпуса сталь конструкционная толстолистовая с защитным покрытием снаружи - Условный проход трубопровода слива, мм 80 - Габаритные размеры, мм, не более 7000х2500х3080 - Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более 6076 - Полная масса полуприцеп- цистерны, кг, не более 27000 - Распределение полной массы: на седло, кг, не более 11000 на дорогу через тележку, кг, не более 16000 - В состав полуприцеп- цистерны входит цистерна, смонтированная на шасси полуприцепа СЗАП-9905 на автошинах 11.00 R20. - ЗИП на шасси согласно ведомости ЗИП, комплект - Цвет цистерны жёлтый с надписью «едкое вещество» |
| Разрешительная документация | До отгрузки обязательно предоставление документов подтверждающих происхождение товара: (сертификатов соответствия, одобрение типа транспортного средства, паспорта, разрешения на применение), руководство по эксплуатации на полуприцеп-цистерну марки 96331-0000010-030(ППЦК-11), компл, формуляр на полуприцеп-цистерну марки 96331-0000010-030(ППЦК-11), компл, руководство по эксплуатации на полуприцеп СЗАП-9905, компл. |
| Гарантийное обслуживание | Постановка автомобиля на гарантийное обслуживание на срок 12 месяцев или 25 тыс. км. пробега в г. Чита. |

От ПОСТАВЩИКА:                              		     От ПОКУПАТЕЛЯ:

________________/_____________/                                   __________________/______________/