«Утверждаю»

Генеральный директор ОАО «Хиагда»

_________________Гонтарь Е.И.

«___» ___________2012 г.

Техническое задание № 1

на заключение договора  на  поставку  дыхательных аппаратов АП «Омега»-1-Е68-00-ПМ1-С-Х-Х-Х

| 1. Наименование объекта | Дыхательный аппарат АП «Омега»-1-Е68-00-ПМ1-С-Х-Х-Х Дыхательный аппарат должен соответствовать следующим требованиям: - Аппарат должен иметь подвесную систему в виде анатомического пластикового ложемента, подмягченных плечевых ремней с пряжками и поясного ремня с пряжкой. На ложементе должны быть закреплены: редуктор с резьбовым маховичком, шланги высокого и редукционного давления, ремень для крепления баллона. - В документации на аппарат должны отсутствовать регламентные замены каких-либо частей в течение всего срока службы. - Шланг редуцированного давления должен иметь тройник, оборудованный двумя быстроразъемными замками для подключения основного легочного автомата и спасательного устройства. Тройник должен располагаться спереди на уровне груди пользователя. - Сигнальное устройство с манометром должно располагаться спереди на уровне груди пользователя. - Конструкция редуктора должна исключать возможность каких-либо регулировок для установки параметров редуцированного давления в процессе эксплуатации. Редуктор должен разбираться на составные части вручную, без применения инструментов. - Срок службы редуктора, без переосвидетельствования, не менее 10 лет. - Конструкция редуктора должна исключать прямое воздействие внешней среды на внутренние части и предохранительный клапан. - Конструкция легочного автомата должна исключать возможность каких-либо регулировок для установки параметров избыточного давления в процессе эксплуатации. Замена мембраны легочного автомата должна осуществляться вручную, без применения инструментов. - Давление срабатывания сигнального устройства должно легко регулироваться с помощью стандартного (рожковый ключ), не специального инструмента. - Звуковой сигнал, при срабатывании сигнального устройства, должен звучать непрерывно вплоть до полного истечения воздуха из баллона. - Конструкция аппарата должна предусматривать возможность установки устройства быстрой дозаправки баллона перепуском сжатого воздуха высокого давления при помощи переходника, без замены редуктора (устройство «квик фил»). - Панорамная маска должна иметь мембрану переговорного устройства и клапан выдоха, расположенный впереди в клапанной коробке. - Маска должна иметь фронтальный резьбовой разъем с резьбой 45х3 для подсоединения легочного автомата. - Срок службы лицевых частей аппарата, не менее 10 лет. - Единица измерений шкалы манометра должна быть указана в МПа. - Манометр должен иметь межповерочный интервал не менее двух лет. - Аппарат должен быть укомплектован стальным баллоном объемом не менее 6,8 литра и рабочим давлением 29,4 МПа (согласно технического задания №2). - Масса аппарата, без спасательного устройства, не должна превышать 16 кг. - Аппарат должен быть принят на снабжение в системе МЧС России. - Аппарат должен иметь сертификаты на соответствие требованиям ГОСТ Р 53255-2009, ГОСТ Р 53257-2009 и иметь разрешение РОСТЕХНАДЗОРа на применение. - Аппарат должен быть 2012 года выпуска, ранее не использованный. |
| --- | --- |
| 3. Место доставки | 672018, Забайкальский край г.Чита п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт, 50, Центральная база ОАО «Хиагда» |
| 4. Срок поставки | июль 2012г. |

Специалист ПБ и ГО ЧС                                   Котов А.К.