	
	Приложение № 1

К Спецификации 

По Договору №___ от «__» ______20 __ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку грузонесущего геофизического кабеля 
1. Общие требования: Кабель геофизический грузонесущий 4-18ZPSS (или эквивалент), бронированный, с броней из нержавеющей стали, диаметр 4,5-5,5 мм., количество - 800 метров кабеля.
1.2. Год выпуска оборудования: новый, не ранее 2011г.  

1.4.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.
2.Технические характеристики 
	Кабель геофизический 4-18ZPSS грузонесущий бронированный, с броней

из нержавеющей стали, диаметр 4,5-5,5 мм

	Количество
	800 метров кабеля.

	Рабочая среда
	Раствор серной кислоты, от 5г/л до 30г/л

	Количество токопроводящих жил (не менее)
	3

	Сопротивление токопроводящей жилы (не более):
	100 ом/км

	Сопротивление изоляции в цепи «броня-токопроводящая жила» при постоянном напряжении 500 В (не менее):
	5000 мОм/км

	Диапазон рабочих температур:
	От -20оС до +150оС

	Разрывное усилие (не менее):
	10 кН

	Вес в воздухе (не более):
	100 кг/км

	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	
	
	
	

	Генеральный директор   
	

	
	
	
	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


