Техническое задание
на поставку поршневого компрессорного агрегата ВШВ-1/40 расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поршневой компрессорный агрегат  ВШВ-1/40 расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1(одного) поршневого компрессорного агрегата ВШВ-1/40 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Поршневой компрессорный агрегат  ВШВ-1/40 расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

Поршневой компрессорный агрегат  ВШВ-1/40 предназначен для подачи сжатого воздуха к автоклавам и находится в помещении компрессорной.

Производительность при номинальном режиме составляет 1.0±0,01нм3/мин, давление конечное (избыточное) 4,0МПа.Забор воздуха компенсатором производится из помещения.

Снижение давления  с Р=4.0МПА  до р=2.0МПа осуществляется клапанам перепускным ЭПК-40/20, который входит в комплект поставки.

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед. кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поршневой компрессорный агрегат в комплекте: 1.Модуль компрессорный в комплекте: –компрессор Q=1нм3/мин; Pизб=4МПа; -электродвигатель Nэл.дв.=18,5кВт n=1000об/мин -фильтр воздушный -блок холодильников -вентилятор -насос масляный -блок фильтров -водомаслоотделитель I ступени -водомаслоотделитель I I ступени -водомаслоотделитель I I I ступени -клапан предохранительный I ступени - клапан предохранительный I I ступени - клапан предохранительный I I I ступени -клапан постоянного давления -межступенчатые воздуховоды | ВШВ-1/40 ВШВ-1/40 304.320.00.00 АИР 180М6 ТУ16-526.621-85 ВШ-2,3/23ОМ | комп шт шт | 1 1 1 | 1050 |
|  | -вентиль запорный -система продувки водомаслоотделителей 2.Клапан обратный 3.Клапан перепускной ЭПК-40/20 Ду25, Ру 40кгс/см2 4.Система автоматики «Омега» Габаритные размеры, мм1700х1100х1300 | 391.314.11.200 ЭПК -40/20 391.314.11.100 | шт шт | 1 1 |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику  не позднее сентября месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.