ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту приборов и модулей СУ «Бриз-Р» а/л «Ямал» (номенклатурная группа № 2.30 - ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту приборов и модулей СУ «Бриз-Р» а/л «Ямал» (номенклатурная группа № 2.30 – ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики)
г. Мурманск 







«____» _____________ 20 __ г.

1. Задачи работы

Проверка работоспособности приборов и модулей СУ «Бриз-Р», с помощью контрольно-проверочной аппаратуры (КПА), на соответствие ТУ. Выявление неработоспособных приборов и модулей. Определение причины неисправности. Определение неисправных электрорадиоизделий (ЭРИ) или критических ЭРИ многократно отработавших свой ресурс. Составление актов дефектации по каждому прибору и модулю, включающих в себя: название прибора или модуля, название планируемого к замене ЭРИ, обозначение ЭРИ на принципиальной электрической схеме прибора или модуля, наличие конструктивных особенностей ЭРИ, необходимость изменения конструктива прибора или модуля (в случае планируемой установки аналога ЭРИ, отличающегося от оригинала по размеру и геометрии), количество заменяемых ЭРИ в приборе или модуле, общее количество ремонтируемых приборов и модулей, общее количество заменяемых ЭРИ, количество ЭРИ каждого типа. Проверка электромонтажа приборов и модулей. Составление технологических карт ремонта по каждому прибору и модулю.

Замена ЭРИ в приборах и модулях в соответствии с технологическими картами.
Проверка отремонтированных приборов и модулей с помощью КПА. Выявление недостатков ремонта. Устранение выявленных неисправностей. Проверка работы приборов и модулей в составе системы.

2. Ожидаемые результаты

Исполнитель предоставляет результаты работы в форме актов выполненных работ и прилагаемых к нем технологических карт ремонта, согласованных с заказчиком. На основании актов выполненных работ должно быть оформлено Техническое решение на разрешение использования СУ «Бриз-Р» по прямому назначению, на срок не менее указанного в Положении о продлении ресурса систем автоматики после выработки назначенных показателей. Техническое решение должно быть согласовано с проектантом СУ «Бриз-Р» ОАО «Концерн НПО «Аврора» и  ФАУ «Российский морской регистр судоходства».

3. Требования к выполнению работ

Выполняемая работа должна соответствовать её заявленным целям и задачам. Работа должна выполняться с соблюдением техники безопасности, охраны труда. Замена ЭРИ должна быть проведена с соблюдение соответствующих требований ГОСТ в области электрорадиомонтажа. 

4. Требования к результатам работ

Результаты работ должны обеспечивать работу СУ «Бриз-Р» без отказов отремонтированных приборов и модулей, на весь период, устанавливаемый Техническим решением, допускающим эксплуатацию СУ «Бриз-Р».
	Составил:
	
	
	
	

	Главный метролог-начальник ОКИПиА
	
	
	
	И.В.Тулешов

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	

	Заместитель генерального директора по ТЭФ
	
	
	
	О.Э.Дарбинян


2

