Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования для орбитальной сварки | Требуемая комплектность оборудования - Источник тока орбитальной сварки ---1шт. - Сварочная головка на диаметр от не более 6 до не менее 76 мм----1шт. - Высота не более 510мм - Ширина не более 360мм - Длина не более 220мм - Вкладыш на диаметр 21,3мм-------------1шт. - Вкладыш на диаметр 60,3мм-------------1шт. - Инструкция по эксплуатации на русском языке----1шт. Комплект оборудования должен поставляться в сборе со следующими техническими характеристиками: - Рабочий диапазон сварочного тока, А от 2-165 - Напряжение питания, В 85-260 - Необходимо наличие встроенного охлаждения - Объем встроенного охлаждающего бака, л не менее 3 - Автоматическая система поиска неисправностей - Поворотный цветной монитор для индикации технологического процесса-обязательно - Графическое руководство оператора - Программируемый поток газа по дуге - Программное управление (составное программирование Внутреннего вытеснения через модуль Управления ) - Четкий порядок организации конструкцией папок - АВТО-Программирование диаметра трубы, толщины, типа газа и материала - Обширный ввод данных - Передача данных через встроенное устройство чтения карт - Резервное программное обеспечение с переводом данных в файлы PDF - Общий вес не более 26 кг , включая вес охладителя | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 14 недель с даты заключения договора.

Пуско-наладочные работы – в течение 2 недель с даты подписания накладной Торг-12

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с даты подписания Акта пуско-наладочных работ. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 2 699 999 руб., включая все налоги, сборы и платежи.

7. Порядок расчетов:

I этап – 90% от общей суммы, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной ТОРГ-12;

II этап - 10% от общей суммы,  в течение 10 (десяти) банковских дней с даты  подписания Акта пуско-наладочных работ.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/