Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Ремонт кровли здания №16 (нежилое здание №1) в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Исходные технические требования.

| 1. Место расположение объекта | Мурманская область, ЗАТО г.Островной, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| --- | --- |
| 2. Срок начала и окончания работ | Начало работ: с момента заключения договора с Подрядчиком. Окончание работ: 30.08.2013г., с правом Подрядчика выполнить работы ранее указанного срока. |
| 3. Основание для выполнения работ | - Договор (соглашение) о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования (субсидии юридическим лицам) с Госкорпорацией «Росатом» |
| 4. Вид работ | Ремонт кровли здания № 16 (нежилое здание №1), расположенного на территории Центра по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| 5. Заказчик работ | ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| 6. Цель работ | Целью работ является ремонт кровли здания №16 |
| 7. Содержание и объем работ. Определение стоимости | - Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов - 999м2 - Разборка пароизоляции - 999м2 - Разборка слуховых окон -2шт - Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков , сандриков, желобов, отливов, свесов - 12,48 м - Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетка из брусков с прозорами 300м² - Разборка дефлекторов - 1шт - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей маурлатов - 57м - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног с расшивкой досками с двух сторон -74м - Установка элементов каркаса из бруса контрбрус сеч. 75*50, через 1,15м - 3,39м³ - Устройство пароизоляции в 1 слой - 999 м2 - Установка прижимной планки для крепления пароизоляции на контрбрус - 0,808м³ - Устройство обрешетки обрешетки - 999м2 - Антисептическая обработка деревянных конструкций обрешетки – 2364 м2 - Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа – 999 м2 - Устройство слуховых окон -2 штуки. - Устройство карнизов – 148мп*0,5= 0,74м² - Устройство конька – 87,8мп - Смена мелких покрытий из листовой стали - ендова – 10,4мп - Обшивка вентшахты листом стальным – 3,12м² - Установка дефлекторов – 1 шт. - Установка колпаков над шахтами на два канала - 1 колпак - Погрузка и перевозка мусора строительного. Сметная стоимость определяется по сборникам ТЕР Мурманской области в базисном уровне цен с пересчетом в текущие цены на основании сборника Расчетных индексов пересчета сметной стоимости строительства (выпуск 67 на 2 кв. 2013год) РЦЦС Мурманской области. При определении стоимости работ в локальных сметных расчетах к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин на основании МДС 81-35.2004 таб.1 применяется повышающий коэффициент на условия производства работ. На основании МДС 81-35.2004 применяется поправочный коэффициент на доставку материалов до отделения Гремиха, с учетом командировочных расходов, резервов на непредвиденные затраты, налогов и сборов. |
| 8. Этапы работ | Работы должны выполняться в один этап в соответствии с Календарным планом (приложение к Договору) |
| 9. Отчетная документация | После завершения работ Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, акт выполненных работ по форме КС-2, справку о приемке выполненных работ по форме КС-3, исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ), копии сертификатов на применяемые материалы |
| 10. Особые условия | Работы по будут производиться на территории режимного предприятия. Обязательные требования к Подрядчику для проведения ремонтных работ: - исполнитель должен предоставить копию свидетельство о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, влияющим на безопасность при организации производства строительных работ выданного соответствующей саморегулируемой организацией с учетом Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207, где определен наиболее высокий уровень требований при допуске организаций, осуществляющих строительную деятельность, к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии и допуск к работам по перечню согласно Приказа Минрегиона России от 30.12.2009г. №624 , в редакции Приказа Минрегион развития РФ от 23.06.2010г №294. В том числе по перечню видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых при выполнении данных работ на основании Свидетельства СРО выданного соответствующей саморегулируемой организацией, раздел III п.12.8, п. 12.9 , п.13.1*. - исполнитель должен предоставить копию решения Ростехнадзора, подтверждающего право данной саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на на безопасность объектов использования атомной энергии с соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011г. №207 - Опыт работы по ремонту зданий не менее 2-х лет. |