ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «30» апреля 2014 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора

на поставку контейнеров для кондиционирования радиоактивных отходов

(номенклатурная группа № 14.1 - Разработка документации и поставка специальной тары для ЯМ, РВ, РАО и ИИИ) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству |  |
| ___________________ | Н.В. Мантула |
| «30» апреля 2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора

Поставка контейнеров для кондиционирования радиоактивных отходов (номенклатурная группа № 14.1 - Разработка документации и поставка специальной тары для ЯМ, РВ, РАО и ИИИ) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнер для кондиционирования низкоактивных РАО | Контейнер железобетонный защитный невозвратный твердых и отверждаемых низкоактивных РАО удельной активностью до 1,0х104 Бк/кг. Объем внутренней полости контейнера не менее 1,9 м3. Наружный объем контейнера не более 3,74 м3. Установка в штабель не менее 6 ярусов. Конструкция грузозахватных элементов должна предусматривать транспортировку автопогрузчиком и погрузку краном и обеспечивать перемещение контейнера с использованием стандартных приспособлений (траверс). | 9 | шт. |
|  | Контейнер для кондиционирования среднеактивных РАО | Контейнер железобетонный защитный невозвратный твердых и отверждаемых низко- и среднеактивных РАО удельной активностью до 1,0х106 Бк/кг. Объем внутренней полости контейнера не менее 1,5 м3. Наружный объем контейнера не более 3,74 м3. Установка в штабель не менее 6 ярусов. Конструкция грузозахватных элементов должна предусматривать транспортировку автопогрузчиком и погрузку краном и обеспечивать перемещение контейнера с использованием стандартных приспособлений (траверс). | 76 | шт. |

Назначение - предназначен для размещения, транспортирования, и временного хранения в инженерных сооружениях и длительного хранения в условиях захоронения в приповерхностных или подземных сооружениях.

Срок службы контейнера для условий временного хранения в инженерных сооружениях - не менее 50 лет.

Срок службы контейнера для условий долговременного хранения в приповерхностных или подземных сооружениях – не менее 300 лет.

Продукция должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р51824-2001 «Контейнеры защитные невозвратные для радиоактивных отходов из конструкционных материалов на основе бетона»;

- НП-053 "Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»

  - Требования к комплектации товара:

Комплектация должна соответствовать данным паспорта на оборудование.

  - Порядок формирования цены:

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Окончательный расчет после завершения поставки, в течение 10 (десяти) дней после получения счета Поставщика.

  - Требования к упаковке оборудования

Продукция поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.

  - Требования к технической документации

            - Требуется наличие сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ.

            - Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации на русском языке.

            - По результатам спецпроверки (СП) и специсследований (СИ) Поставщик обязуется предоставить следующие документы:

- по результатам СИ - Протоколы измерений и Предписания на эксплуатацию технических средств.

- по результатам СП – Заключения по итогам проведения СП.

Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями СТР-97.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в соответствии с условиями проекта договора.

| Начальник участка по обращению с ЯТ |  |  |  | А.А. Смирнов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СОЯТиРАО |  |  |  | А.Н. Григорьев |