«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки 
«Поставка гидравлического резака»

Обнинск

# 2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕН21Ь ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Подраздел 1.1 Наименование

Гидравлический резак (программируемая бумагорезальная машина с гидравлическим приводом прижима блока и прецизионными электромеханическими приводами лезвия и заднего упора) DEAL 7260 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика, предлагаемого участником в своей заявке эквивалента, будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в Р. 4, подразделах 4.1, 4.2, 4.6, 4.7.

### Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, не являться выставочным образцом, не являться восстановленным или собранным из восстановленных компонентов.

### Подраздел 1.3 Код ОКП

516511 Машины / бумагорезательные одноножевые

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование будет применяться для выполнения по программе и в ручном режиме точной резки и подчистки листовой бумаги, документов, буклетов, книг и т.п.

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все поставляемое оборудование должно иметь исполнение для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: (в соответствии с ГОСТ 15150-69 помещение категории 4.1 в закрытых отапливаемых и вентилируемых производственных помещениях).

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| ### Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Тип машины | одноножевая, с возможностью программирования операций |
| Основные функции | резка бумаги |
| Максимальная длина реза, мм, | 720 |
| Максимальная высота стопы, мм, не менее | 80 |
| Минимальная глубина реза, мм, не более | 20 |
| Рабочая глубина стола, мм, не менее | 720 |
| Габариты в стандартной комплектации (ШхГхВ), мм, не более | 1305x1540x1335 |
| Вес в стандартной комплектации, кг, не более | 588,0 |
| Габариты стола при опциональной установке боковых столов (ШхГ), мм, не более | 2100х1600 |
| Вес при опциональной установке боковых столов, кг, не более | 620 |
| ### Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Как минимум, гидравлический резак должен удовлетворять следующим требованиям: Гидравлический привод прижима; Равномерное регулирование давления прижима с оптической индикацией - не менее диапазона от 250 до 2000 кг/см2; Электрический привод ножа; Электрический привод шпинделя заднего упора для точного позиционирования; скорость перемещения заднего упора - не менее 50 мм /сек; точность перемещения заднего упора - не более 0,1 мм; наличие двухсторонней калибровочной системы положения заднего упора; Пакет комплексной системы безопасности должен включать: - инфракрасный световой барьер безопасности на передней стол; - прозрачная крышка безопасности на задний стол; - главный выключатель и предохранитель с ключом под правую руку; - выполнение реза - одновременное нажатие двух кнопок двумя руками; - напряжение системы управления - 24 вольт (низкое напряжение); - автоматический возврат ножа и прижима из любого положения; - дисковый тормоз для мгновенной остановки ножа; - приспособление для безопасной смены ножа, закрывающее режущую кромку; - регулировка глубины опускания ножа - снаружи машины; - смена ножа - с передней части машины без снятия крышек. Хромированная поверхность рабочего стола; Оптическая индикация линии реза; Оснащение переднего и заднего рабочих столов системой подачи воздуха для легкого перемещения стопы; Пульт управления цифровой, комплектность и функциональность: цифровой дисплей должен показывать значения в сантиметрах (дополнительно в дюймах); клавиатура для ввода параметров (координат) реза; кнопки быстрого перемещения заднего упора вперед/назад; электронный потенциометр для ручного позиционирования заднего упора с плавной регулировкой скорости и индикацией координат; встроенный калькулятор; функция запоминания координат последнего реза; система самодиагностики с указанием ошибки на дисплее; модуль программирования; кол-во хранимых программ пользователя - не менее 99; кол-во шагов в каждой программе - не менее 99; функция редактирования программы (удаление, вставка шагов); Ножная педаль для предварительного прижима стопы со световой индикацией реза; Двухсторонняя направляющая система с регулировкой плавного скользящего хода ножа; Пластина фальш-прижима для работы с легкими сортами бумагами. |  |
| ### Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Все оборудование должно поставляться одним комплектом, готовым к монтажу, сборке, установке и проведению пуско-наладочных работ на месте его эксплуатации. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Не предусмотрено. |  |
| Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не предусмотрено. |  |
| Подраздел 4.6. Требования к электропитанию |  |
| Электропитание Мощность двигателя, кВт, не более | 380 В (3-х фазное), 50 Гц 1,9 |  |
| Подраздел 4.7. Требования к комплектности |  |
| В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования оборудования расходные материалы, а также: Боковые столы – 1 комплект (правый, левый); Запасной нож из быстро режущей стали – не менее 1 шт.; Запасные марзаны – не менее 4 шт. |  |
| Подраздел 4.8. Требования к маркировке |  |
| Стандартная маркировка производителя. Оборудование должно иметь стандартный ярлык производителя с указанием: - торговой марки производителя; - серийного наименования оборудования, присвоенного производителем; - серийного номера оборудования; - даты выпуска оборудования. |  |
| Подраздел 4.9. Требования к упаковке |  |
| Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Оборудование поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, не ухудшающей сохранность от внешних условий, определенных в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Любые изменения внешнего вида оборудования в результате нарушения упаковки недопустимы. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка, поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Обязательное проведение пуско-наладочных работ. Пуско-наладочные работы гидравлического резака и обучение персонала должны осуществляться сертифицированными Производителем специалистами на территории ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ по адресу пл. Бондаренко, д.1 (ГК). Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с оборудованием Заказчику должны быть предоставлены следующие документы на русском языке: - инструкция пользователя, содержащая всю необходимую информацию по управлению, текущему обслуживанию, приемам безопасной работы с оборудованием; - график периодического обслуживания и замен ресурсных деталей (или заменяемых, в соответствии с рекомендациями производителя оборудования, более 2-х раз в процессе всего срока его эксплуатации) перечень и каталожные номера заменяемых деталей; - ресурс оборудования в рабочих циклах или максимальное количество лет в течение которых возможна эксплуатация оборудования при наличии запчастей частей и расходных материалов от производителя; - гарантийный талон с указанием условий гарантийного обслуживания в течение всего гарантийного срока, адреса и контактного телефона обслуживающего сервисного центра, сертифицированного Производителем оборудования; - декларация о соответствии оборудования требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», оформленная Поставщиком оборудования.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не допускается нанесение механических повреждений при транспортировке и разгрузочных работах.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование должно храниться в складском помещении, в условиях знакопостоянных температур, с регулируемой влажностью и температурой в любых макроклиматических районах.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен быть не менее срока, установленного производителем оборудования, и составлять не менее 3 года. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на месте установки оборудования, в течение не более 2-х рабочих дней со дня подачи заявки. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть изготовлены или сертифицированы Производителем оборудования.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Гидравлический резак относится к ремонтнопригодному оборудованию.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки 30.12.2014г. Возможна досрочная поставка. Гидравлический резак в комплекте: 1 шт. - бумагорезальная машина, программируемая, электрическая - 1 шт.; - боковые платформы для резака (правая, левая) - 2 шт.; - запасной нож из быстро режущей стали – 1 шт.; - комплект марзанов - 4 шт.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

№п/п; Наименование параметра; Требуемое значение; Предлагаемое участников запроса цен. 1; Технические требования: Основные параметры и размеры; Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели; Требования к электропитанию; Требования к комплектности.; Согласно подразделам 4.1., 4.2., 4.6, 4.7. Раздела 4 технического задания.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала Заказчика обязательно (за счет Поставщика).

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Некрасова Людмила Анатольевна, (48439) 9-48-96,