ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку рефлектометра.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка рефлектометра для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым(дата выпуска не ранее 2014 года), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Рефлектометр MT9083A-063
(Или эквивалент)
	1. Должна быть возможность работы с многомодовыми, так и с одномодовыми оптическими волокнами. Совместимость с сетями PON, FTTx, CATV, LAN
2. Время работы от батареи не менее 8 часов, время зарядки не более 5 часов.
3. Условия эксплуатации

Вибрации: соответствует стандарту не ниже MIL-T-28800E Class 3
Пыленепроницаемость: не ниже MIL-T-28800E Class 2

Водопроницаемость: не ниже IP51

4. Экран: TFT LCD с диагональю не менее 6,5 " (с подсветкой, светонепроницаемый).

5. USB-интерфейс: USB 1.1

6. Память – встроенная (не менее 440 Мб, рассчитана на не менее 1000 рефлектограмм)

Внешняя (до 30000 рефлектограмм на каждые 512 Мб)

7. Питание от источника постоянного тока 12В, от сети переменного тока от 100 до 240 В.

8. Должны быть режимы измерения обнаружение повреждений: определение обрыва/конца трассы, полных потерь, длины волокна;

9. Прибор должен выполнять измерения на 4-х длинах волн: в одномодовых волокнах SMF, в многомодовых волокнах MMF или SMF+MMF.

850/1300 нм – для MMF волокна

780/1310/1383/1490/1550/1625/1650 нм – для SMF волокна

10. Диапазон по расстояниям

Одномодовый модуль: 0,5/1/2,5/5/10/25/50/100/200 км

Многомодовый модуль: 0,5/1/2,5/5/10/25/50/100 км
	Не менее 36 месяцев
	1
	Шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, доставку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. В течение 30 рабочих дней с момента поступления товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.      
       6. Требования к технической документации
Инструкция на русском языке. Сертификат соответствия.
       7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки - в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                         Д. П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                                Р. И. Ларионов
