«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка мегаомметра

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Мегаомметр АМ-2002 или эквивалент Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2009 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

394330

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для проверки приборов объектов атомной энергетики

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Условия эксплуатации- нормальные. 2.Температура эксплуатации 5-350С 3. Влажность - не более 65 %

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

Сопротивление изоляции Диапазоны измерения; Погрешность (≥400 кОм); Разрешение; Измерительное напряжение. 200 МОм; ±3 %; 0,1 МОм; 100 В (±5 %). 200 МОм; ±3 %; 0,1 МОм; 250 В (±5 %). 200 МОм; ±3 %; 0,1 МОм; 500 В (±5 %). 1000 МОм; ±3 %; 1 МОм; 1000 В (±5 %). Ток короткого замыкания >2,55 мА Сопротивление Диапазоны измерения; Погрешность; Разрешение; Напряжение. 200 Ом; ±1 %; 0,1 Ом; Напряжение на разомкнутых щупах 3 В. Защита от перегрузки: 500 В пост./перем. (в течение 20 с) Переменное напряжение (50...500 Гц) Диапазоны; Погрешность; Разрешение; Входное сопротивление. 600 В; ±1 %; 1 В; 4,5 МОм. Защита от перегрузки: ≈1000 В (перем.) - время обновления показаний 0,4 с - время измерения 2,5 с (макс.) - установка «0» автоматическая - питание 9 В, 6 батарей типа АА по 1,5 В - потребляемый ток 10...100 мА - масса 575 г - габаритные размеры 160x120x85 мм - Габаритные размеры в упаковочной таре 160х110х240, вес 0,8 кг.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок безотказности работы – не менее 10 лет.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Изделие, предлагаемое к поставке, должно быть четко идентифицировано, указаны его торговая марка и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Упаковка должна защитить изделие от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества и комплектности товара в ходе передачи товара Заказчику. Товар не должен иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальной работе. Приемка товара производится на территории Покупателя по адресу: 249033, Калужской обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При передачи изделия Заказчику Поставщик обязан предоставить: 1. Товарную накладную; 2. Счёт-фактуру; 3. Паспорт на изделие; 4. Свидетельство о проверке; 5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации; 6. Гарантийный талон.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50° С и относительной влажности воздуха до 80 %. При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплен на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства изделия должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные срок на изделие – не менее 1 года с даты поставки Покупателю

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый Товар не должен иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Мегаомметр должен обязательно иметь свидетельство о проверке

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Мегаомметр АМ-2002 или эквивалент – 1 шт. Срок поставки – 16 февраля 2015. Возможна досрочная поставка

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на изделие, техническое описание и инструкция по эксплуатации, свидетельство о проверке, гарантийный талон, товарная накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |