| СОГЛАСОВАНО И.о. начальника отдела закупок Т.В. Цыганкова_____________ Юрисконсульт отдела закупок Н.В. Смирнова_____________ | УТВЕРЖДАЮ И.о. заместителя генерального директора предприятия по МТС и КО ФГУП «ГХК» Р.А. Юшин ________________ « »______________2011 года |
| --- | --- |

РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый редукцион в электронной форме

на право заключения договора на поставку

задвижек общепромышленного исполнения высокого давления

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru/

техническая часть

Том 2

2011

ЧАСТЬ II.

2.1 Технические характеристики товара

| № п/п | Наименование товара, комплектность (наименование работ, услуг) | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. | Количество (объем работ, содержание услуг) | Единица Измерения | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость с НДС (18%), руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка Дy80 Py63 | Задвижка двухдисковая с выдвижным шпинделем. Корпус – литой, Ду80мм, Ру6.3Мпа, среда – нефтепродукты, температура рабочей среды до +200С0, присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ12815-80 исполнение 3, материал корпуса – сталь 25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «B» ГОСТ 9544-05 , привод – ручной, климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69, Строительные размеры: L=310 мм, масса = 69.0кг | 2 | шт. | 16899,04 | 3041,83 | 39881,74 |
| 2 | Задвижка Дy 150 Py 40 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем. Ду150, Ру4,0МПа, рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты, материал корпуса – углеродистая сталь, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «B» ГОСТ 9544-05 привод – ручной, присоединение – фланцевое, Температура рабочей среды до +450С. Строительные размеры: L=450мм. Масса = 141.0кг | 1 | шт. | 25756,52 | 4636,17 | 30392,69 |
| 3 | Задвижка Дy 150 Py 64 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем Ду150мм, Ру6,4МПа, рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты Температура рабочей среды до+ 425°С. Присоединение - фланцевое, исп.3. Материал корпуса – сталь25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «B» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L= 450мм, масса = 215.0кг | 2 | шт. | 38045,96 | 6848,27 | 89788,46 |
| 4 | Задвижка Дy 250 Ру64 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем Ду250мм, Ру6,4МПа, рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты Температура рабочей среды до+300°С. Присоединение - фланцевое, исп.3. Материал корпуса – сталь25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «B» ГОСТ 9544-93 Строительные размеры: L=650 мм, масса = 345.0кг | 3 | шт. | 84290,30 | 15172,25 | 298387,65 |
| 5 | Задвижка Ду 100 Ру25 | Задвижка трубосварная, двухдисковая, клиновая, с выдвижным шпинднлем., Ду100мм, Ру2,5МПа., среда – вода, пар. Температура рабочей среды до +300 С0, присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ12815-80 исполнение 3, материал корпуса – сталь 10 ГОСТ 1050-88, , материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «С» ГОСТ 9544-05 привод – ручной. Строительные размеры: L= 300мм, масса = 32.0кг | 3 | шт. | 7121,86 | 1281,94 | 25211,40 |
| 6 | Задвижка Ду 200 Ру25 | Задвижка трубосварная, двухдисковая, клиновая, с выдвижным шпинднлем., Ду200мм, Ру2,5МПа., среда – вода, пар. Температура рабочей среды до +300 С0, присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ12815-80 исполнение 3, материал корпуса – сталь 10 ГОСТ 1050-88, , материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «С» ГОСТ 9544-05 привод – ручной. Строительные размеры: L= 400мм, масса = 125.0кг | 6 | шт. | 23221,67 | 4179,90 | 164409,42 |
| 7 | Задвижка Ду 250 Ру25 | Задвижка трубосварная, двухдисковая, клиновая, с выдвижным шпинднлем., Ду250мм, Ру2,5МПа., среда – вода, пар. Температура рабочей среды до +300 С0, присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ12815-80 исполнение 3, материал корпуса – сталь 10 ГОСТ 1050-88, , материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «С» ГОСТ 9544-05 привод – ручной. Строительные размеры: L= 450мм, масса = 140,0кг | 1 | шт. | 33054,35 | 5949,78 | 39004,13 |
| 8 | Задвижка Ду 250 Ру40 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем. Ду250, Ру4,0МПа, рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты, материал корпуса – углеродистая сталь, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «B» ГОСТ 9544-05 привод – ручной, присоединение – фланцевое, Температура рабочей среды до +300С. Строительные размеры: L=650мм. Масса =365.0 кг | 1 | шт. | 59376,27 | 10687,73 | 70064,00 |
| 9 | Задвижка Ду 80 Ру63 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем Ду80мм, Ру6,3МПа, рабочая среда - нефтепродукты Температура рабочей среды до+ 200°С. Присоединение - фланцевое, исп.3. Материал корпуса – сталь25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «B» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L= 310мм, масса = 80.0кг | 1 | шт. | 16899,04 | 3041,83 | 19940,87 |
| 10 | Задвижка Дy 400 Ру16 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с коническим редуктором. Ду400мм, Ру1.6 МПа, рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до+ 300°С. Присоединение - фланцевое, исп.1 по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – сталь25Л по ГОСТ 997-88., материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в клине (дисках) - сталь 10Х17Т Герметичность затвора – по классу «Д» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L=600 мм, масса = 650.0кг. | 12 | шт. | 116075,14 | 20893,52 | 1643623,92 |
| 11 | Задвижка Дy 300 Py 25 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с коническим редуктором. Ду300мм, Ру2.5МПа, рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до+ 450°С. Присоединение - фланцевое, исп.1 по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – сталь25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в клине (дисках) - сталь 10Х17Т Герметичность затвора – по классу «С» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L=500 мм, масса = 363.0кг. | 5 | шт. | 59290,00 | 10672,20 | 349811,00 |
| 12 | Задвижка Дy 80 Py 40 с электроприводом | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем. Ду80, Ру4,0МПа, рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты, материал корпуса – углеродистая сталь, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «B» ГОСТ 9544-05 , присоединение – фланцевое, Температура рабочей среды до +450С. Строительные размеры: L= 210мм. Масса = 40.0кг. Управление – электропривод общего назначения со штепсельным разъемом, крутящий момент на выходном валу – 60-100Н.м Частота вращения выходного вала – 2,52рад/сек. Число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания )арматуры – 10-45оборотов, мощность электродвигателя – 0,25кВт. Усилие на ободе маховика не более 120Н.Масса 17,0кг. | 1 | шт. | 34700,06 | 6246,01 | 40946,07 |
| 13 | Задвижка Дy 250 Ру64 с электроприводом | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем Ду250мм, Ру6,4МПа, рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты Температура рабочей среды до+300°С. Присоединение - фланцевое, исп.3. Материал корпуса – сталь25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «B» ГОСТ 9544-93 Строительные размеры: L= 650мм, масса =450,0кг Управление – электропривод общего назначения с сальниковым вводом, крутящий момент на выходном валу – 250-630Н.м Частота вращения выходного вала – 2,52рад/сек. Число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания )арматуры – 6-36 оборотов, мощность электродвигателя – 3.2кВт. Усилие на ободе маховика не более 735Н.Масса 94,0кг. | 2 | шт. | 157300,00 | 28314,00 | 371228,00 |
| 14 | Задвижка Дy 800 Ру25 с электроприводом | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем .Ду800мм, Ру2.5МПа, рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до+ 300°С. Присоединение - фланцевое, исп.1 по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – сталь20Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в клине (дисках) - сталь 10Х17Т Герметичность затвора – по классу «Д» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L=1000мм, масса = 4008.0кг Управление – электропривод общего назначения с сальниковым вводом, крутящий момент на выходном валу – 5000-8500Н.м Частота вращения выходного вала – 1,05рад/сек. Число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры – 36-200 оборотов, мощность электродвигателя – 8,5кВт. Усилие на ободе маховика не более 900Н.Масса 423,0кг. | 1 | шт. | 659839,94 | 118771,19 | 778611,13 |
| 15 | Задвижка Дy 600 Ру25 с электроприводом | Задвижка клиновая литая с невыдвижным шпинделем. Ду600мм, Ру2.5МПа, рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до+ 300°С. Присоединение - фланцевое, исп.1 по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – сталь20Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в клине (дисках) - сталь 10Х17Т Герметичность затвора – по классу «Д» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L=800 мм, масса = 1845.0кг Управление – электропривод общего назначения с сальниковым вводом, крутящий момент на выходном валу – 1000-2500Н.м Частота вращения выходного вала – 2.08рад/сек. Число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры – 36-200 оборотов, мощность электродвигателя – 4.25кВт. Усилие на ободе маховика не более 450Н.Масса 195.0кг. | 1 | шт. | 370260,00 | 66646,80 | 436906,80 |
| 16 | Задвижка Дy 400 Py 64 с электроприводом | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, Ду400мм, Ру6,4МПа, рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты Температура рабочей среды до+ 425°С. Присоединение - фланцевое, исп.3. Материал корпуса – сталь25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь20Х13, уплотнение в клине (дисках) - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.. герметичность затвора – по классу «С» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L= 950мм, масса = 1480.0кг Управление – электропривод общего назначения с сальниковым вводом, крутящий момент на выходном валу – 1000-2500Н.м Частота вращения выходного вала – 2.08рад/сек. Число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры – 36-200 оборотов, мощность электродвигателя – 4.25кВт. Усилие на ободе маховика не более 450Н.Масса 195.0кг. | 1 | шт. | 326700,00 | 58806,00 | 385506,00 |
| 17 | Задвижка Dy 100 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 100мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – СЧ20, материал шпинделя – сталь 20Х13. Ррабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до +225 °С., , привод – ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Герметичность затвора по классу «Д» ГОСТ 9544-05. Строительные размеры: L= 230мм, масса =36.9 кг | 24 | шт. | 2365,64 | 425,82 | 66995,04 |
| 18 | Задвижка Dy 125 Ру10 | . Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 125мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – СЧ20, материал шпинделя – сталь 20Х13. Рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до +225 °С., , привод – ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Герметичность затвора по классу «Д» ГОСТ 9544-05. Строительные размеры: L= 255мм, масса = 56.9кг | 9 | шт. | 3656,97 | 658,26 | 38837,07 |
| 19 | Задвижка Dy 150 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 150мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – СЧ20, материал шпинделя – сталь 20Х13. Рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до +225 °С., , привод – ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Герметичность затвора по классу «Д» ГОСТ 9544-05. Строительные размеры: L= 280мм, масса =72.6 кг | 27 | шт. | 4278,25 | 770,08 | 136304,91 |
| 20 | Задвижка Dy 200 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 200мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – СЧ20, материал шпинделя – сталь 20Х13. Рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до +225 °С., , привод – ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Герметичность затвора по классу «Д» ГОСТ 9544-05. Строительные размеры: L= 330мм, масса =130.0кг | 8 | шт. | 7968,58 | 1434,35 | 75223,44 |
| 21 | Задвижка Dy 250 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 250мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – СЧ20, материал шпинделя – сталь 20Х13. Рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до +225 °С., , привод – ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Герметичность затвора по классу «Д» ГОСТ 9544-05. Строительные размеры: L= 450мм, масса =167.6 кг | 7 | шт. | 11387,35 | 2049,72 | 94059,49 |
| 22 | Задвижка Dy 300 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 300мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – СЧ20, материал шпинделя – сталь 20Х13. Рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до +225 °С., , привод – ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Герметичность затвора по классу «Д» ГОСТ 9544-05. Строительные размеры: L= 500мм, масса = 242.0кг | 9 | шт. | 15538,74 | 2796,97 | 165021,39 |
| 23 | Задвижка Dy 50 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 50мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – СЧ20, материал шпинделя – сталь 20Х13. Рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до +225 °С., , привод – ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Герметичность затвора по классу «Д» ГОСТ 9544-05. Строительные размеры: L= 180мм, масса = 15.9кг | 39 | шт. | 1013,63 | 182,45 | 46647,12 |
| 24 | Задвижка Dy 50 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 50мм, РУ1.0МПа, материал корпуса – СЧ20, материал шпинделя – сталь 20Х13. Рабочая среда – нефть, масла. Температура рабочей среды до +90 °С., , привод – ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Герметичность затвора по классу «Д» ГОСТ 9544-05. Строительные размеры: L= 180мм, масса = 18.0кг | 13 | шт. | 1082,06 | 194,77 | 16598,79 |
| 25 | Задвижка Dy 80 Ру10 | .Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая. Ду 80мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – СЧ20, материал шпинделя – сталь 20Х13. рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до +225 °С., , привод – ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Герметичность затвора по классу «Д» ГОСТ 9544-05. Строительные размеры: L= 210мм, масса = 26.6кг | 30 | шт. | 1629,55 | 293,32 | 57686,10 |
| 26 | Задвижка Дy 500 Ру25 с электроприводом | Задвижка клиновая литая с невыдвижным шпинделем .Ду500мм, Ру2.5МПа, рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до+ 300°С. Присоединение - фланцевое, исп.1 по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – сталь20Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в клине (дисках) - сталь 10Х17Т Герметичность затвора – по классу «Д» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L=700 мм, масса = 1600.0кг Управление – электропривод общего назначения с сальниковым вводом, крутящий момент на выходном валу – 1000-2500Н.м Частота вращения выходного вала – 2.08рад/сек. Число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры – 36-200 оборотов, мощность электродвигателя – 4.25кВт. Усилие на ободе маховика не более 450Н. Масса 195.0кг. | 2 | шт. | 261360,00 | 47044,80 | 616809,60 |
| 27 | Задвижка Ду 800 Ру25 с электроприводом | Задвижка клиновая литая с невыдвижным шпинделем. Ду500мм, Ру2.5МПа, рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до+ 300°С. Присоединение - фланцевое, исп.1 по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – сталь20Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в клине (дисках) - сталь 10Х17Т Герметичность затвора – по классу «Д» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L=1000 мм, масса = 4240.0кг Управление – электропривод общего назначения с сальниковым вводом, крутящий момент на выходном валу – 5000-8500Н.м Частота вращения выходного вала – 1,05рад/сек. Число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры – 36-200 оборотов, мощность электродвигателя – 8,5кВт. Усилие на ободе маховика не более 900Н. Масса 423,0кг. | 1 | шт. | 608630,00 | 109553,40 | 718183,40 |
| 28 | Задвижка Дy 500 Ру10 | Задвижка параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем фланцевая. Ду 500мм, РУ1,0МПа, материал корпуса – чугун, присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Рабочая среда – вода. Температура рабочей среды до +100°С., привод – ручной. Строительные размеры: L=700 мм, масса = 870.0кг | 2 | шт. | 111637,12 | 20094,68 | 263463,60 |
| 29 | Задвижка Дy 500 Ру10 с электроприводом | # Задвижка параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем фланцевая. Ду500мм, Ру1,0МПа, рабочая среда – вода. Температура рабочей среды до +100°С °С., материал корпуса - чугун, присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12820-80 исполнение1. Строительные размеры: L=700 мм, масса = 808.0кг # Электропривод общего назначения с сальниковым вводом, крутящий момент на выходном валу 250-630Н.м, частота вращения выходного вала 5.04рад./сек., число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры 36-200об. Мощность электродвигателя = 4.25кВт.. Усилие на ободе маховика не более 735Н. Масса 102,0кг | 6 | шт. | 174321,30 | 31377,83 | 1234194,78 |
| 30 | Задвижка Дy 250 Ру16 | Задвижка клиновая литая двухдисковая с выдвижным шпинделем Ду250мм, Ру1,6МПа, материал корпуса - сталь 25Л ГОСТ 977-88, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь12ХН10Т, уплотнение в клине (дисках) - сталь 08Х17Т1, герметичность затвора – по классу «А» ГОСТ 9544-05 , привод – ручной, климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69, среда - жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты, вода, пар при температуре до +300°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ12820-80 Исполнение1.. Строительная длина L=450мм. Масса=240,0кг | 11 | шт. | 26031,86 | 4685,74 | 337893,60 |
| 31 | Задвижка Дy 200 Py 16 | Задвижка клиновая литая двухдисковая с выдвижным шпинделем Ду200мм, Ру1,6МПа, материал корпуса - сталь 25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь12ХН10Т, уплотнение в клине (дисках) - сталь 08Х17Т1, герметичность затвора – по классу «А» ГОСТ 9544-05 , привод – ручной, климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69. среда - жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты, вода, пар при температуре до +300°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ12820-80 Исполнение1. Строительная длина L=330мм. Масса=142,0кг | 13 | шт. | 14472,49 | 2605,05 | 222008,02 |
| 32 | Задвижка Дy 100 Py 16 | Задвижка клиновая литая двухдисковая с выдвижным шпинделем Ду100мм, Ру1,6МПа, материал корпуса - сталь 25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь12ХН10Т, уплотнение в клине (дисках) - сталь 08Х17Т1, герметичность затвора – по классу «А» ГОСТ 9544-05 , привод – ручной, климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69, среда - жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты, вода, пар при температуре до +300°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ12820-80 Исполнение1. Строительная длина L=230мм. Масса=53,0кг | 7 | шт. | 5062,48 | 911,25 | 41816,11 |
| 33 | Задвижка Дy 125 Ру16 | Задвижка клиновая литая двухдисковая с выдвижным шпинделем Ду125мм, Ру1,6МПа, материал корпуса - сталь 25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь12ХН10Т, уплотнение в клине (дисках) - сталь 08Х17Т1, герметичность затвора – по классу «А» ГОСТ 9544-05 , привод – ручной, климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69. среда - жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты, вода, пар при температуре до +300°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ12820-80 Исполнение1. Строительная длина L=255мм. Масса= 72 кг | 12 | шт. | 15109,36 | 2719,69 | 213948,60 |
| 34 | Задвижка Дy 150 Py 16 | Задвижка клиновая литая двухдисковая с выдвижным шпинделем Ду150мм, Ру1,6МПа, материал корпуса - сталь 25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь12ХН10Т, уплотнение в клине (дисках) - сталь 08Х17Т1. герметичность затвора – по классу «А» ГОСТ 9544-05 , привод – ручной, климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69. среда - жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты, вода, пар при температуре до +300°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ12820-80 Исполнение1. Строительная длина L=280мм. Масса=97,0кг | 16 | шт. | 10004,16 | 1800,75 | 188878,56 |
| 35 | Задвижка Ду 50 Py 16 | Задвижка клиновая литая двухдисковая с выдвижным шпинделем Ду50мм, Ру1,6МПа, материал корпуса - сталь 25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь12ХН10Т, уплотнение в клине (дисках) - сталь 08Х17Т1, герметичность затвора – по классу «А» ГОСТ 9544-05 , привод – ручной, климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69. среда - жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты, вода, пар при температуре до +300°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ12820-80 Исполнение1. Строительная длина L=180мм. Масса=25,0кг | 16 | шт. | 2554,11 | 459,74 | 48221,60 |
| 36 | Задвижка Дy 80 Py 16 | Задвижка клиновая литая двухдисковая с выдвижным шпинделем Ду80мм, Ру1,6МПа, материал корпуса - сталь 25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в затворе сталь12ХН10Т, уплотнение в клине (дисках) - сталь 08Х17Т1, герметичность затвора – по классу «А» ГОСТ 9544-05 , привод – ручной, климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150-69. среда - жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты, вода, пар при температуре до +300°С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ12820-80 Исполнение1.. Строительная длина L=210мм. Масса=38,0кг | 4 | шт. | 3673,79 | 661,28 | 17340,28 |
| 37 | Задвижка Ду 400 Ру25 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с коническим редуктором. Ду400мм, Ру2.5МПа, рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до+ 450°С. Присоединение - фланцевое, исп.1 по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – сталь25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в клине (дисках) - сталь 10Х17Т. Герметичность затвора – по классу «С» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L=600 мм, масса не более 640.0кг. | 3 |  | 183536,66 | 33036,60 | 649719,78 |
| 38 | Задвижка Дy 500 Ру16 | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с коническим редуктором. Ду500мм, Ру1.6 МПа, рабочая среда - вода, пар. Температура рабочей среды до+ 300°С. Присоединение - фланцевое, исп.1 по ГОСТ 12820-80. Материал корпуса – сталь25Л, материал шпинделя - сталь20Х13. Уплотнение в клине (дисках) - сталь 10Х17Т. Герметичность затвора – по классу «Д» ГОСТ 9544-05 Строительные размеры: L=700 мм, масса не более 1080.0кг. | 10 |  | 185536,16 | 33396,51 | 2189326,70 |
| 39 | Заслонка поворотная Ду400 Py64 | Заслонка поворотная Ду400, Ру6.4МПа. Рабочая среда – пар. Температура до +425°С. Материал корпуса и заслонки – сталь25Л, валики – сталь 30Х13, пропускная способность -960т/час. Строительные размеры: L= 520мм, масса – 484.0кг | 1 | шт. | 248300,81 | 44694,14 | 292994,95 |
| 40 | Задвижка Dy 250 Ру100 | Задвижка двухдисковая клиновая литая Ду250, Ру10,0МПа. Рабочая среда – вода, пар. Температура до +450°С. Материал корпуса, крышки – сталь25Л, тарелка – сталь 38ХМЮА с твердым азотированием, управление – цилиндрический редуктор, тип присоединения - под приварку, коэффициент гидравлического сопротивления – 0.39. Строительные размеры: L= 650мм, Н= 1318мм, масса – 420.0кг | 2 | шт. | 188788,14 | 33981,86 | 445540,00 |
| 41 | Задвижка Dy 300 Ру100 | Задвижка двухдисковая клиновая литая Ду300, Ру10,0МПа. Рабочая среда – вода, пар. Температура до + 450°С. Материал корпуса, крышки – сталь25Л, тарелка –сталь 38ХМЮА с твердым азотированием, управление – цилиндрический редуктор, тип присоединения - под приварку, коэффициент гидравлического сопротивления – 1,01. Строительные размеры: L= 750мм, Н= 1318мм, масса – 435.0 кг | 2 | шт. | 206000,00 | 37080,00 | 486160,00 |
| 42 | Клапан запорный | Ду15мм, Ру1.6МПа, рабочая среда - вода, пар при температуре до +225град С., материал корпуса - ковкий чугун СЧ 20, привод - ручной. Присоединение к трубопроводу – муфтовое. Уплотнение штока – сальниковое Строительные размеры: L=90 мм. Масса = 0.7кг | 312 | шт. | 84,29 | 15,17 | 31031,52 |
| 43 | Клапан запорный | Ду50мм, Ру1.6МПа, рабочая среда - вода, пар при температуре до +225град С., материал корпуса - чугун СЧ 20, привод - ручной. Присоединение к трубопроводу – муфтовое. Уплотнение штока – сальниковое Строительные размеры: L=200 мм. Масса = 5.0кг | 53 | шт. | 512,88 | 92,32 | 32075,60 |
| 44 | Клапан запорный | Ду32мм, Ру1.6МПа, рабочая среда - вода, пар при температуре до +225град С., материал корпуса -ковкий чугун, привод - ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Уплотнение штока – сальниковое Строительные размеры: L=140 мм. Масса = 4.3кг | 34 | шт. | 512,14 | 92,18 | 20546,88 |
| 45 | Клапан запорный | Ду50мм, Ру1.6МПа,. , рабочая среда - вода, пар при температуре до +225град С., материал корпуса -ковкий чугун, привод - ручной. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Уплотнение штока – сальниковое Строительные размеры: L=200 мм. Масса = 8.0кг | 14 | шт. | 1135,62 | 204,41 | 18760,42 |
| 46 | Клапан запорный | Ду100мм, Ру1.6МПа, рабочая среда - вода, пар при температуре до +225град С., материал корпуса чугун, привод - ручной. Уплотнение штока – сальниковое. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Строительные размеры: L=350 мм. Масса = 39.5кг | 1 | шт. | 7925,00 | 1426,50 | 9351,50 |
| 47 | Клапан запорный | Ду80мм, Ру2.5МПа, рабочая среда - пар при температуре до +300град С., материал корпуса -ковкий чугун, привод - ручной. Уплотнение штока – сальниковое. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Строительные размеры: L=310 мм. Масса = 32.0кг | 30 | шт. | 5093,36 | 916,81 | 180305,10 |
| 48 | Затвор обратный | Поворотного типа ,Ду100мм, Ру1,6МПа, рабочая среда - вода, пар при температуре до +225град С., материал корпуса -чугун, Присоединение к трубопроводу – межфланцевое. Строительные размеры: L=80 мм. Масса = 5.5кг | 2 | шт. | 776,94 | 139,85 | 1833,58 |
| 49 | Затвор обратный | Поворотного типа ,Ду200мм, Ру1,6МПа, рабочая среда - вода, пар при температуре до +225град С., материал корпуса -чугун, Присоединение к трубопроводу – межфланцевое. Строительные размеры: L=140 мм. Масса = 25.0кг | 1 | шт. | 3893,86 | 700,89 | 4594,75 |
| 50 | Затвор обратный | Поворотного типа , Ду80мм, Ру1.0МПа, материал корпуса - чугун СЧ-18, рабочая среда - вода, пар, температура рабочей среды до +225град.С. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Строительные размеры: L=310 мм. Масса = 33.0кг | 3 | шт. | 7220,00 | 1299,60 | 25558,80 |
| 51 | Кран пробковый | Натяжной, трехходовой, Дy15мм, Ру1,6МПа; Рабочая среда: вода, пар / природный газ, температура рабочей среды до 200 °С, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Присоединение к трубопроводу – муфтовое. Строительные размеры: L=60мм, масса 0,26кг. | 16 | шт. | 140,87 | 25,36 | 2659,68 |
| 52 | Кран пожарный | Ду50мм, Ру1.0 МПа, Присоединение к трубопроводу –муфта-цапка, рабочая среда - вода, при температуре до +50град С., материал корпуса - латунь, привод - ручной. Уплотнение штока – сальниковое. Строительные размеры: L=150мм. Масса = 2.8кг | 22 | шт. | 636,08 | 114,50 | 16512,76 |
| 53 | Клапан регулирующий Дy100 Py10,0МПа | Клапан регулирующий Ду100 Ру 10.0МПа. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Материал корпуса - сталь 25Л. Золотник, шток – сталь 30Х13. Пропускная способность Кvy=49 м3/час. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Площадь проходного сечения – 19,5см2. Крутящий момент на шпинделе – 6,7 кгс*м. Строительная длина L= 430мм, масса = 96,0кг | 1 | шт. | 84912,50 | 15284,25 | 100196,75 |
| 54 | Клапан обратный Дy150 Py10,0МПа | Клапан обратный вертикальный Ду150 Ру 10.0МПа. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Материал корпуса - сталь 25Л, тарелка – сталь20, шток – сталь35. Максимальная пропускная способность Кvy=420 м3/час Строительная длина L= 600мм, масса = 149,0кг | 1 | шт. | 57878,00 | 10418,04 | 68296,04 |
| 55 | Клапан регулирующий Дy150 Py10,0МПа | Клапан регулирующий Ду150 Ру 10.0МПа. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Материал корпуса - сталь 25Л. Золотник, шток – сталь 30Х13. Пропускная способность Кvy=175 м3/час. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Площадь проходного сечения – 54,9см2. Крутящий момент на шпинделе – 6,7 кгс*м. Строительная длина L= 450мм, масса = 131,0кг | 1 | шт. | 106125,00 | 19102,50 | 125227,50 |
| 56 | Клапан регулирующий Дy20 Py6.4Мпа | Клапан регулирующий Ду20 Ру 6.4МПа. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Материал корпуса - сталь 20. материал шпинделя 20Х13. Пропускная способность Кvy=1,3 м3/час. Максимальная температура рабочей среды до +425С. Площадь проходного сечения – 0,3 кв.см. Строительная длина L=160мм, Н=218мм, масса = 4,2кг | 1 | шт. | 6565,00 | 1181,70 | 7746,70 |
| 57 | Клапан предохранительный Дy200 Py4,0МПа | Клапан предохранительный Ду200 Ру 4.0МПа. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Материал корпуса - сталь 20Л. Пропускная способность Кvy=480т/час. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Площадь проходного сечения – 127кв.см. Коэффициент расхода - не менее 0,8. Строительная длина L= 290мм, Н =964мм, масса = 225,0кг. | 1 | шт. | 123912,50 | 22304,25 | 146216,75 |
| 58 | Клапан регулирующий Дy200 Py6,4МПа | Клапан регулирующий Ду200 Ру 10.0МПа. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Материал корпуса - сталь 25Л. Золотник, шток – сталь 30Х13. Пропускная способность Кvy=198 м3/час. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Площадь проходного сечения – 82,4кв.см. Крутящий момент на шпинделе – 6,7 кгс*м. Строительная длина L= 500мм, масса = 140,0кг | 2 | шт. | 131612,50 | 23690,25 | 310605,50 |
| 59 | Конденсационный горшок Дy25 Py10.Мпа0 | Конденсационный горшок. Ду25 Ру10,0МПа. Материал корпуса и крышки – сталь20. Седло, золотник – сталь 30Х13. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Масса = 73,5кг | 2 | шт. | 43500,00 | 7830,00 | 102660,00 |
| 60 | Конденсационный горшок Дy25 Py10,0МПа | Конденсационный горшок. Ду25 Ру10,0МПа. Материал корпуса и крышки – сталь20. Седло, золотник – сталь 30Х13. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Масса = 73,5кг | 2 | шт. | 43500,00 | 7830,00 | 102660,00 |
| 61 | Клапан регулирующий Дy250 Py10,0МПа | Клапан регулирующий Ду250 Ру 10.0МПа. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Материал корпуса - сталь 25Л. Золотник, шток – сталь 30Х13. Пропускная способность Кvy=370 м3/час. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Площадь проходного сечения – 147,1кв.см. Крутящий момент на шпинделе – 6,7 кгс*м. Строительная длина L= 600мм, масса = 217,0кг | 1 | шт. | 139375,00 | 25087,50 | 164462,50 |
| 62 | Клапан предохранительный Дy250 Py2,5МПа | Клапан предохранительный Ду250 Ру 2.5МПа. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Материал корпуса - сталь 20Л. Пропускная способность Кvy=1020т/час. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Площадь проходного сечения – 253кв.см. Коэффициент расхода - не менее 0,8. Строительная длина L= 330мм, Н =1136мм, масса=375,0кг. | 4 | шт. | 156225,00 | 28120,50 | 737382,00 |
| 63 | Клапан предохранительный Дy250 Py2,5МПа | Клапан предохранительный Ду250 Ру 2.5МПа. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Материал корпуса - сталь 20Л. Пропускная способность Кvy=1020т/час. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Площадь проходного сечения – 253кв.см. Коэффициент расхода - не менее 0,8. Строительная длина L= 330мм, Н =1136мм, масса=375,0кг. | 2 | шт. | 156225,00 | 28120,50 | 368691,00 |
| 64 | Клапан регулирующий Ду150 Py6,4Мпа | Клапан регулирующий поворотного типа Ду150 Ру 6,4МПа.. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Материал корпуса - сталь 25Л. крышка– сталь20, золотник – сталь 12Х18Н10Т, шток – сталь 35Х. Максимальный угол поворота золотника 90град. Площадь проходного сечения – 45,2кв.см. Максимальная температура рабочей среды до +300С. Пропускная способность Кvy=37т/час. Строительная длина L= 450мм, масса=106,2кг | 1 | шт. | 46200,00 | 8316,00 | 54516,00 |
| 65 | Клапан запорный Дy50 Py10,0МПа | Клапан запорный проходного типа Ду50, Ру10,0МПа. Присоединение к трубопроводу – под приварку. Управление – маховик. Материал корпуса и крышки - сталь 25Л. шпиндель– сталь - 38ХМЮА азотированная, золотник – сталь 20. Максимальная температура рабочей среды до +450С. Строительная длина L= 340мм, масса=30,0кг | 11 | шт. | 16950,00 | 3051,00 | 220011,00 |