Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«24» марта 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку преобразователей.
том 2 «техническая часть»
г. Саров
2014 г. 
Техническое задание
Требования, предъявляемые к оборудованию.


Вибропреобразователи АР36-30-02 с первичной поверкой, термокомпенсацией.
	Осевая чувствительность (± 10 %)
	мВ/g
	
	30
	

	Относительная поперечная чувствительность
	%
	< 5

	Амплитудный диапазон
	G
	
	± 75
	

	Максимальный удар (пиковое значение)
	g
	± 500

	Рабочий диапазон температур
	°C
	- 50…+ 125

	Коэффициент влияния изменения температуры
окружающего воздуха в диапазоне от плюс 20oС до плюс 125oС на осевую чувствительность
	%/oС
	± 0,04

	Коэффициент влияния изменения температуры
окружающего воздуха в диапазоне от плюс 20oС до минус 40oС на осевую чувствительность
	%/oС
	± 0,08

	Частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ)
	Гц
	1…5 000

	Собственная частота в закрепленном состоянии
	кГц
	> 15

	Уровень шума, СКЗ (1Гц … 10кГц)
	G
	
	< 0,000 1
	

	Выходное сопротивление
	Ом
	< 500

	Питание:
- напряжение
- ток
	В
мА
	+ (9 … 15)
< 4

	Уровень постоянного напряжения на выходе
	В
	5…12

	Электрическая прочность изоляции между контактами 3, 4
	кВ
	1

	Материал корпуса
	-
	нержавеющая сталь

	Длина встроенного кабеля
	м
	5

	Защита кабеля
	-
	Дополнительная установка на металлорукав электроизолирующей трубки


Количество: 40 штук.

· Продукция должна поставляться с паспортами завода-изготовителя и эксплуатационной документацией, которые передаются Заказчику вместе с оборудованием.

· Поставщик должен гарантировать качество и надежность поставляемой Продукции, что продукция является новой (не бывшей в эксплуатации), неиспользованной. Продукция должна находиться на гарантии.










