Техническая часть.

Фрезерный обрабатывающий центр

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п/п | Оборудование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерный обрабатывающий центр | --Перемещение по оси X не менее 1530мм. --Перемещение по оси Y не менее 780мм. --Перемещение по оси Z не менее 750мм. --Расстояние от поверхности стола до центра шпинделя = 200-950мм. --Расстояние от центра шпинделя до направляющих оси Z = 430-1210мм. --Расстояние от центра стола до направляющих оси Z не менее 820мм. --Размер стола не менее 1700мм х 760мм --Максимальная нагрузка на стол = 2500 кг --Т-образные пазы (ширина х количество х шаг) = 18мм х 7 х 100мм --Расстояние от пола до поверхности стола не менее 940мм --Скорость вращения шпинделя = 45 – 10.000 об/мин --Привод шпинделя = S5 прямой привод --Тип конуса инструментальной оснастки = 7/24 BT-50 (Big Plus) --Диаметр шпинделя не менее 100мм --Мощность привода шпинделя = 22/18,5 кВт --Крутящий момент, max = 700 Нм (при скорости 1120 об/мин) --Продув шпинделя сжатым воздухом = в стандартной комплектации --Ориентация шпинделя = электронная --Быстрый ход подачи (X\Y\Z) = 12/12/10 м/мин --Ускорения (X\Y\Z) = 0,2/0,2/0,2g --Рабочие подачи (X\Y) = 1-10 м/мин --Рабочие подачи (Z) = 1-10 м/мин --Минимальное значение шага перемещения (X\Y\Z) = 0,001мм --Точность позиционирования оси X, Y, Z (на всем перемещении) не более 0,0076/0,005/0,0075мм --Точность повторяемости X, Y, Z (на всем перемещении не хуже 0,002мм --Диаметр ходовых винтов X, Y, Z не менее 45мм --Автоматический сменщик инструмента --Совокупный объем потребляемой электроэнергии не более 65 кВт --Входное напряжение = 380/440 В, 3ф, 50 Гц --Потребление сжатого воздуха = 0,54-0,93 мПа (5,5-9,5 кг/см2) --Объем потребляемого сжатого воздуха не более 350л/мин --Емкость бака для системы смазки не менее 5л --Емкость корыта для СОЖ не менее 400л --Емкость бака для хладагента (охлаждение шпинделя) не менее 14л --Высота станка не более 3700мм --Занимаемая площадь (включая пространство для обслуживания) не более 5100мм х 4100мм --Вес станка не более 9200 кг -- Система ЧПУ G-TECH-30i (на базе Fanuc 30i) или эквивалент | 1шт. |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – не позднее 25 ноября 2012г.

Проведение пуско-наладочных работ – в течение 2-х недель с момента подписания накладной Торг-12.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 24 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию. Наличие на территории Российской Федерации Официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  19 032 707,38 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

40% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта пуско-наладочных работ.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%