Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров для хранения ТРО для нужд Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

Техническое задание

- Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Поставка контейнеров для хранения ТРО для нужд Иркутского отделения.

- Сроки оказания услуг:

Дата начала поставки – с момента заключения договора.

Дата окончания поставки – до 31.12.2012 г.

- Адрес предоставления услуг

Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»:

1) 664022, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, д. 20;

2) Адрес доставки: станция Батарейная ВСЖД (Иркутская область).

- Основание:

Приказ ФГУП «РосРАО» № 173 от 12.04.2012 «Об утверждении Программы организационных работ по повышению эффективности использования пунктов хранения радиоактивных отходов».

- Цель работы:

Поставка сертифицированных контейнеров типа КМЗ или аналог для хранения низкоактивных твердых радиоактивных отходов (ТРО) во исполнение мероприятий Программы по повышению эффективности использования ПХРО в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Состав и объем выполняемых работ:

От исполнителя требуется поставить контейнеры типа КМЗ или аналог, сертифицированные для хранения низкоактивных ТРО, общим количеством 26 штук.

- Основные требования к предложению:

Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | не более 1650 не более 1650 не более 1375 |
| 2 | Внутренний объём, м3 | не менее 3,1 |
| 3 | Грузоподъёмность «брутто», кг | до 10000 |
| 4 | Возможность штабелирования контейнеров, количество ярусов | до 6 |
| 5 | Назначенный срок службы контейнера с учетом потерь на коррозию должен составлять | не менее 50 лет |

Конструкция контейнера КМЗ должна:

– обеспечивать возможность размещения в контейнере твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) в стандартных первичных упаковках (например, бочки ёмкостью 200 л) и навалом;

– обеспечивать возможность заполнения пустот между ТРО, загруженных в контейнер, цементным раствором путем закачки цементного раствора под слой ТРО (закачка цементного раствора под слой ТРО должна производиться при закрытой крышке контейнера через распределительную вставку).

Требования к конструкции корпуса.

Корпус контейнера предназначен для размещения в нем ТРО и проведении операции по кондиционированию ТРО путем заполнения пустот цементным раствором, закачиваемым через распределительную вставку.

На корпусе должно быть место для крепления металлической информационной таблички.

В верхней части корпуса контейнера должны быть предусмотрены грузозахватные элементы для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Грузозахватные элементы для автомобильного погрузчика должны размещаться под днищем корпуса, а для других грузоподъёмных механизмов – в верхней части корпуса.

В нижней части корпуса контейнера (под днищем) должны быть грузозахватные элементы для вилочного погрузчика.

Конструкция корпуса должна позволять осуществлять штабелирование контейнера при хранении.

Крышка должна устанавливаться на корпус с герметизирующей прокладкой и крепиться с помощью болтового (шпилечного) соединения.

Поставляемые контейнеры должны соответствовать техническим условиям, регламентам и стандартам безопасности, действующим в РФ, иметь сертификаты соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 мес.

- Требования к качеству:

Поставляемые контейнеры должны быть качественным, новым (не бывшим в употреблении, не ремонтированным не должно быть собрано из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Сроки и условия оплаты:

Цена договора должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, НДС, доставку до места назначения, указанного заказчиком (ст. Батарейная ВСЖД). Оплаты производится в размере 100% от цены договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания товарной накладной и предоставления счет-фактуры.

- Основные требования к исполнителю (конкурсанту):

Исполнитель работ должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.