Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки: Ремонт автодорог

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт автодорог

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Ремонту подлежат следующие участки автомобильных дорог и площадок технологического оборудования ТЭЦ: - Участок автодороги перед фасадом здания БСД длиной 40, 0м имеет ширину 4,5 м. Толщина асфальтового покрытия 40 мм. Основание асфальтового покрытия бетонное. Предусматривается снятие старого разрушенного асфальтового покрытия с устройством нового. Частичная замена бордюрных камней в количестве 10 м. На участке дороги расположены 2 люка водопроводных колодцев. - Участок автодороги перед фасадом здания ХБК длиной 81,0 м имеет ширину 6,5м. Толщина асфальтового покрытия 40 мм. Основание асфальтового покрытия бетонное. Предусматривается выполнение ремонта без снятия старого асфальтового покрытия с устройством нового. На участке дороги расположены 3 люка канализационных колодцев. Дополнительно требуется удлинить участок дороги до угла здания столовой на 3,0 м, увеличить асфальтовое полотно у входа в здание ХБК на 2,5 м2. - Пешеходный тротуар расположен между вышеуказанными автодорогами, имеет длину 45 м и ширину 4,0 м. Предусматривается выполнение ремонта без снятия старого асфальтового покрытия с устройством нового, а также выполнение уклона для водоотведения. На участке расположен 1 люк водопроводного колодца. - Бетонная площадка ресиверов. Ремонт заключается в устройстве дополнительного защитного слоя бетона толщиной 30 мм марки В20 W6 с гранитным наполнителем фракции 10-20 мм, с выполнением разуклонки от центра площадки к краям. Подрезку краёв асфальтового покрытия производить с применением дискового асфальтореза. При уплотнении асфальтобетонной смеси обязательное применение катка на пневматических шинах массой 8-10т или катка с гладкими вальцами массой 8-10 т.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Ремонт дефектных участков автодорог и тротуара, усиление бетонного покрытия площадки ресиверов

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Ремонт дефектных участков автодорог и тротуара:. 1.; Подрезка края асфальтового покрытия толщ. 50мм для устройства примыкания к существующему полотну дороги; м; 50. 2.; Срезка старого асфальтового покрытия толщ. 30мм; м2; 200. 3.; Разработка грунта вручную; м3; 6. 4.; Разборка старого бетонного основания толщ. 150 мм; м3; 0,6. 5.; Устройство бетонного основания марки М200 толщ. 150мм; м2; 30. 6.; Обработка бетонного основания битумной мастикой перед укладкой асфальта; м2; 960. 7.; Устройство асфальтового покрытия толщ. 40мм; м2; 960. 8.; Демонтаж дефектных бордюров; м.п.; 25. 9.; Установка бордюров; м.п.; 35. 10.; Демонтаж существующих колодезных люков; шт.; 6. 11.; Установка колодезных люков на новый уровень асфальтового покрытия; шт.; 6. 12.; Погрузка, вывоз асфальтобетонных отходов; т; 25. Усиление бетонного покрытия площадки ресиверов:. 1.; Очистка бетонной поверхности от загрязнений; м2; 104. 2.; Устройство бетонного покрытия толщ 30 мм; м2; 104. 3.; Шлифование поверхности покрытия; м2; 104. Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях. Приобретение, транспортировка, входной контроль материалов, используемых для ремонта, возлагаются на Исполнителя. По завершении ремонта Исполнителем демонтируются леса, временные металлоконструкции, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий, планировки и т. д., связанные с технологией проведения ремонта.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; 20-711; Генплан площадки ТЭЦ с автодорогами (ремонтируемые участки дорог заштрихованы); 1. 2; 03.АС-КЖ. 7190.016а; Бетонная площадка под ресиверы; 1.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, АО «СГК» (ТЭЦ)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 13 июля 2015 г. Окончание: 30 сентября 2015 г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполнить в соответствии с требованиями: - СНиП 3.06.03 - 85 п.п. 1.12;10.16÷10.24;10.32; - ГОСТ 50597-93 п.3.1.10 Качество асфальтобетона должна соответствовать типу Б, марке ІІ,ІІІ категории, с мелкозернистым заполнителем, фракции до 20 мм. Коэффициент уплотнения асфальта должен быть не ниже 0,98.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ. Исполнитель несет полную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в тече эние гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты приёмки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - СНиП 3.06.03-85«Автомобильные дороги» - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объёмах, предусмотренных нормативно-технической документацией. Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект исполнительной документации и акты выполненных работ (2 экз.) предоставляются на бумажном носителе.