ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на капитальный ремонт 2-го этажа производственно-аналитической базы с трансформаторной подстанцией Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт 2-го этажа Производственно-аналитической базы с трансформаторной подстанцией Казанского отделения

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Капитальный ремонт 2-го этажа Производственно-аналитической базы с трансформаторной подстанцией Казанского отделения: ремонт потолков, стен, полов, замена дверных и оконных проемов, ремонт помывочного помещения.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д. 28

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Выполняется ремонт 2 этажа Производственно-аналитической базы с трансформаторной подстанцией: - замена оконных и дверных блоков; - ремонт напольного покрытия - 347 м2 (устройство стяжки, устройство наливных полов толщиной 4 мм, замена линолеум), устройство бетонных полов -201,7 м2; - ремонт стен (ремонт штукатурки, покраска); - ремонт помывочного помещения (утепление, гидроизоляция помещения, электромонтажные работы); - ремонт комнаты хранения оружия (9,9м2).

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые). Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 № пп; Наименование; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. Окна, двери. 1; Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,06. 2; Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен; 0,151. 3; Снятие наличников; 100 м наличников; 0,328. 4; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,151. 5; Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0,24. 6; Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,24. 7; Смена дверных приборов петли; 100 шт. приборов; 0,18. 8; Смена дверных приборов замки врезные; 100 шт. приборов; 0,1. 9; Установка и крепление наличников; 100 м коробок блоков; 0,328. 10; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,72. 11; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,12. 12; Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,12. 13; Смена дверных приборов пружины; 100 шт. приборов; 0,03. Раздел 2. Полы. 14; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса; 2,58. 15; Разборка покрытий полов из линолеума и релина; 100 м2 покрытия; 3,47. 16; Разборка покрытий полов цементных; 100 м2 покрытия; 0,241. 17; Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия; 1,776. 18; Разборка покрытий полов дощатых; 100 м2 покрытия; 1,776. 19; Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков; 100 м2 основания; 1,776. 20; Демонтаж подстилающих слоев шлаковых (толщиной 80мм); 1 м3 подстилающего слоя; 14,208. 21; Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия; 2,017. 22; Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (до 80 мм); 100 м2 покрытия; 2,017. 23; Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм; 100 м2 покрытия; 2,958. 24; Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»; 100 м2 покрытия; 2,958. 25; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2 покрытия; 0,512. 26; Устройство плинтусов деревянных; 100 м плинтуса; 1,98. 27; Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0,64. 28; Окраска масляными составами плинтусов и галтелей; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,263. Раздел 3. Стены, потолки 2-го этажа. Стены. 29; Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки; 0,338. 30; Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; 100 м2; 0,708. 31; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0,708. 32; Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором; 10 м трещин; 2. 33; Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен; 100 м2 поверхности; 5,852. 34; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 5,852. 35; Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок; 100 м2; 0,44. 36; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен; 100 м2; 0,44. 37; Снятие обоев простых и улучшенных; 100 м2; 2,936. 38; Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен; 100 м2 поверхности; 2,936. 39; Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону; 100 м2; 2,936. 40; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза; 100 м2; 0,98. 41; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 42. 42; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза; 1 т груза; 42. Потолки. 43; Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм; 100 м2 поверхности; 1,52. 44; Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм; 100 м2; 2,5. 45; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 4,02. Раздел 4. Помывочное помещение. Раздевалка. 46; Разборка кирпичных стен; 1 м3; 2,4. 47; Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,01. 48; Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен; 0,021. 49; Снятие наличников; 100 м наличников; 0,0378. 50; Сплошное выравнивание штукатурки стен полимер- цементным раствором при толщине намета до 10 мм; 100 м2 поверхности; 0,27. 51; Разборка покрытий полов цементных; 100 м2 покрытия; 0,07. 52; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0,07. 53; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2 покрытия; 0,07. 54; Обшивка каркасных стен досками обшивки; 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов); 0,27. 55; Подшивка потолков досками обшивки; 100 м2 потолка; 0,07. 56; Антисептирование водными растворами перегородок; 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий; 0,34. 57; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,06. Электромонтажные работы. 58; Демонтаж скрытой электропроводки; 100 м; 0,2. 59; Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 0,1. 60; Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 0,1. 61; Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2; 1 м3 заделки; 0,3. 62; Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м; 0,2. 63; Монтаж. Выключатель полугерметический и герметический; 100 шт.; 0,02. 64; Монтаж. Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая; 100 шт.; 0,02. 65; Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью; 100 шт.; 0,01. 66; Монтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый; 100 шт.; 0,01. Душевая. 67; Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); 0,0378. 68; Разборка покрытий полов цементных; 100 м2 покрытия; 0,0555. 69; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0,0555. 70; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2 покрытия; 0,0555. 71; Облицовка потолков влагостойкими гипсокартонными листами (ГКЛВ); 100 м2 потолка; 0,0555. 72; Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,0555. 73; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0555. 74; Сплошное выравнивание штукатурки стен полимер-цементным раствором при толщине намета до 10 мм; 100 м2 поверхности; 0,4. 75; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0,09. 76; Облицовка стен на цементном растворе плитками керамическими по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 0,4. 77; Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3; 100 м плинтуса; 0,1. Санитарно-технические и электромонтажные работы. 78; Установка ванн купальных прямых чугунных; 10 компл.; 0,2. 79; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0,24. 80; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм; 1 шт.; 4. 81; Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм; 1 врезка; 2. 82; Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм; 100 м труб; 0,2. 83; Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм; 1 врезка; 1. 84; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0,24. 85; Установка смесителей; 10 шт.; 0,2. 86; Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 0,2. 87; Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2; 1 м3 заделки; 0,2. 88; Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м; 0,2. 89; Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью; 100 шт.; 0,04. 90; Выключатель полугерметический и герметический; 100 шт.; 0,01. Помывочная. 91; Разборка покрытий полов из керамических плиток; 100 м2 покрытия; 0,04. 92; Разборка покрытий полов цементных; 100 м2 покрытия; 0,04. 93; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2 покрытия; 0,04. 94; Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки; 0,22. 95; Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,04. 96; Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,22. 97; Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); 0,115. 98; Изоляция поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции; 7,35. 99; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль; 100 м2 изолируемой поверхности; 0,3. 100; Обшивка каркасных стен досками обшивки; 100 м2; 0,22. 101; Подшивка потолков досками обшивки; 100 м2 потолка; 0,04. 102; Антисептирование водными растворами перегородок; 100 м2; 0,26. 103; Устройство лежаков (прим); 1 м2 горизонтальной проекции; 3. Электромонтажные работы. 104; Монтаж электропечи; 1 шт.; 1. 105; Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 0,1. 106; Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2; 1 м3 заделки; 0,1. 107; Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью; 100 шт.; 0,01. 108; Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2; 1 присоединение (3 фазы); 1. 109; Монтаж. Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А; 1 шт.; 1. 110; Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м; 0,1. 111; Монтаж. Выключатель полугерметический и герметический; 100 шт.; 0,01. Раздел 5. Ремонт комнаты хранения оружия. 112; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов); 0,361. 113; Облицовка потолков гипсокартонными листами по каркасу; 100 м2 поверхности облицовки; 0,099. 114; Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,46. 115; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,361. 116; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,099. 117; Демонтаж. Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер; 1 т конструкций; 0,03. 118; Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.); 1 т конструкций; 0,076. 119; Обрамление проемов угловой сталью; 1 т; 0,035. 120; Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер; 1 т конструкций; 0,041. 121; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,054. 122; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,054.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п.п.; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Асбест хризотиловый марки К-6-30; т; 0,0023. 2; Бензин авиационный Б-70; т; 0,001. 3; Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10; т; 0,052. 4; Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30; т; 0,0074. 5; Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм; т. 6; Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм; т; 0,0002. 7; Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм; т; 0,0001. 8; Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм; т; 0,0042. 9; Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм; т; 0,0014. 10; Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые; м2; 36,6. 11; Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные; м2; 69,101. 12; Каболка; т; 0,0013. 13; Кислород технический газообразный; м3; 0,1781. 14; Клей 88-СА; кг; 0,06. 15; Контакт керосиновый; т; 0,0003. 16; Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая; т; 0,0016. 17; Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-0; т; 0,0002. 18; Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный; т; 0,0004. 19; Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22; т; 0,0158. 20; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая; т; 0,0163. 21; Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм; т; 0,0534. 22; Олифа комбинированная, марки К-2; т; 0,0272. 23; Олифа комбинированная, марки К-3; т; 0,0167. 24; Опилки древесные; м3; 2,1102. 25; Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг; т; 0,0012. 26; Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; т; 0,0058. 27; Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм; т; 0,0147. 28; Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм; т; 0,0013. 29; Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм; т; 0,0221. 30; Проволока светлая диаметром 1,1 мм; т; 0,0004. 31; Пергамин кровельный марки П-350; м2; 51,45. 32; Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия; м2; 3,922. 33; Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом; компл.; 10. 34; Петля накладная; шт.; 18. 35; Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп; т; 0,0018. 36; Швеллеры № 40 из стали марки Ст0; т; 0,0001. 37; Уайт-спирит; т; 0,0001. 38; Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400; т; 0,016. 39; Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся; т; 0,0049. 40; Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм; т; 0,0035. 41; Электроды диаметром 2 мм Э42; т; 0,002. 42; Электроды диаметром 4 мм Э46; т. 43; Электроды диаметром 5 мм Э42; т; 0,0036. 44; Электроды диаметром 5 мм Э42А; т; 0,0009. 45; Электроды диаметром 6 мм Э42; т; 0,0002. 46; Смола каменноугольная для дорожного строительства; т; 0,0036. 47; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 99,2. 48; Ацетилен газообразный технический; м3; 0,0168. 49; Лак электроизоляционный 318; кг; 0,014. 50; Шпатлевка масляно-клеевая; т; 0,0183. 51; Очес льняной; кг; 0,1508. 52; Патроны для строительно-монтажного пистолета; 1000 шт.; 0,024. 53; Плитки керамические угловые; м; 24,4. 54; Патроны для пристрелки; 10 шт.; 1,8056. 55; Наконечники для полиэтиленовых труб; кг; 0,132. 56; Пакля пропитанная; кг; 22,7907. 57; Шпатлевка клеевая; т; 0,9069. 58; Болты с гайками и шайбами строительные; т; 0,0052. 59; Дюбели; кг; 0,9. 60; Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350; м2; 58,68. 61; Клей «Бустилат»; т; 0,1479. 62; Бензин растворитель; т; 0,0222. 63; Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм; т; 0,0008. 64; Ветошь; кг; 8,0156. 65; Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350; м2; 0,9168. 66; Ерши металлические строительные; кг; 5,663. 67; Гвозди строительные; т; 0,0071. 68; Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная); т; 0,1148. 69; Клей для обоев КМЦ; т; 0,0059. 70; Грунтовка масляная готовая к применению; т; 0,0027. 71; Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной); т; 0,0041. 72; Бумага ролевая; т; 0,0208. 73; Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм; т; 0,0004. 74; Электроды диаметром 4 мм Э42А; кг; 0,0714. 75; Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У; т; 0,0879. 76; Плитки керамические плинтусные прямые; м; 22,4. 77; Плитки керамические фасонные карнизные прямые; м; 22,4. 78; Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180; т; 0,7071. 79; Шпагат бумажный; кг; 0,004. 80; Болты с гайками и шайбами строительные; кг; 0,5802. 81; Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм; кг; 3,675. 82; Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм; кг; 10,29. 83; Краска; кг; 0,196. 84; Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм; т. 85; Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм; 10 шт.; 2,083. 86; Пропан-бутан, смесь техническая; кг; 0,029. 87; Натрий кремнефтористый технический, сорт I; т; 0,0004. 88; Нитки швейные; кг; 0,002. 89; Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг; 4,165. 90; Клей «Перлфикс», КНАУФ; кг; 27,44. 91; Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ; кг; 2,027. 92; Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ; кг; 14,601. 93; Растворитель марки Р-4; т. 94; Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ; м; 46,374. 95; Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной; м; 36,373. 96; Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30/30000 мм; м; 7,493. 97; Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм; м; 41,88. 98; Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм; кг; 0,1177. 99; Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3; т; 0,0005. 100; Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм; т; 0,0044. 101; Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм; шт.; 20,42. 102; Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм; шт.; 824,7. 103; Дюбель-гвоздь 6/39 мм; шт.; 4,496. 104; Дюбель с шурупом 6/35 мм; шт.; 71,66. 105; Гвоздь усиленный; кг; 0,65. 106; Дюбели для пристрелки стальные; 10 шт.; 1,8056. 107; Дюбели распорные полипропиленовые; 100 шт.; 0,0508. 108; Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ; кг; 3,557. 109; Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм; шт.; 168,3. 110; Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; шт.; 4,48. 111; Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; шт.; 4,48. 112; Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; шт.; 25,6. 113; Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; шт.; 5,12. 114; Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; шт.; 5,12. 115; Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм; м; 74,74. 116; Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта; м3; 0,09. 117; Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта; м3; 0,2453. 118; Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта; м3; 0,06. 119; Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта; м3; 0,0986. 120; Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта; м3; 0,0169. 121; Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта; м3; 0,108. 122; Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3; 0,66. 123; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 0,8. 124; Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм; м; 20,2. 125; Муфты надвижные диаметром 100 мм; шт.; 1. 126; Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм; шт.; 1. 127; Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм; м3; 9,114. 128; Совол пластификаторный; т; 0,0004. 129; Бирки маркировочные; 100 шт.; 0,175. 130; Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный; т; 0,0032. 131; Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка Б; т; 0,0049. 132; Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; т; 0,0006. 133; Ксилол нефтяной марки А; т; 0,0001. 134; Лак ХС-76 химстойкий; т; 0,0074. 135; Мука андезитовая кислотоупорная, марка А; т; 0,0413. 136; Эмаль ПФ-115 серая; т; 0,001. 137; Метиленхлорид; кг; 0,06. 138; Лак битумный БТ-123; т; 0,0002. 139; Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6; м; 44,04. 140; Профиль направляющий ПН 28/27/0,6; м; 7,548. 141; Профиль потолочный ПП 60/27/0,6; м; 16,98. 142; Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6; м; 84,47. 143; Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм; шт.; 4,496. 144; Соединители профилей одноуровневые ПП; шт.; 10,16. 145; ПП- удлинитель профилей 60*27; шт.; 4,496. 146; Бруски деревянные 75*50 мм; м; 13,36. 147; Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т; т; 0,003. 148; Нащельник размером 34x13 мм; м; 11,09. 149; Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм; м; 32,4. 150; Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм; м3; 0,7007. 151; Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм; м3; 0,2646. 152; Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III; т; 0,036. 153; Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм; компл.; 2. 154; Заглушки чугунные диаметром 100 мм; шт.; 1. 155; Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм; шт.; 2. 156; Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200); м3; 0,624. 157; Раствор готовый кладочный цементный марки 100; м3; 0,04. 158; Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3; 0,256. 159; Раствор готовый кладочный цементный марки 200; м3; 0,8948. 160; Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25; м3; 0,0764. 161; Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3; м3; 0,6. 162; Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; м3; 4,1224. 163; Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0; м3; 0,0159. 164; Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100; т; 2,5695. 165; Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8; м2; 14,827. 166; Гипсовые вяжущие, марка Г3; т; 0,0117. 167; Известь строительная негашеная комовая, сорт I; т; 0,003. 168; Известь строительная негашеная хлорная, марки А; кг; 0,0083. 169; Песок кварцевый; т; 1,748. 170; Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600; м3. 171; Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; м3; 0,0044. 172; Вода; м3; 22,1349. 173; Розетка потолочная; 100 шт.; 0,0714. 174; Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30; кг; 0,12. 175; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм; 10 м; 2,158. 176; Трубка поливинилхлоридная ХВТ; кг; 0,415. 177; Трубка полихлорвиниловая; кг; 0,0612. 178; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт.; 8. 179; Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм; 10 м; 0,0008. 180; Сжимы ответвительные; 100 шт.; 0,0204. 181; Наконечники кабельные для электротехнических установок; шт.; 6,1. 182; Колпачки изолирующие; 10 шт.; 2,45. 183; Гильзы соединительные; 100 шт.; 0,03. 184; Крюк; шт.; 6,12. 185; Перемычки гибкие, тип ПГС-50; шт.; 1. 186; Зажим люстровый; шт.; 6,12. 187; Скобы двухлапковые; 10 шт.; 14. 188; Полоска для крепления проводов; 100 шт.; 1,5. 189; Сжимы соединительные; 100 шт.; 0,1212. 190; Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм; 1000 шт.; 0,008. 191; Гильза кабельная медная ГМ 6; шт.; 6. 192; Электропеч Harvia club 13.5W с пультом управления; 1 шт; 1. 193; Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15; т; 0,0066. 194; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая; т; 0,0036. 195; Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм; м2; 301,7. 196; Скобяные изделия для блоков входных однопольных; компл.; 6. 197; Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт.; 3. 198; Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л; шт.; 10. 199; Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм; м2; 56,8. 200; Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм; т; 0,0809. 201; Обои виниловые моющиеся BG; м2; 328,8. 202; Антисептик водный; т; 0,024. 203; Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, площадь 2,4 м2; м2; 21,1. 204; Плинтуса из древесины тип ПЛ-6, размером 17х54 мм; м; 200. 205; Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм; м; 36,74. 206; Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге; компл.; 2. 207; Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200); м3; 16,462. 208; Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг; 13095. 209; Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"; т; 1,893. 210; Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,01. 211; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,04. 212; Розетка штепсельная с заземляющим контактом; шт.; 2. 213; Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ-100 на 100А; шт.; 1. 214; Светильник марка К-200/109; шт.; 6. 215; Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3; шт.; 1. 216; Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; шт.; 4.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 4 (четырех) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Раздел 10. Требования к особым условиям работ

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ  загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |