Приложение №1 к Спецификации №1 от «    »_______2014г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. первого заместителя

генерального директора –

главного инженера

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________ С.Б. Демченко

«____»  ________________   2014 г.

Тема закупки: станок буровой перфораторного типа

Москва

2014
Техническое задание

на поставку станка бурового перфораторного типа

для ЗАО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Станок буровой перфораторного типа - н/д поставщика с обязательным согласованием с заказчиком

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. 2. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: - наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. - наличие таблички на корпусе, указывающей наименование изделия, заводской номер и дату выпуска. Год выпуска оборудования не ранее 2014. 3. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок буровой перфораторного типа предназначен для бурения взрывных скважин диаметром 52 – 85 мм., в породах и рудах с коэффициентом крепости f=6…20 по шкале профессора М.М. Протодьяконова при разработке полезных ископаемых на подземных рудниках, не опасных по пыли, газу, в условиях умеренного климата пневматическим перфоратором.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации: - Температура воздуха на рабочем месте должна быть от +5° до +35° С; - Подаваемый к станку сжатый воздух, должен быть очищен от механических примесей и воды; - проветривание выработки должно соответствовать требованиям ПБ 03 – 553 – 03; - круговой веер в вертикальной плоскости - Освещенность на рабочем месте должна быть не ниже установленной ГОСТ 12.2.106 – 85; - На рабочем месте должен быть предусмотрен отток промывочной воды со шлангом; - Давление сжатого воздуха, подаваемого к станку должно быть не ниже 0,45 Мпа (4,5 кгс/см2).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Диаметр бурения, мм - от 52 до 85 Минимальные размеры горной выработки , м – 2,2×2,2 Глубина бурения до м – 30 Мощность привода, квт -7,5 Давление подводимого сжатого воздуха от обще шахтных магистралей, Мпа–не менее 0,45 Удельный расход воздуха – м3/м. - 18; Расход воды л/мин 12; Ресурс до первого капитального ремонта, час , - не менее 3180; Характеристика рабочего органа: Ход подачи, - не менее 1135мм Длина, не более 2000 ,мм Масса не более 120,кг Механизм подачи: Максимальная скорость холостого хода, м/с (м/мин.) 0,25 (15) Усилие подачи, Н (кгс) 7800 (800) Тип подачи – винт - гайка; Привод – Пневмомотор Применяемая буровая штанга Тип МF(Атlas Cорсо) R32*1m М/F d=38 Диаметр штанги -32мм Диаметр хвостовой части муфты 46мм. Резьба левая ГОСТ 17196-77 Длина рабочая мм,915мм Длина общая 995мм. Тип Хвостовика(403-11131,10) R32(90516156/ 635251) Конструкция станка, должна предусматривать: разборные салазки ручную лебёдку надежную его фиксацию в выработке во время бурения; регулировку скорости подачи бурового инструмента; регулировку подачи воды на промывку скважины; регулировку подачи масла в рабочий поток сжатого воздуха. тип станка –для бурения в шахте. высота колонки распорной мм, - от1800до 2800 вес станка в сборе – не более 500 кг.(без комплекта штанг)

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Техническая производительность станка при крепости пород, м/ч - 14. Расход воздуха м3/мин – не более 18 Расход воды л/мин- не более 12

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Станок должен отвечать требованиям надёжности. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем. Срок службы станка, лет – не менее 36 месяцев.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция станка должна обеспечивать выполнение монтажных и демонтажных работ с помощью 2 человек. Время сборки бурового станка с помощью 2-х машинистов – не более 2-х часов. Монтажные и демонтажные работы выполняются с помощью слесарного инструмента, с ограничением количества размеров под ключ – не более 6. Пульт управления станком должен располагаться на расстоянии – не менее 5 метров Управление станка выполняется с помощью рычагов. Органы управления станка должны иметь надписи, поясняющие их назначение и показывающие направление включения с учетом требований ГОСТ 21753. Присоединение рукавов сжатого воздуха, должно обеспечиваться с помощью быстро разъемных соединений или при помощи соединительных гаек.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие станка должны быть качественными, безусловно, новыми, не бывшими в эксплуатации.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Станок должен быть устойчив к воздействию внешних природных факторов, наличие воды абразивных материалов при температурных режимах от +15° до +35ºС.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

На пульте управления устанавливаются контрольные приборы виброустойчивые для замера давления сжатого воздуха, давления воды, давление в гидроцилиндре распорной колонке.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Станок должен быть укомплектован следующим ЗИПом : - ключ КИ.00.111 – 1 шт.; - ключ .05.000 – 1 шт.; - Центратор– 1 шт.; - Колокол для извлечения штанг– 1 шт. ; - Рукав 16.16.10000 33.031.004010- 29 – 1 шт.; - Рукав 50.15.10000 33.031.008010 – 29 – 1 шт.; - Проходник прямой – 1 шт.; - Податчик – 01 - 1 шт.; - Перфоратор– 1 шт.; - Колонка 112.00.08.000 М – 1 шт.; - Траверса – 1 шт.; - Автомасленка 118.02.00.000А – 1 шт.; - насос ручной двух клапанный – 1 шт.; -вал М2.00.06 -2шт; -водило -2шт; - полный комплект РТИ

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировку выполняют на прикрепленной к станку металлической табличке, выполненной по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971 и содержащей следующие данные: товарный знак (или наименование) предприятия-изготовителя; условное обозначение станка и номер технических условий на станок; порядковый номер станка по системе нумерации предприятия-изготовителя; год и месяц выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все агрегаты и элементы станка должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - Руководство по эксплуатации на русском языке - Каталог запасных частей на русском языке - Перечень и чертежи быстроизнашивающихся деталей. - Сертификаты соответствия согласно «Техническому регламенту безопасность машин и оборудования» - Гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче станков перфораторного типа.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Категория транспортирования - "Ж" по ГОСТ 9.014. .

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Категория условий хранения С- по ГОСТ 15150

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 12 месяцев, или 2000 моточасов, но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтно-пригодны. Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание станка должно предусматривать наличие запыленности на рабочем месте и влаги.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие гигиенические требования к станкам - по ГОСТ 12.2.106.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности к конструкции станка должны соответствовать ГОСТ 12.2.003..

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При поставке оборудования Заказчик согласовывает с Поставщиком комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования силами своих специалистов, с целью обеспечения его проектных параметров и режимов, а также для проведения пусконаладочных работ в промышленных условиях, в соответствие с техническими характеристиками станка и техническим заданием. При этом гарантийные условия Поставщика сохраняются в полном объёме.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество –3шт. Срок поставки – в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты подписания Договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном и электронном носителе. Все остальные документы в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Главный технолог ЗАО «РУСБУРМАШ»                                                            Лодянной С.А.

Начальник сервисного центра                                                                               Ефремов С.А.

Главный механик ЗАО «РУСБУРМАШ»                                                            Ковалёв П,В.

И.о. Начальник производства бурового участка №2                                         Андреев А.Н.

Механик бурового участка №2                                                                            Кулиев Д.В.