Техническое задание

на поставку автомобиля  ГАЗ-2705 приобретаемое  за собственные средства
	Габаритные размеры
Модель
ГАЗ-2705  
A) Габаритная длина, мм

5470

B) Габаритная ширина по зеркалам; по кабине, мм

2380; 2075

C) Габаритная высота, мм

2200

D) Передний свес, мм

1030

E) Колесная база, мм

2900

F) Задний свес, мм

1540

G ) Ширина колеи передних колес, мм.

1700

H ) Ширина колеи задних колес, мм

1500

I ) Дорожный просвет между осями/ Ground clearance , мм.

170

J ) Ширина проема боковой двери, мм

1010

K ) Ширина проема задней двери, мм

1560

L ) Высота проема задних дверей, мм

1435

M) Высота проема боковой двери, мм

1220

N ) Погрузочная высота, мм

725

O ) Внутренняя длина грузового отделения, мм

1970

P ) Внутренняя ширина грузового отделения, мм

1840

Q ) Внутренняя высота грузового отделения, мм

1535

R ) Расстояние между арками колес внутри грузового отделения, мм

1005



	Описание автомобиля
Модель
ГАЗ-2705
Колесная формула

4х2

Общее число мест

7

Масса снаряжённого автомобиля, кг
* - с дизельным двигателем

2090 (2190)*

Полная масса автомобиля, кг 
* - с дизельным двигателем

3500

Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса)

5,5

Шины

175 R 16, 185/75 R 16

Общее описание транспортного средства

Автомобиль-фургон с металлическим кузовом и двумя рядами сидений. Фургон имеет правую сдвижную и задние распашные двери. Объём грузового отсека 6 кв.м

Сцепление

Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

Коробка передач

Механическая, пятиступенчатая. Передаточные числа: I – 4,05; II – 2,34; III – 1,395; IV – 1,0; V – 0,849; 3 X – 3,51

Раздаточная коробка (для автомобилей типа 4х4)

Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный привод на передний и задний моты. Передаточные числа: 1,07; 1,86

Главная передача

Коническая, гипоидная. Передаточные числа: 5,125 и 4,55 (для автомобилей типа 4х2 с двигателем УМЗ-4215, ЗМЗ-40522, ГАЗ-5601, 5602 и типа 4х4 с двиг. УМЗ)
Подвеска

Передняя

Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами

Задняя

Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление

С гидроусилителем

Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Передаточное число – 17,3. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса

Без гидроусилителя

Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка». Передаточное число – 23,09

Тормозная система

Рабочая

Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре.

Запасная

Каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная

Тросовый, с приводом на тормозные механизмы задних колёс




Дополнительная комплектация:

Кондиционер; багажник; ГУР; сигнализация; МР3 магнитола; лестница на задней двери.

Условия  поставки  (согласно  «Инкотермс  2000»)  DDP,  склад Заказчика.
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


Требования к технической документации
Поставщик обязуется предоставить: полный комплект технической документации на русском языке, акт приема передачи, технический паспорт.

Прочие условия
Поставляемый автотранспорт должен быть новым выпуска 2011г, (не допускается поставка выставочных образцов). 

Место поставки и условия допуска:
Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д. 1.
Поставщик должен проводить сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период.
Срок поставки товара
Поставка   автотранспорта     осуществляется     в течение 15 рабочих дней с момента получения авансового платежа
Условия оплаты:
30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.
