Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на приобретение одновального шредера WS22 (с доставкой) или его эквивалента для нужд Ростовского отделения «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

Шредер предназначен для измельчения твердых радиоактивных отходов с дальнейшей загрузкой измельченных ТРО в 200-литровые бочки. Подача ТРО в приемный бункер осуществляется как вручную, так и механически (с помощью экскаватора, конвейера и т.п.). Выгрузка измельченных ТРО из шредера осуществляется с помощью шнекового конвейера.

Место применения: ПХРО Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2. Исходные данные и технические требования.

Оборудование для измельчения РАО (шредер) должен обеспечить измельчение смешанных РАО, содержащих металлические фрагменты (толщиной не более 3 мм).

Высота точки выгрузки измельчённых РАО при помощи наклонного шнекового конвейера составляет 1,5 м.

Шредер должен иметь возможность работы в зимних условиях ( при минусовой температуре до -20 0С).

Особенности оборудования:

- подпрессовщик со специальной кинематикой на роликовых подшипниках;

- режущий ротор с системой защиты;

- быстрозаменяемые твёрдосплавные ножи;

- промежуточная опора;

- мягкий старт;

- редуктор с гидравлическим амортизатором;

- экран из износостойкой стали;

- программируемый логический контроллер с интерактивным сенсорным дисплеем.

Технические характеристики:

- мощность двигателя: 45 кВт;

- длина: 3400-3500 мм;

- ширина: 1800- 1900 мм;

- высота: 2000 -2100 мм;

- приёмное окно бункера: 1000 ×1800 мм;

- вместимость бункера: ~ 1,5 м3;

- площадь режущей камеры: 1000× 1050 мм;

- длина ротора / диаметр ротора: 1000/360 мм;

- ножи на роторе / стационарные ножи: 56-84/ 3 шт;

- гидравлический мотор подпрессовщика: 4 кВт;

- вес шредера: ~3650-3950 кг;

- производительность: 500-800 кг/ч;

- размер фракции на выходе: 15~ 100 мм.

Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев. Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов.

Доставка осуществляется поставщиком по адресу: Ростовская область,  Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы