Приложение № 1 к Заявке № 145/514 от 22.05.2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Лот №2)

| Номер п/п | Наименование МТР |  |  | Марка | ГОСТ/ТУ |  | размер 1, мм |  | размер 2, мм | размер 3, мм | Дополнительные требования | Кол-во, тн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Труба Х |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 |  | 18 |  | 2,5 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. | 0,2 |  |  |
| - 2 | Труба Х |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 |  | 25 |  | 3 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. | 0,4 |  |  |
| - 3 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 |  | 32 |  | 2,5 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. | 0,4 |  |  |
| - 4 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 |  | 38 |  | 3 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. | 0,6 |  |  |
| - 5 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 |  | 45 |  | 3,5 |  | Трубы должны быть термообработанными,очищенными от окалины,с проведением УЗК,выдержавшими испытание на межкристаллитную коррозию с провоцирующим нагревом,с гарантией гидравлического испытания.Нормы оценки УЗК по ТУ 14-3Р-197-2001 | 0,8 |  |  |
| - 6 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 |  | 57 |  | 3 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. | 1,2 |  |  |
| - 7 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9940-81 |  | 76 |  | 4,5 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. | 2,4 |  |  |
| - 8 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9940-81 |  | 76 |  | 6 |  | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания | 1 |  |  |
| - 9 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9940-81 |  | 76 |  | 8 | 6000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания |  | 1 |  |
| - 10 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9940-81 |  | 89 |  | 5 | 5000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания |  | 1 |  |
| - 11 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9940-81 |  | 89 |  | 8 |  | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания |  |  | 1 |
| - 12 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9940-81 |  | 108 |  | 5 | 7000 | Трубы должны быть термообработанными,очищенными от окалины,с проведением УЗК,выдержавшими испытание на межкристаллитную коррозию с провоцирующим нагревом,с гарантией гидравлического испытания.Нормы оценки УЗК по ТУ 14-3Р-197-2001 |  |  | 1 |
| 13 | Труба Г |  |  | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9940-81 |  | 108 |  | 9 |  | Трубы должны быть термообработанными,очищенными от окалины,с проведением УЗК,выдержавшими испытание на межкристаллитную коррозию с провоцирующим нагревом,с гарантией гидравлического испытания.Нормы оценки УЗК по ТУ 14-3Р-197-2001 |  |  | 1 |
| 14 | Труба Г |  | 08Х18Н10Т |  |  | ГОСТ 9940-81 | 133 |  | 6 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. |  |  | 1,6 |
| 15 | Труба Г |  | 08Х18Н10Т |  |  | ГОСТ 9940-81 | 159 |  | 6 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. |  |  | 2,1 |
| 16 | Труба Г |  | 08Х18Н10Т |  |  | ГОСТ 9940-81 | 219 |  | 11 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. |  |  | 2 |
| 17 | Труба Г | 08Х18Н10Т |  |  |  | ГОСТ 9940-81 |  | 219 | 12 |  | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. |  |  | 2 |
| 18 | Труба Г | 08Х18Н10Т |  |  |  | ГОСТ 9940-81 |  | 273 | 11 | 7000 | трубы должны поставляться термообработанными и очищенными от окалины,с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78.Нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001,ширина риски не более 1,5 мм,МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по 6032-2003,с гарантией гидравлического испытания. |  |  | 8,3 |
| 19 | Труба Г | 08Х18Н10Т |  |  |  | ГОСТ 9940-81 |  | 245 | 12 |  | Вся нержавеющая сталь д.б. термообработана и испытана на МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по ГОСТ 6032-2003. Трубы по ГОСТ 9940-81 и ГОСТ 9941-81, должны быть: - термообработанными, - очищенными от окалины, - с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78, нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001 (ширина риски не более 1,5мм), - с проверкой на отсутствие склонности к МКК, - с гарантией гидравлического испытания. |  |  | 2 |
| 20 | Труба Г | 08Х18Н10Т |  |  |  | ГОСТ 9940-81 |  | 273 | 20 |  | Трубы по ГОСТ 9940-81 и ГОСТ 9941-81, должны быть: - термообработанными, - очищенными от окалины, - с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78, нормы оценки по ТУ 14-3Р-197-2001 (ширина риски не более 1,5мм), - с проверкой на отсутствие склонности к МКК, - с гарантией гидравлического испытания. |  |  | 2 |

Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.

Продукция импортного производства допускается с обязательным выполнением требований РД 03-36-2002 "Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения в Российской Федерации".

Для организаций, не осуществляющих непосредственное  изготовление предмета закупки, обязательно наличие документа (дилерский договор/сертификат, письмо от изготовителя и т.д.), подтверждающего полномочия участника процедуры  на поставку предмета закупки.

Требования к технической документации:

1. Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.

2. Для поставщиков продукции импортного производства: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002.