Техническое задание

на поставку стропов грузовых канатных

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции, Техническая характеристика | ГОСТ, ОСТ, ТУ, серия | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Лебедка тяговая монтажная г/п 3,2т МТМ-3,2 | - | шт | 1 |
| 2 | Строп УСК1-5,0/3000 | РД-10-33-93 | шт | 6 |
| 3 | Строп УСК1-12,5/16000 | РД-10-33-93 | шт | 2 |
| 4 | Строп УСК1-12,5/24000 | РД-10-33-93 | шт | 1 |
| 5 | Строп УСК1-25,0/10000 | РД-10-33-93 | шт | 2 |
| 6 | Строп УСК1-25,0/17000 | РД-10-33-93 | шт | 4 |
| 7 | Строп УСК2-12,5/6000 | РД-10-33-93 | шт | 4 |
| 8 | Строп УСК2-32/5000 | РД-10-33-93 | шт | 2 |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |  |  |
| Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. |  |  |  |  |
| Подраздел 1.3 Код ОКП |  |  |  |  |
| ОКП 141580 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемый товар предназначен для подъема и перемещения грузов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не указано

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

№ п/п; Наименование продукции,; Техническая характеристика. 1; Лебедка тяговая монтажная г/п 3,2т МТМ-3,2; Грузоподъемность не менее, тн; 3,2. Усилие на рычаге не более, кг; 44. Длина рычага не менее, мм; 1120. Протягивание каната за один цикл не менее (мм); 28. Диаметр каната не более, мм; 16. Масса без каната не более, кг; 23. Масса каната не более, кг; 25. Длинна не более – 660 мм, ширина не более116мм, высота не более – 325 мм. Сертифицирован в РФ. 2; Строп УСК1-5,0/3000; РД-10-33-93. 3; Строп УСК1-12,5/16000; РД-10-33-93. 4; Строп УСК1-12,5/24000; РД-10-33-93. 5; Строп УСК1-25,0/10000; РД-10-33-93. 6; Строп УСК1-25,0/17000; РД-10-33-93. 7; Строп УСК2-12,5/6000; РД-10-33-93. 8; Строп УСК2-32/5000; РД-10-33-93.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

В соответствии с п.4.1.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не установлено

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не установлено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Перед прессовкой канат необходимо очистить от смазки. Он должен пропариваться в горячей воде (90 °С) до прекращения выделения смазки. Затем канат просушивают. Втулки должны изготавливаться из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД31, АМЦ по ГОСТ 4784. Поверхность втулок не должна иметь забоин, вмятин и других механических повреждений.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не установлено

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не установлено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не установлено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

В соответствии п.1.1

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.Грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или прочно прилепленной металлической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 12.4.223-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний» (п. 6 и 7). Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту отво время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочныхработ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-005 «Входной контроль оборудования при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, указанным в п.4 настоящего технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику паспорта на русском языке, сертификаты на поставляемое оборудование (если сертификация предусмотрена законодательством РФ). Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала. При отсутствии сертификатов и паспортов продукция возвращается Поставщику. Грузозахватные приспособления должны быть снабжены паспортом (приложение 9 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 31 декабря 1999 г. N 98) (с изменениями от 28 октября 2008 г.).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ. Партия Товара при поставке должна иметь: Документ о качестве завода-изготовителя, содержащий информацию об изделии (наименование, дата изготовления, технические характеристики, область применения и т.д.); Каждый строп должен быть испытан статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность этого стропа на 25 %. Элементы стропов (крюки, соединительные звенья, ветви стропов и др.) при их серийном изготовлении для поставки на предприятия, производящие стропы, подлежат испытанию статической нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность элемента на 75 %, на предприятии-изготовителе. Испытанию подвергают не менее 2 % от каждой партии изготавливаемых элементов, но не менее 2 единиц. Результаты испытании должны подтверждаться актом испытаний, либо указываться в паспорте стропа с подписью руководителя предприятия-изготовителя стропа (согласно Приложению № 4 РД 10-33-93).

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Дата заключения Договора 10.02.2014*. Срок поставки не более 14 календарных дней с момента заключения договора. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4.

* - дата заключения Договора может быть изменена в зависимости от даты окончания проведения процедуры закупки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно закупочной документации

Начальник ОМТС	                                                                   Д.М. Сабитов