Техническое задание

На изготовление и поставку радиоактивного вещества (РВ) Стронций – 89 (Sr-89) без носителя, хлорид, для производства радиоизотопной продукции.
1.Технические характеристики к радиоактивному препарату Стронций – 89 без носителя, хлорид. 

Таблица №1.

	Параметры, характеристики препарата
	Значения параметров

	1. Внешний вид препарата

2. Удельная активность стронция-89 в препарате, ГБк/г Sr (Ки/г Sr), не менее

3. Объемная активность препарата, ГБк/мл (мКи/мл), не менее

4. * Отношение активности радионуклида 90 Sr к активности 89 Sr в препарате, %, 

5. Отношение суммы активностей гамма-излучающих примесей к активности     89 Sr в препарате, %, не более

6. Отношение суммы масс примесных нерадиоактивных элементов к активности 89 Sr (химическая чистота препарата), мг/Ки, не более

Отношение массы отдельных примесных элементов к активности      89 Sr, мг/Ки, не более

(по требованию Заказчика)

7. ** Концентрация растворителя (HCl), моль/л


	Прозрачная бесцветная жидкость

11,1 (300)

3,7 (100)

 от 1·10-6  до 2·10-4

0,35

5,5

As≤0,04; Ba≤0,005; Be<0,001; Bi<0,0025; Cr≤0,005; Cu<0,0025; Fe≤0,0125; Mn<0,001; Mo<0,005; Ni<0,005; Pb<0,005; Sb<0,04; Te<0,05; Zn≤0,125; Al<0,05; Y<0,05; Cd<0,05; Hg<0,1

0,0005-0,1


Примечания

1 Значения параметров приводят на дату проведения измерений (на дату паспортизации).

2* По согласованию с Заказчиком отношение активности 90 Sr к активности 89 Sr в препарате может быть изменено в соответствии с п.4 Таблицы №1.

3** Концентрация растворителя в указанных пределах устанавливается Заказчиком.

2. Условия поставки

2.1. Заказчик предоставляет Поставщику заказ-заявку по форме Приложения 5 к ОСПОРБ-99 на поставку радиоактивной продукции на весь период действия договора.
2.2. Транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04) и «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» (СанПиН 2.6.1.1281-03).

2.3. Поставка должна осуществляться на основании лицензии «Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору» на право проведения работ с использованием радиоактивных веществ. 

2.4. Поставка должна осуществляться с использованием сертификат-разрешения выданное «Федеральным Агентством по Атомной Энергии» на конструкцию транспортных упаковочных комплектов УКТ1А – 5М1 и перевозку в них радиоактивных материалов. 
Контактное лицо





Кузнецов А.А.; тел.: (48439) 9-55-98
Руководитель подразделения:
Начальник лаборатории 92




Степченков Д.В.; тел.: (48439) 9-85-09







