«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание

# Предмет закупки: поставка термогигрометра.

# Обнинск

# 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2. Требования к надежности

Подраздел 3.3 Требования к маркировке

Подраздел 3.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Термогигрометр ТИП ИВА-6А или эквивалент Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям в соответствии с разделом 3.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

421150

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Условия эксплуатации- нормальные. 2.Температура эксплуатации –(200С) - 500С 3.Влажность - не более 100 % 4.Воздействия механических нагрузок недопустимо 5. Воздействие агрессивных сред, пыли – не подтвергать

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Диапазон измерения относительной влажности, %ОВ; 0…98. Разрешение; 0,1. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при температуре 23°С, %ОВ; ±2% (в диапазоне 0…90%) ±3% (в диапазоне 90…98%). Диапазон измерения температуры, °С; -20…60. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С; ±0,3. Диапазон измерения атмосферного давления, гПа; 700…1100. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа; ±2,5. Постоянная времени:. по относительной влажности, мин, не более; 2. по температуре, мин, не более; 5. Габаритные размеры, (Д х Ш х В), мм:. блок индикации (ИВА-6Н); 25 х 70 х 135 (25 х 70 х 175). измерительный преобразователь; Ø 16 х 165. Вес, кг, не более; 0,4. Питание; 3 В (2 батареи типа АА).

Подраздел 3.2. Требования к надежности

Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности – не менее 2 лет.

Подраздел 3.3 Требования к маркировке

Закупаемый товар, должен быть четко идентифицирован, указаны его торговая марка и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя.

Подраздел 3.4 Требования к упаковке

Упаковка должна защищать закупаемый товар от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

При передачи изделия Заказчику Поставщик обязан предоставить: 1. Товарную накладную . 2. Счёт-фактуру 3. Паспорт на изделие 4.Свидетльство о поверке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50° С и относительной влажности воздуха до 80 %. При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплен на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства изделия должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения изделия – не менее 1 года.

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Термогигрометр ТИП ИВА-6А или эквивалент должен обязательно иметь свидетельство о поверке

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Термогигрометр ТИП ИВА-6А или эквивалент – 1 шт. Срок поставки – до 22 мая 2015 года.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.