Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источники питания | 1.Источник питания – SL15N150 Входные параметры:~220В ± 10%, 50-60Гц Выходные параметры: напряжение 15кВ (отрицательная полярность). Ток 10мА. Пульсации 0,1% от пика до пика макс.выходного значения Регулировка выходных параметров - дистанционная. Сигналы управления 0….10В Точность установки выходных параметров не хуже 0,1% Нестабильность 0,01%/ч после часа прогрева, как в режиме регулировки тока, так и в режиме регулировки напряжения. Температура воздуха во время работы 10-30°С Индикация параметров: Цифровые вольтметр и амперметр, 3½ разряда. Дистанционно-аналоговый сигнал 0….10В Размеры 44,5*483*483 2. Источник питания – SLS200P2000 Входные параметры:~220В ± 10%, 50-60Гц Выходные параметры: напряжение 200кВ (положительная полярность). Ток 10мА. Пульсации 0,1% от пика до пика макс.выходного значения Регулировка выходных параметров- дистанционная. Сигналы управления 0….10В Точность установки выходных параметров не хуже 0,1% Нестабильность 0,05%/ч после часа прогрева как в режиме регулировки тока, так и в режиме регулировки напряжения. Температура воздуха во время работы 10-30°С Индикация параметров: Цифровые вольтметр и амперметр, 3½ разряда. Дистанционно-аналоговый сигнал 0….10В Размеры 89*483*483 | Шт. Шт. | 2 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 10 недель с момента подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 024 488,90руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%