ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Предмет закупки: Проведение гидрологического и гидрогеологического мониторинга на площадке размещения энергоблоков № 1 и № 2 
Центральной АЭС в 2014 году
Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Потребность электроэнергии и воде

Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проведение гидрологического и гидрогеологического мониторинга на площадке размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС в 2014 году


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Целью выполняемых работ является получение достоверных исходных данных, характеризующих инженерно-гидрологические и гидрогеологические условия площадки размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС, необходимых и достаточных для разработки проектных материалов и материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии.

Задачами выполняемых работ являются:
2.1.1 В части гидрологического мониторинга:
· изучение стоковых и уровенных характеристик водных источников;

· изучение гидравлических характеристик русла в створе ближайших к территории площадки размещения АЭС гидропостов;

· отбор проб воды на мутность;

· наблюдения за ледотермическим режимом;

· приобретение базы данных гидрологических наблюдений на р. Костроме в г. Буй за все годы наблюдений в Костромском ЦГМС (приобретение осуществляется силами и за счет Исполнителя);

· получение достоверных характеристик гидрологического режима водных объектов для обоснования балансовой модели;

· выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов.
2.1.2 В части гидрогеологического мониторинга:

· уточнение условий формирования естественного режима (до постройки сооружений АЭС);

· прослеживание динамики уровня, температуры и химического состава грунтовых и подземных вод во времени;

· выявление взаимосвязи подземных и поверхностных вод.

	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Новое строительство

	Подраздел 2.3 Нормативная база

	Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;
· НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии»;
· СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»

· СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

· РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла;
· РД 153-34.1-21.325-98 «Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях».

	РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	3.1 Гидрологический мониторинг. 

Места размещения гидрологических постов и гидрометрических створов выбираются по результатам рекогносцировочного обследования. Следует открыть два гидрологических поста (включая уклонный) и гидрометрический створ на р. Кострома ниже впадения р. Корега. 
По гидрологическим постам и гидрометрическим створам приводится информация о: координатах, ширине реки в створе поста, высоте берегов относительно уреза, наличию следов обрушения берегов, почвам, растительности, наличию поймы, оборудованности поста (наличие свай, контрольный репер, установка гидростатического уровнемера). 

На гидрологических постах (на существующем на р. Корега и вновь открытых на р. Кострома) производятся следующие работы:

· маршрутное рекогносцировочное обследование вдоль русел рек с целью определения местоположения характерных гидрологических створов;

· измерения морфометрических характеристик (ширины рек и русел в выбранных гидростворах), нивелирование поперечных профилей до уровней высоких вод;

· определение гидравлических характеристик русла (уклонов водной поверхности, о/оо; шероховатости русел и пойм рек; скоростей течения рек, м/с);

· оценка изменений уровня воды в реках в разных гидрологических створах;

· установление высшего исторического горизонта (ВИГ) по меткам УВВ и опросам местных жителей.

· двухсрочные (в 8.00 и 20.00 часов) наблюдения за уровнем и температурой воды;

· в период открытого русла ежедневно (в утренний срок) отбирается проба воды на мутность, в зимний период при ледоставе отбор проб на мутность не реже, чем 1 раз в 5 дней;

· в зимний период у берега раз в 5 дней измеряется толщина льда;

· в зимний период непрерывные наблюдения на 1-ом  водомерном посту, оборудованном самописцем уровня воды;
· измерение расхода воды в реках выполняется в межень по 3 раза в месяц и по 10-15 раз во время весеннего половодья и дождевых паводков;

· измерение расхода взвешенных наносов: 1 раз в месяц в межень, 5 раз во время половодья и после каждого дождевого паводка;
· отбор проб донных отложений: один раз в количестве 5–7 проб по створу гидрологического поста, на гранулометрический анализ;
· промеры глубин и наблюдения на участках деформации (за год 4 русловых съемки м-ба 1:500 на участке по руслу реки длиной до 100 м, профили через 5-10 м) в районе водозаборных сооружений.
3.2 Гидрогеологический мониторинг. 
Выполняется в пьезометрических скважинах существующей наблюдательной сети на площадке размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС (расположение скважин показано на схеме в приложении 2).

В составе гидрогеологического мониторинга выполняются следующие работы:

· измерение уровня подземных вод в 15 пьезометрических скважинах (№ 1, 2, 3, 3г, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31г) с периодичностью 1 раз в месяц (15-20 числа каждого месяца). Измерения выполняются по всей сети скважин в течение одного дня;

· измерение температуры подземных вод в 15 пьезометрических скважинах с периодичностью 1 раз в месяц одновременно с замерами уровня;

· отбор проб воды на стандартный химический анализ и агрессивную углекислоту из 15 скважин с периодичностью 1 раз в квартал – 30 проб воды за полугодие. 

· перед отбором проб воды производится экспресс-откачки (оттартовки) из 15 скважин;

· контрольная высотная привязка устьев и замерных точек пьезометрических скважин 1 раз в год.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта

	Площадка размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС, Костромская область, Буйский район.

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	Центральная АЭС состоит из двух энергоблоков, суммарной установленной мощностью не менее 2397,6 МВт (2 энергоблока ВВЭР по 1198,8 МВт единичной мощности). Мощность теплофикационной установки энергоблока АЭС – до 300 МВт.

Атомная станция предназначена для производства:

- электрической энергии;

- тепловой энергии.

Прогнозное среднегодовое количество отпускаемой электроэнергии от двух энергоблоков при работе АЭС в базовом режиме составляет 17378 млн. кВт·ч.

Прогнозное среднегодовое количество отпускаемой тепловой энергии от двух энергоблоков при работе АЭС в базовом режиме составляет 1852 тыс. Гкал.


	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Географические координаты центра площадки: 58o31'13" с.ш., 41o23'10" в.д. Абсолютные отметки меняются от 119,00 до 147,00.

Центр площадки расположен в 10 км к северо-западу от центра города Буй (районного центра) между рекой Корега и железной дорогой Вологда-Галич. Ближайшим городом является г. Буй, ближайшая железнодорожная станция, г. Буй в 10 км, речной порт Кострома – в 105 км, аэропорт Кострома – в 104 км. Местоположение площадки размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС (площадка № 2 Центральной АЭС) показано в приложении 1.

	Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

	Для выполняемых по настоящему техническому заданию работ сведения по потребности в электроэнергии и воде не требуются.

	Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

	Центр площадки расположен в 10 км к северо-западу от центра города Буй (районного центра) между рекой Корега и железной дорогой Вологда-Галич. Ближайшим городом является г. Буй, ближайшая железнодорожная станция, г. Буй в 10 км, речной порт Кострома – в 105 км, аэропорт Кострома – в 104 км.
Буйский район связан автодорогами с областным центром городом Костромой, городами Галич, Вологда. Автобусное сообщение осуществляется по Буйскому району и в городе Кострома.
Через город Буй проходят железные дороги по направлениям Ярославль-Галич и Вологда-Галич. Осуществляются пассажирские и грузоперевозки.

	Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	Отсутствуют

	Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

	Достоверность и полнота результатов гидрологического и гидрогеологического мониторинга должна соответствовать обязательным требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, а также национальных стандартов, сводов правил, стандартов организации и других нормативных документов, обеспечивающих выполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	Подраздел 5.2 Программа изысканий

	Перед началом работ Исполнитель составляет Программы гидрологического и гидрогеологического мониторинга и согласовывает их с Заказчиком

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	5.3.1 По данным режимных гидрологических наблюдений составляется годовой отчет, в котором в табличной и графической форме приводятся результаты наблюдений:

· ежедневные, среднемесячные, минимальные месячные и годовые, максимальные месячные и годовые уровни воды исследуемых рек;

· измеренные расходы воды;

· измеренные расходы взвешенных наносов;

· ежедневные, максимальные суточные и максимальные суточные (по месяцам), среднемесячные и среднегодовые расходы воды;

· ежедневные, декадные, среднемесячные и максимальная за год температура воды (с датой наблюдения);

· ежедневная мутность воды;

· толщина льда и снега на льду, опасные ледовые явления (заторы, зажоры и т.д.);
· хронологические графики хода основных элементов гидрологического режима (уровней, расходов, температуры воды);

· графики связи между элементами гидрологического режима;

· карты-схемы изменения элементов гидрологического режима водных объектов;

· карты рельефа (топографические планы) дна и берегов водоемов требуемых масштабов;

· совмещенные профили дна и берегов водоемов на участках наблюдений за деформациями.


	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	Все измерительное оборудование, применяющееся для гидрологических и гидрогеологических измерений, должно пройти метрологическое освидетельствование  в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1488 «Об утверждении Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии»и иметь сертификат (свидетельство) о поверке СИ.

	Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

	Требования по охране окружающей среды при выполнении работ не предъявляются

	Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Согласования не требуются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	При выполнении работ Поставщик обязан руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, другими нормативно-правовыми документами обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – 08.09.2014*

Окончание работ – 28.11.2014


* - срок начала выполнения работ будет определяться по результатам проведения процедуры закупки.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

	Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

	9.1.1 По окончании гидрологических работ (в соответствии с п.п. 3.1 настоящего Технического задания) Заказчику передается технический отчет, содержащий:

· Введение;

· Сведения о гидрологической изученности района размещения площадки Центральной АЭС;

· Сведения о видах и объемах выполненных гидрологических работ (в соответствии с п. 3.1 настоящего Технического задания);

· Краткое описание методики проведения гидрологических работ по каждому виду (в соответствии с п.п. 3.1 настоящего Технического задания);

· Описание результатов;

· Сведения о метрологическом обеспечении приборов и оборудования, применявшихся при проведении гидрологического мониторинга;

· Заключение, содержащее выводы по результатам проведенных гидрологических работ;

В приложениях к отчету должны быть приведены:

· Настоящее Техническое задание Заказчика;

· Схема расположения гидрологических постов;

· Результаты гидрологических работ по каждому виду исследований в табличном и графическом виде (в соответствии с п.п. 3.1 настоящего Технического задания).

9.1.2 По окончании гидрогеологических работ (в соответствии с п.п. 3.2 настоящего Технического задания) Заказчику передается технический отчет, содержащий:
· Введение;

· Сведения о гидрогеологической изученности площадки размещения Центральной АЭС;

· Сведения о видах и объемах выполненных гидрогеологических работ (в соответствии с п.п. 3.2 настоящего Технического задания);

· Краткое описание методики проведения гидрогеологических работ по каждому виду (в соответствии с п.п. 3.2 настоящего Технического задания);

· Описание результатов;

· Сведения о метрологическом обеспечении приборов и оборудования, применявшихся при проведении гидрогеологического мониторинга;

· Заключение, содержащее выводы по результатам гидрогеологического мониторинга 2014 года;

В приложениях к отчету должны быть приведены:

· Настоящее Техническое задание Заказчика;

· Схема расположения скважин пьезометрической сети;

· паспорта и колонки пьезометрических скважин;

· таблицы замеров уровней и температуры подземных вод;

· ведомость отбора проб воды;

· журнал производства оттартовки воды из скважин;

· таблицы контрольной высотной привязки пьезометров;

· справка о метрологическом обеспечении выполненных работ;

· каталог координат и высот скважин, высоты оголовка;



	Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

	Технические отчеты (содержание в соответствии с п.п. 9.1.1 и 9.1.2) представляется Заказчику на русском языке в 2 экземплярах на бумажном носителе (1 экз. в сброшюрованном виде и 1 экз. в несброшюрованном виде) и в 1 экз. в электронном виде на съемном носителе в формате тех программных продуктов, с помощью которых он создавался и сканированная версия в форматах TIF или PDF.

	Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

	Технический отчет (содержание в соответствии с п. п. 9.1) представляется Заказчику на русском языке в 2 экземплярах на бумажном носителе (1 экз. в сброшюрованном виде и 1 экз. в несброшюрованном виде) и в 1 экз. в электронном виде на съемном носителе в формате тех программных продуктов, с помощью которых он создавался и сканированная версия в форматах .tif или .pdf.

При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2006. Состав и структура электронной версии технического отчета должна быть идентична бумажному оригиналу.

	Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась и в отсканированном виде в формате TIF или PDF

Документация передается Заказчику по накладной в 2 (двух) оригинальных комплектах разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, поставщик  обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

Отчетная документация передается по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АЭС
	Атомная электрическая станция

	2
	СИ
	Средства измерений

	3
	ОБИН
	Обоснование инвестиций

	4
	ПООБ
	Предварительный отчет по обоснованию безопасности

	5
	ЦГМС
	Центр гидрометеорологической службы


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Местоположение площадки размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС (площадка № 2 Центральной АЭС)
	1

	2
	Схема расположения пьезометрических скважин
	1


Приложение 1
[image: image1.png]



Местоположение площадки размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС (площадка № 2 Центральной АЭС)
Приложение 2

[image: image2.jpg]18
POk 525°

25 3

;‘:E-Q .28

. AJICIIKOBO

WUrlbuxcKege
"

VcioBHBIE 0003HAYECHHS:

o CxB.7  _[Ipc3oMeTpHHCCKan CKBAKAHA
B YHCIIHTEIIC - HOMEP, B 3HAMCHATEIIC - a6C. OTM. 3eMITH, M




Схема расположения пьезометрических скважин

р. Кострома





г. Буй








10

