# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку мобильного санпропускника типа СМ-10 или аналога для нужд  филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования: 
мобильного санпропускника типа СМ-10 или аналог

для филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Мобильный санпропускник типа СМ-10 или аналог для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Санпропускник должен быть поставлен новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

4525221

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Санпропускник должен быть предназначен для: обеспечения санитарно-пропускного режима на радиационно-опасных объектах, с целью организации зоны контролируемого доступа при выполнении работ на загрязненной радиоактивными веществами территории.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Открытые и закрытые площадки без специальной подготовки и без инженерных сетей водоснабжения и канализации. Должна быть предусмотрена мобильность санпропускника с транспортировкой автомобильным транспортом по дорогам общего пользования без ограничений.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1) Общие требования Общие требования к основным параметрам и размерам – согласно ГОСТ 22853 для мобильных (инвентарных) зданий блок-контейнерного типа. 2) Специальные требования. Санпропускник должен удовлетворять всем нормативным требованиям в области обеспечения радиационной безопасности для объектов санитарно-бытового назначения.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Эксплуатационные характеристики санпропускника должны соответствовать следующим требованиям: 1) количество обслуживаемого персонала не менее 10 человек одного пола, работающих в две смены; 2) климатическое исполнение должно позволять эксплуатацию санпропускника на всей территории РФ (кроме арктических районов) без ограничений. 3) автономность по водоснабжению и стокам - не менее 3-х смен; 4) конструкция и массогабаритные характеристики санпропускника должны обеспечивать его транспортирование автомобильным транспортом.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Показатели надежности по ГОСТ 27.002: - срок сохраняемости, лет, не менее – 1; - назначенный срок службы, лет, не менее – 15; - назначенный ресурс, лет, не менее – 7; - время восстановления, час, не более – 24.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Блок-контейнер санпропускника должен быть изготовлен на базе стандартного контейнера типа 1ААА по ГОСТ 18477 и должен быть оснащен стандартными грузозахватными устройствами для фиксации его на стандартных автомобильных или железнодорожных контейнеровозах. - Прочность блока-контейнера должна обеспечивать его установку на площадках без устройства специального фундамента, его многократную передислокацию без ограничений и должна быть подтверждена испытаниями статистической нагрузкой. - Планировка помещений санпропускника и размещения оборудования должна исключать возможность пересечения потоков персонала, выходящего в зону контролируемого доступа с выходящими из зоны контролируемого доступа. - Возможность прохода из помещений зоны свободного доступа в помещения зоны контролируемого доступа, минуя санпропускник, должна быть исключена. - Покрытия внутренней поверхностей стен, потолков и полов помещений, мебели и оборудования санпропускника должны предусматривать возможность выполнения влажной дезактивации с применением слабощелочных растворов. - Покрытие наружных поверхностей санпропускника модульного должно предусматривать возможность струйной дезактивации щелочными (кислотными) растворами температурой до + (плюс) 700С. - Бак(и) стоков должен быть оснащен устройством отбора проб и дыхателем, выводящим испарения в спец. вентиляцию. Конструкция бака(ов) стоков и/или помещение бака(ов) стоков должны предотвращать протечки в случае аварийного разлива. Остальные требования: в соответствии с нормами радиационной безопасности для объектов санитарно-бытового назначения.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Все материалы и комплектующее оборудование должно соответствовать требованиям, установленным законодательством и нормами для безопасного применения и эксплуатации на территории РФ, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, подтверждающие их качество, копии которых должны поставляться в комплекте с исполнительной и эксплуатационной документацией.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Климатическое исполнение должно позволять эксплуатацию санпропускника на всей территории РФ (кроме арктических районов) без ограничений.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- Возможность подключения к стационарным электросетям с характеристиками: переменный трехфазный ток напряжением 380/220 В частотой 50 Гц. - Максимальная потребляемая мощность, кВт – не более 30. - Категория электроснабжения санпропускника по ПУЭ – 3. Должны быть предусмотрены автономные источники питания для аварийного освещения.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

- Система приема и водоснабжения чистой воды должна быть оснащена приборами автоматического контроля заполнения и осушения приемного(ых) бака(ов). - Система сбора и выдачи стоков также должна быть оснащена приборами автоматического контроля заполнения и осушения приемного(ых) бака(ов). Система отопления должна предусматривать режим энергосбережения, поддерживающего достаточную температуру, предотвращающую замораживание водяных систем во время отсутствия обслуживания персонала.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Санпропускник в сборе должен состоять из: - основного узла - санпропускника на базе блок-контейнера, выполняющего основные санитарно-гигиенические, радиационно-контрольные и остальные функции; - радиометрической напольная установки для контроля уровня загрязненности поверхностей альфа- и бета- активными веществами кожных покровов, спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты персонала до санитарной обработки, установленной внутри основного узла санпропускника (в сборе с блок-контейнером). - автомобильного полуприцепа-контейнеровоза типа МАЗ-938920-011 (или аналогичный других изготовителей) для обеспечения мобильности; - комплекта оснастки, обеспечивающий эксплуатацию санпропускника без снятия с полуприцепа, и приспособлениями для перевозки одним транспортом; - дизель-генераторная установка блочно-контейнерного типа для обеспечения автономного электропитания санпропускника. Основной узел санпропускник(блок-контейнер) должен быть укомплектован всеми необходимыми системами, обеспечивающими его безопасную эксплуатацию согласно действующим нормативным требованиям: - электрическое освещение и электропитание; - системы радиационного контроля; - системы дезактивации; - санитарно-гигиенические системы; - комплект мебели для организации поста дозиметриста; а также другими принадлежностями и хозяйственным инвентарём согласно санитарных норм и правил. Комплектация санпропускника остальным оборудованием и приборами – согласно нормам радиационной безопасности для объектов санитарно-бытового назначения. Комплектация запасными частями – по стандартным условиям изготовителей оборудования.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Санпропускник должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов», ГОСТ 1.9 – 95 «Маркировка продукции», ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – «Маркировка изделий». В помещениях санпропускника должны быть установлены предупредительные знаки и надписи, указывающие движение и пути эвакуации персонала.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка и раскрепление должна быть выполнена по технологии изготовителя для обеспечения безопасной и сохранной доставки оборудования по адресу Заказчика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Покупателем основного узла санпропускника (блок-контейнера в сборе с системами радиационного контроля, санитарно-гигиеническими системами, системами дезактивации и другими системами) должна производиться по результатам приемочных испытаний систем и оборудования, проводимых с участием представителей Заказчика на промышленной площадке Поставщика до отгрузки санпропускника (блок-контейнера) в адрес Заказчика. Испытания проводятся по программе, разработанной Поставщиком и согласованной Заказчиком до начала испытаний. Результаты должны быть оформлены двухсторонним актом. Остальное оборудование: автомобильный полуприцеп-контейнеровоз типа МАЗ-938920-011 (или аналогичный других изготовителей), комплекта оснастки для эксплуатацию санпропускника без снятия с полуприцепа и перевозки одним транспортом, дизель-генераторная установка блочно-контейнерного типа – принимаются Заказчиком по мере его доставки в г. Иркутск. Общие условия приемки санпропускника Покупателем должны соответствовать действующему законодательству РФ, Инструкциям № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке готового санпропускника Поставщик предоставляет Покупателю эксплуатационную документацию, включающую: - паспорта с оформленными гарантийными талонами (или аналогичные документы) с указанием заводских (серийных) номеров и гарантийного периода на покупное оборудование и комплектующие изделия; - руководство по эксплуатации санпропускника; - паспорт санпропускника; - копии актов заводских испытаний систем и оборудования санпропускника; - копии протоколов замера изоляции согласно требованиям электробезопасности ПУЭ, выполненных сертифицированной электролабораторией; - копии актов монтажа и испытаний систем пожарно-охранной сигнализации, выполненных организацией имеющей лицензию МЧС; - копии сертификатов для оборудования и материалов, подлежащих обязательной сертификации согласно законодательству РФ; - копии актов статистических испытаний весовой нагрузкой блок-контейнера санпропускника; - акт приема-передачи модульного санпропускника в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). Вся документация должна быть на русском языке. Вся документация должна быть на русском языке и передана Покупателю в 2-х экземплярах с копией в формате PDF на CD-диске.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик за свой счет должен доставить автотранспортом все оборудование в г. Иркутск. Поставщик несет все риски сохранности оборудования во время его доставки до момента его передачи Заказчику в г. Иркутске. В случае обнаружения дефектов оборудования в процессе передачи оборудования Заказчику в г. Иркутске Поставщик обязан устранить такие дефекты.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии – не менее 18-ти месяцев с даты приемки санпропускника Заказчиком. Срок гарантии на покупное оборудование и комплектующие определяются стандартными условиями их изготовителей.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Санпропускник или аналог должен быть ремонтнопригодным. На санпропускнике или аналоге должна присутствовать возможность заменять части и агрегаты для ремонта. Время восстановления, час, не более – 24.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик должен гарантировать, что обслуживание и гарантийный ремонт санпропускника могут быть осуществлены с момента заявки Заказчика в течение периода продолжительностью не более 15 рабочих дней по адресу доставки (Иркутская область, Иркутский район, 34-й км Александровского тракта, промплощадка). Поставщик должен обладать сервисным центром по обслуживанию и гарантийному ремонту или иметь соглашение (договор) на сервисное обслуживание и гарантийный ремонт в г. Иркутске.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Санпропускник должен быть оборудован системой спецвентиляции, предотвращающей выброс в атмосферу радиоактивных аэрозолей.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Санпропускник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к системам и элементам 4-го класса безопасности с нормальными условиями эксплуатации и классификационным обозначением 4Н по НП-016-05.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество санпропускника должно подтверждаться соответствием совокупности требований следующих разделов настоящего документа: раздел 12, раздел 4(подраздел 4.5) – а также соответствием требованиям стандартов РФ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Производитель должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: Иркутская область, Иркутский район, 34-й км Александровского тракта, промышленная площадка филиала "СТО" ФГУП "РосРАО" Дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 150 календарных дней с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Участник конкурса должен подготовить техническое предложение, содержание которого должно удовлетворять нижеприведенным требованиям. Требования к техническому предложению участника конкурса. 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Техническое предложение на санпропускник должно содержать все данные и информацию необходимую для оценки предлагаемого заявителем оборудования требованиям Технического Задания заказчика и действующим государственным требованиям. Ссылки типа «согласно технического задания Заказчика» или «согласно установленных норм» недопустимы, и будут рассматриваться как отсутствие должной квалификации участника. 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ Техническое предложение (далее ТП) должно состоять из текстовой и графической частей. 2.1 Требования к текстовой части. Текстовая часть предложения должна как минимум содержать нижеследующие данные и информацию. Раздел «НАЗНАЧЕНИЕ» - должны быть перечислены все функциональные возможности предлагаемого санпропускника согласно установленной в ТЗ области применения и нормативных требований радиационной безопасности. Раздел «ОСНОВННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ» - должны быть указаны как минимум следующие основные параметры и размеры: - габаритные размеры; - сухая масса; - общий объем помещений; - общая площадь помещений; - высота помещений в «свету» (от поверхности пола до потолка); - категория помещений по нормам пожарной безопасности; Радел «ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ» - должны быть указаны как минимум следующие данные: - максимальное количество обслуживаемого персонала , сменность; - перечень помещений с указанием площадей помещений, к которым установлены соответствующие требования; - потребляема электрическая мощность; - категория электроснабжения по ПУЭ; - другие виды потребляемой энергии (горячая вода, пар и т.п.) с указанием видов и количества или должно быть указано, что потребление других видов энергии отсутствуют; - перечень расходных частей с указанием частоты замены; - график технического обслуживания; - показатели надежности по ГОСТ 27.002-89; Раздел «ОПИСАНИЕ КОНСТРУЦИИ» - должны быть указаны как минимум следующие данные: - описание конструкции блок-контейнера, с описанием исполнения несущей конструкции, наружных стен, крыши и полов. При применении стандартных (типовых) блок-контейнеров указывается тип (марка, модель) и номер документа, определяющий технические условия на эти блок-контейнеры. - описание грузозахватных устройств применяющихся при транспортировках различными наземными и морскими видами транспорта; - описание конструкции устройств, обеспечивающих установку санпропускника на месте эксплуатации; - описание устройства и внутренней отделки стен, потолков , пола с описанием их соответствия требованиям радиационной безопасности; - описание исполнения теплоизоляции; - описание исполнения наружного покрытия (отделки); - описание исполнения внутренних и наружных дверей; - полный перечень всех установленных инженерных систем с характеристиками основного оборудования, этих систем, с описанием конструкции устройств для подключения к внешним коммуникациям и системам. Раздел «КОМПЛЕКТАЦИЯ» - должны быть указаны как минимум следующие данные: - полный перечень с указанием основных характеристик комплекта мебели, принадлежностей и хозинвентаря; - модель автомобильного полуприцепа – контейнеровоза; - описание комплекта оснастки для обеспечения эксплуатации санпропускника на полуприцепе; - типы (марки/модели) оборудования радиационного контроля Раздел «СДАЧА ЗАКАЗЧИКУ» - должны быть указаны как минимум следующие данные: - описание маркировки готового санпропускника; - порядок сдачи – приемки Заказчику; - полный перечень документации, передаваемой заказчику; - необходимость и сроки обучения эксплуатационного персонала заказчика. - программа приемочных испытаний на заводе-изготовителе. Раздел «ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА» - должны быть указаны как минимум следующие данные: - срок гарантии; - условия гарантии на комплектующее оборудование. Раздел «ТРАНСПОРТИРОВКА ЗАКАЗЧИКУ» - должны быть указаны как минимум следующие данные: - вид транспорта; - требования и средства, которые должен обеспечить заказчик при получении и разгрузке. Раздел «ПРОЧЕЕ» - должны быть указаны как минимум следующие данные: - копии документов, подтверждающие соответствие предлагаемого санпропускника установленным нормам радиационной безопасности; - референс-лист выполненных ранее поставок модульных (мобильных) санпропускников; - фотоматериалы (буклеты, презентации, каталожные данные) на предлагаемый санпропускник. 2.2 Требования к графической части. Графическая часть должна как минимум включать следующее: - планировка санпропускника с указанием расположения основного оборудования и мебели ; - схема установки при эксплуатации на полуприцепе; - принципиальные схемы установленных систем. Графические документы должны быть выполнены на формате А4, А3.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2. | ОКДП | Общероссийский классификатор деятельности предприятий |
| 3. | СТО | Сибирский территориальный округ |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |