акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 
на право заключения договора на поставку оборудования физической защиты
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.016 или эквивалент

Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.012 или эквивалент

Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА 421424.023 или эквивалент

Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.023-01 или эквивалент

Базовое программное обеспечение  интегрированной системы технических средств охраны АССаД32, последующая лицензия (5 уровень)

Автоматическое рабочее место дежурного по КПП (часового,вахтера), последующая лицензия


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, не ранее 2015 года выпуска и иметь официальную гарантию производителя, не менее 36 (месяцев), ранее не использованный, не ремонтированный, наличие паспорта (сертификата). Инструкция по эксплуатации на русском языке.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначено для контроля состояния средств обнаружения и передачи информации на управляющий компьютер. 

Консоль распознавания необходимо для получения изображения лица человека, отображения процесса и результата верификации или идентификации, отображения кодонаборной клавиатуры и набора PIN-кода.
Изделие предназначено для обеспечения управления доступом в помещения объекта


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016 или эквивалент
рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 °C до плюс 40 °C);

предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C);

относительная влажность до 80 % при температуре 298 К (25 °C).
Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.012 или эквивалент
рабочая температура от -5 до +40

относительная влажность до 80 % при температуре 298 К (25 °C).
атмосферное давление  от 84 до 106,7 кПА

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023 или эквивалент
рабочая температура от -5 до +40

относительная влажность до 80 % при температуре 298 К (25 °C).
атмосферное давление  от 84 до 106,7 кПА

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023-01 или эквивалент
рабочая температура от -5 до +40

относительная влажность до 80 % при температуре 298 К (25 °C).
атмосферное давление  от 84 до 106,7 кПА


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016 или эквивалент
Габаритные размеры изделия, не более:

высота 648 мм;

ширина 500 мм;

глубина 152 мм.

Масса изделия не более 40 кг.
Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.012 или эквивалент
Габаритные размеры изделия, не более (140*160*70)мм
Масса устройства не более 3 кг

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023 или эквивалент
Масса не более 15 кг

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023-01 или эквивалент
Масса не более 15 кг

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016 или эквивалент
прием данных от четырех кнопок разблокирования контролируемых зон (кнопки «запроса на выход»), от четырех датчиков состояния контролируемых зон (датчик положения двери: «открыто – закрыто») и контроль датчика напряжения о переходе на резервное питание;

управление четырьмя исполнительными устройствами разблокирования контролируемых зон (электромагнитными замками, защелками);

контроль несанкционированного вскрытия корпуса изделия;

прием данных от четырех считывателей карточек-пропусков, имеющих интерфейс Wiegand, и управление восемью каналами вывода типа «открытый коллектор»;

контроль 16 вводов, совместимых с выходами типа: ТТЛ, КМОП, «открытый коллектор» и контактный датчик (по четырем состояниям: «ввод замкнут», «ввод разомкнут», «обрыв линии», «КЗ линии»);

управление 16 выводами типа «контакт электромагнитного реле».
Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.012 или эквивалент
Режим работы круглосуточный 

Скорость обмена данными по RS-485 до 19200 Бод

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023 или эквивалент
Дальность интерфейса  связи по RS-485- не более 1000м

Скорость обмена данными по RS-485 до 9600 Бод

Режим работы круглосуточный 

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023-01 или эквивалент
Дальность интерфейса  связи по RS-485- не более 1000м

Скорость обмена данными по RS-485 до 9600 Бод

Режим работы круглосуточный 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.012 или эквивалент  наработка на отказ не менее 10 лет

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023  или эквивалент наработка на отказ не менее 10 лет

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023-01  или эквивалент наработка на отказ не менее 10 лет

Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.016 или эквивалент - наработка на отказ не менее 10 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются  

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предъявляются

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Смотри пункт 3. 

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016 или эквивалент
Питание изделия осуществляется от однофазной электрической сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц, при колебаниях напряжения от 187 до 242 В и частоты от 48 до 52 Гц.

Ток, потребляемый изделием, при напряжении питания сети 220 В, не более 0,5 А.

При перерывах в подаче напряжения питания и переходе на резервный источник питания изделие сохраняет возможность выполнения основных функций при токе потребления подключенных внешних устройств (2,0±0,1) А в течение не менее 3 ч.

Нагрузочные характеристики контактов исполнительных реле G-6E Omron: 

допустимый ток 0,4 A max при 125 В переменного напряжения;

допустимый ток 2 A max при 30 В постоянного напряжения
Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.012 или эквивалент
Напряжение 12 В (+10/-15)%

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023 или эквивалент
Напряжения питания (12 +-2)В

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023-01 или эквивалент
Напряжения питания (12 +-2)В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	- Не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Изделие “Ассад 32 МО” ЦРПА 426488.016 или эквивалент
Обозначение

Наименование

Кол-во

ЦРПА.468332.044

Контроллер АЛГО-425М

1

ЦРПА.467526.001

Модуль памяти АЛГО-425МП

1

ЦРПА.468332.045

Контроллер ввода-вывода АЛГО-427М

1

ЦРПА.468332.046

Контроллер доступа АЛГО-429М

1

ЦРПА.468354.002-01

Кросс-плата 429

1

ЦРПА.468354.003-01

Кросс-плата 427

1

ЦРПА.426436.003

Субблок вывода СДВ-8

2

Блок питания AD-55AАL

1

Аккумулятор 12-12

1

Корпус «CONCEPTLINE» 12406-003

1

Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.012 или эквивалент
Контроллер АЛГО-431КР-1шт

Индикатор-1шт

Клавиатура АК-207-N-SSB-WP-MM-1шт

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023 или эквивалент
Удлинитель интерфейса УИ-1шт

Считыватель PR-H05-1шт

Клавиатура Storm 1k12t101

Комплект монтажных частей

Устройство кодонаборное “Периметр” ЦРПА.421424.023-01 или эквивалент
Удлинитель интерфейса УИ-1шт

Считыватель PR-H05-1шт

Комплект монтажных частей


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка упаковок изделия должна содержать следующие данные:

 -товарный знак предприятия-изготовителя;

 -наименование изделия;

 -обозначение изделия;

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

- техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации);

- счет-фактуру;

- товарно-транспортные накладные, другие документы, необходимые для приемки товара;

- товарную накладную (по форме ТОРГ-12);

- документы, удостоверяющие качество товара;

- документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки изделия должны входить:

- изделие;

- руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Изделие должно быть прочным при транспортировании в упаковке после воздействия ударных нагрузок до 98 м/с² (10g) с длительностью действия ударного ускорения от 5 до 10 мс, числом ударов 8800 ± 20, действующих в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх».


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения: от -35 до + 70

Относительная влажность: 0-95% без конденсата


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Не менее 12 мес.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования при утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов

Не допускается разбирать применяемые в изделии свинцово-кислотные аккумуляторы.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	По общим условиям эксплуатации изделие должно удовлетворять требованиям группы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304 (аппаратура стационарных помещений, сооружений) в климатическом исполнении УХЛ. Диапазон рабочих температур: от 1 до 40 °С, повышенная влажность воздуха: не более 80 % при температуре 25 °С.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие должно относиться к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

По устойчивости к помехам изделие должно относиться к группе исполнения III по ГОСТ Р 50746.

Изделие должно относиться к классу безопасности 3Н по ОПБ–88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г‑01‑011‑97)




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Изделие АССаД32МО ЦРПА.426488.016 или эквивалент-3 к-т
Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.012 или эквивалент 3 к-т

Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА 421424.023 или эквивалент-6шт

Устройство кодонаборное “Периметр”ЦРПА.421424.023-01 или эквивалент-4шт

Базовое программное обеспечение  интегрированной системы технических средств охраны АССаД32, последующая лицензия (5 уровень)-1 лиц

Автоматическое рабочее место дежурного по КПП (часового,вахтера), последующая лицензия-1 лиц



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Паспорта и руководство по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	- Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Нет
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Нет
	

	
	
	


Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
Начальник отдела снабжения        _________________________      Давыдов Д.П. 

PAGE  

