«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки «Радиоактивный препарат вольфрам-188»

Обнинск

2014
Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Радиоактивный препарат вольфрам-188, вольфрамат натрия

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Радиоактивный препарат вольфрам-188 необходим для производства генераторов вольфрам -188/рений-188 используемых в области ядерной медицины.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики радиоактивного препарата вольфрам – 188 Параметры, характеристики радиоактивного препарата; Значения параметров. 1. Внешний вид препарата; Прозрачная с желтоватым оттенком жидкость. 2. Химическая форма; Na2WO4. 3. Удельная активность вольфрама-188 в растворе препарата, ГБк/г вольфрама (Ки/г вольфрама) не менее; 185,0 (5,0). 4. Объемная активность вольфрама-188 в растворе препарата, ГБк/мл (мКи/мл), не менее; 0,74 (20). 5. Суммарное отношение активности гамма – излучающих примесей (191Os, 186Re, 192Ir) к активности 188W в препарате, % не более; 1. 6. Отношение активности 187W к активности 188W в препарате, % не более; 0,1. 7. Концентрация вольфрама (по металлу) в растворе, г/л (моль/л); 2÷200 (0,005÷5). 8. Концентрация свободной щелочи (NaOH), г/л (моль/л); 2÷200 (0,005÷5). 9. Объем радиоактивного препарата: не менее, мл не более, мл; 1 100. |  |
| При изготовлении препарата должны использоваться реактивы и материалы марки не ниже «хч» (Технологический регламент на производство генераторов рения – 188, ТР № 35.92 -3/61-01). |  |
| Подраздел 3.2 Требования к упаковке |  |
| Поставка должна осуществляться с использованием сертификата - разрешения на конструкцию транспортных упаковочных комплектов УКТ и перевозку в них радиоактивных материалов выданного Федеральным Агентством по Атомной Энергии. |  |

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Поставщик предоставляет паспорт на упаковочный комплект и на радиоактивный препарат, товарную накладную, счет на оплату.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование радиоактивной продукции в адрес Покупателя должно осуществляться: авиатранспортом, до базы ОАО «В/О «Изотоп» г. Старая Купавна, Московская область. С базы ОАО «В/О «Изотоп» г. Старая Купавна - получение и транспортировка продукции в адрес Покупателя осуществляются транспортом и за счет Покупателя.

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04) и «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» (СанПиН 2.6.1.1281-03).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Доставка радиоактивной продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями НРБ-99, ОСПОРБ-99/2010, «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» СанПиН 2.6.1.281

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Радиоактивный препарат должен соответствовать техническим характеристикам, прописанным в разделе 3.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка радиоактивной продукции производится отдельными партиями на основании конкретных разовых заказов. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с 1 сентября по 30 декабря 2014 г. Начало поставки первой партии товара: 1 сентября 2014 г в количестве согласно заявки. Окончание поставки второй партии товара: 30 декабря 2014 года в количестве согласно заявки. Общее количество радиоактивного препарата вольфрам-188 составляет 2,7 Ки.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вышеперечисленная информация должна быть предоставлена участником в электронном виде по форме технического предложения (форма №3), являющаяся приложением к заявке на участие в открытом запросе цен на поставку радиоактивного препарата вольфрам-188.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16