ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку оборудования для слесарного участка

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2012

Технические характеристики

.

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тумба инструментальная: - размеры: 717мм*725мм*1000мм. - вес: 141 кг. - сварная конструкция корпуса тумбы из листовой стали толщиной 1,2мм. - каждый ящик выдвигается полностью. - система блокировки одновременного выдвижения всех ящиков кроме одного для предотвращения опрокидывания тумбы. - грузоподъемность каждого ящика 200кг. - количество ящиков: 6шт. - высоты ящиков(сверху вниз) в мм: 50,50,75,100,100,125,150,250. - полезная площадь ящиков: 612мм*612мм. - на внутренней стороне стенок ящиков шлицы с шагом 17мм для установки различных систем перегородок.. - наличие отверстий для установки верхних накладок | 20 |
| 2 | Накладка защитная: - размеры: - металлический каркас с 3-хсторонним бортиком высотой 25мм. - рифленая резиновая накладка. | 20 |
| 3 | Столешница: - размеры: 1500мм*700мм*50мм. - состоит из 5 перекрестно проклеенных слоев буковых пластин. - пропитана специальным составом, стойким к воде, маслам, растворителям и химикалиям. - дополнительная защита кромок металлическими накладками. - грузоподъемность 1000 кг. | 6 |
| 4 | Блок выдвижных ящиков: - размеры: 430мм*630мм*800мм. - вес: 50 кг. - сварная конструкция корпуса тумбы из листовой стали толщиной 1,0мм. - каждый ящик выдвигается полностью. - система блокировки одновременного выдвижения всех ящиков кроме одного для предотвращения опрокидывания верстака. - грузоподъемность каждого ящика 100кг. - количество ящиков: 6шт. - высоты ящиков(сверху вниз) в мм: 60,80,100,120,160,200. - полезная площадь ящиков: 320мм*520мм. - на внутренней стороне стенок ящиков шлицы с шагом 17мм для установки различных систем перегородок. | 12 |
| 5 | Покрытие ПВХ: - размеры: 1500мм*700мм*3мм. - эластичное, прозрачное не содержит силикон | 6 |
| 6 | Стойки несущие (в комплекте 2 шт.): - размеры: 40мм*60мм*962мм. - конструкция из стальной трубы толщиной стенки 2,0мм. - наличие шлицев под навесные элементы с шагом 50мм на передней и задней сторонах, а так же резьбовые втулки на передней и боковых сторонах для установки дополнительных модулей. | 10 |
| 7 | Кронштейн для несущих стоек (в комплекте 2 шт.): - размеры: 40мм*600мм*40мм. - конструкция из стальной трубы толщиной стенки 2,0мм. - наличие крепежных отверстий для установки осветительных приборов и шин для приборов. | 10 |
| 8 | Светильник: - размеры корпуса: 1500мм*190мм*70мм. - размеры лампы: 1245мм*115мм - потребляемая мощность: 54 Вт. - корпус лампы оснащен люминесцентной трубкой, не слепящими продольными и поперечными рефлекторами для оптимального освещения рабочего места. - лампа оснащена электронным пускорегулирующим аппаратом(ЭПА), обеспечивающим свет без мерцания в соответствии с инструкцией ASR 7/3 и DIN5035. | 10 |
| 9 | Шина для электропроводки: - размеры: 1500мм*60-120мм*160мм. - сварная конструкция корпуса тумбы из листовой стали толщиной 1,5мм. - регулировка по глубине. - 2 штепсельные розетки на 230 В. | 10 |
| 10 | Модуль для шины ON/OFF: - переключатель ВКЛ/ВЫКЛ - номинальная мощность 230 В. | 10 |
| 11 | Ребро жесткости: - размеры: 1500мм*110мм*60мм. - конструкция из стальной трубы толщиной стенки 2,0мм. | 10 |
| 12 | Лоток: - размеры: 1500мм*300-430мм*80мм. - сварная конструкция корпуса тумбы из листовой стали толщиной 2,0мм. - бортик с 3 сторон. - регулировка по глубине. - возможность горизонтального(90 гр.) и наклонного (120 гр.) стопорения. | 10 |
| 13 | Кронштейн-планка: - длина: 1500мм. - монтажная высота: 130мм. - в комплекте 9 навешиваемых полиэтиленовых контейнера с размерами 230/200*150*130. - грузоподъемность 30 кг. при распределении нагрузки по всей длине. | 10 |
| 14 | Стеллаж базовый - размеры: 1000мм*400мм*2000мм. - количество полок: 4 шт. - боковые рамы стойки прямоугольного сечения 50мм*25мм*1,25мм со шлицами с шагом 40мм для навешивания поперечин/полок. - максимальная грузоподъемность одной полки: 120 кг. - максимальная грузоподъемность секции стеллажа: 900 кг. - высокая поперечная устойчивость без применения дополнительных диагональных распорок. - полки выполнены из оцинкованного листового металла. | 1 |
| 15 | Стеллаж приставной: - размеры: 1000мм*400мм*2000мм. - количество полок: 4 шт. - боковые рамы стойки прямоугольного сечения 50мм*25мм*1,25мм со шлицами с шагом 40мм для навешивания поперечин/полок. - максимальная грузоподъемность одной полки: 120 кг. - максимальная грузоподъемность секции стеллажа: 900 кг. - высокая поперечная устойчивость без применения дополнительных диагональных распорок. - полки выполнены из оцинкованного листового металла. | 7 |
| 16 | Верстак: - размеры: 1500мм*700мм*850мм. - вес: 81,5кг. - столешница 1500мм*700мм*50мм выполнена из букового мультиплекса - водостойкая многослойная фанера с перекресным расположением волокон, исключающим коробление. Кромки скошенные, поверхность шлифованная, покрытая бесцветным лаком, устойчивым к УФ-излучению. Пропитана специальным составом, стойким к воде, маслам, растворителям и химикалиям. - грузоподъемность столешницы: 400кг. - блок ящиков: 430мм*630мм*300мм. - сварная конструкция корпуса тумбы из листовой стали толщиной 1,0мм. -вес: 25кг. - каждый ящик выдвигается полностью. - система блокировки одновременного выдвижения всех ящиков кроме одного для предотвращения опрокидывания верстака. - грузоподъемность каждого ящика 100кг. - количество ящиков: 3шт. - высоты ящиков(сверху вниз) в мм: 60,80,100. - полезная площадь ящиков: 320мм*520мм. - на внутренней стороне стенок ящиков шлицы с шагом 17мм для установки различных систем перегородок. | 4 |
| 17 | Блок выдвижных ящиков: - размеры: 430мм*630мм*300мм. - вес: 25кг. - сварная конструкция корпуса тумбы из листовой стали толщиной 1,0мм. - каждый ящик выдвигается полностью. - система блокировки одновременного выдвижения всех ящиков кроме одного для предотвращения опрокидывания верстака. - грузоподъемность каждого ящика 100кг. - количество ящиков: 3шт. - высоты ящиков(сверху вниз) в мм: 60,80,100. - полезная площадь ящиков: 320мм*520мм. - на внутренней стороне стенок ящиков шлицы с шагом 17мм для установки различных систем перегородок. | 4 |

Гарантийный срок на всё оборудование - не менее 10 лет!