Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке вводов ГКВIII-60-126/2000 О1 в количестве 3 штук.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.Высоковольтный ввод  ГКВIII-60-126/2000 О1 предназначен для установки на масляные баковые выключатели  У-110-2000 взамен  ранее выпускавшихся маслонапол-

ненных  вводов. Ввод является проходным изолятором, который служит для изоляции токоведущего контура от бака выключателя и является конструктивно самостоятельным

изделием.

1.2.Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку вводов с комплектом  документации (паспорт изделия, протокол испытаний, руководство  по эксплуатации,  и сертификат соответствия).

2.2. Комплектация

Ввод  в собранном виде с контактной клеммой и комплектом к ней крепежа.

Ввод ГКВIII-60-126/2000 О1

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| характеристики | значения | примечания |
| --- | --- | --- |
| Тип ввода | ГКВIII-60-126/2000 О1 |  |
| Чертёж номер | ИВУЕ.686352. 132 |  |
| Исполнение | Ввод конденсаторного типа с RIP-изоляцией для выключателей |  |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |  |
| Номинальный ток | 2000 А |  |
| Угол установки | 0…60° от вертикали |  |
| Длина нижней части | 1110 мм |  |
| Масса | 220 кг |  |

2.3. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования.

3.2. Ввод  должен соответствовать требованиям для работы в различных  клима-

тических  условиях категории размещения О1 по ГОСТ 15150-69.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1.В количестве  шести штук. Согласно п. 2 настоящего технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам, ТУ РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать надежная работа вводов  в течении гарантийного срока эксплуатации.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 6лет от даты отгрузки заказчику.

Главный энергетик

ОАО «ППГХО»						        __________ С.К. Кутузов

Начальник электроцеха ТЭЦ

ОАО «ППГХО» 						        ___________Н.И.Жигалов