Приложение №4к договору поставки

Между  ОАО «ППГХО»и _________

№100-10-05/ _______от «  »____2012г

Спецификация№2
на проведение конкурентной процедуры

по поставке грузоподъемных механизмов согласно спецификации.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

| 1.1. Кран электрический мостовой однобалочный подвесной Q=8т,L=4.5м, Н=6м | 2 шт. |
| --- | --- |
| 1.2 Таль электрическая 13Т10526 Q=2т ,Н=9м | 1 шт. |
| 1.3 Таль электрическая 13Т39636 Q=10м ,Н=6м | 3 шт. |
| 1.4 Кран ручной мостовой однобалочный Подвесной Q=5т, L=4,5м, Н=4,0м | 1 шт. |
| 1.5 Таль электрическая 13Т10516 Q=3,2т ,Н=6м | 3шт |
| 1.6 Таль ручная передвижная червячная Q=3.2т ,Н=6м | 2шт |
| 1.7Таль электрическая 13Т10626 Q=5т ,Н=9м | 2шт |
| 1.8 Кран ручной мостовой однобалочный Подвесной Q=0,5т, L=11.5м, Н=12м | 1шт |
| 1.9 Кран ручной мостовой однобалочный Подвесной Q=1.0т, L=4.5м, Н=6м | 2шт |
| 1.10 Таль ручная передвижная червячная Q=1т ,Н=4,5м | 1шт |
| 1.11 Кран электрический мостовой однобплочный Подвесной Q=10т L=16,5м Н=12м | 1шт |

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку  19 (девятнадцати) грузоподъемных механизмов с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена   ниже.

Кран электрический мостовой однобалочный подвесной Q=8т

(Техническая характеристика)

Краны предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях при температуре окружающей среды от   –40С до +40С. Режим работы 3К  ГОСТ 25546-82. Исполнение крана – общепромышленное.  Род электрического тока – переменный. Напряжение – 380В. Суммарная мощность крана – 14,0 ±0,5кВт – в зависимости от типа электрической тали. Токопровод – кабельный. Преобразователь частоты, применяемый на кране, обеспечивает плавный пуск, остановку и регулирование скорости передвижения моста. Для подъема груза используется электрическая таль.

| Полная длина L, м | Пролет Lп, м | Длина консолей Lк, м | База Крана А, м | Ширина крана В, м | Н, м | Скорость передвижения крана, м/мин (м/сек) | Крановый путь | Нагрузка на путь от тележки, кН | Конструктивная масса *, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2..2 | 2,9 | Зависит от типа тали и высоты подъёма | 30,0 (0,5) | на базе двутавра № 45М по ГОСТ 19425 |  |  |
| 5.5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 79,75,66 | 5,0 |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |

| Грузоподъемность, -8т |  | Количество кранов |  | 2 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет, Lп, -4.5 м Полная длина |  | Температура окружающей среды, °С |  | (-20+40); |
| Полная длина |  | Климатическое исполнение |  | У |
| Высота подъема, - 6м |  | Категория размещения |  | 3; |
| Исполнение крана | общепромышленное |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика |  |  |  |  |
| Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия, тел/факс для оперативной связи |  |  |  |  |

Кран ручной мостовой  однобалочный подвесной Q = 0,5т, 1.0т, 5т

Техническая характеристика.

ТУ 24.00.4912-2007

|  | Краны подвесные ручные однобалочные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -40˚С до +40˚С. Изготавливаются общепромышленного, взрывоопасного и пожаробезопасного исполнения, для холодного, умеренного климата. Тяговое усилие механизма передвижения крана — 190 Н. |
| --- | --- |

Техническая характеристика

| Гру- зопо- дъём- ность, т | Полная длина L,м | Пролет Lк, м | Длина консолей l, м | База крана А, мм | Ширина крана В, мм | Н, мм | h, мм | l1, мм | Подкра- новый путь ГОСТ 19425-74 номер балки | Нагрузка на путь от тележки, кН | *Масса крана, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | не более |  |  |  |  | не более |  |
| 1,0 0,5 |  |  | -0,6 | 1000 | 1300 | 620 | 220 | 150 | 24м |  |  |
|  | -5,7 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 | 1300 | 620 | 220 |  |  |  |  |
|  | 13,3 | 11,5 | -0,9 |  |  |  |  |  |  | 6,95 | 604 |
| 5,0 |  |  | -0,6 | 1000 | 1300 | 1190 | 340 | 220 | 36м |  |  |
|  | -5,7 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,21 |  |

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

| Грузоподъёмность 0,5; 1.0; 5т |  | Количество кранов |  | Q=0.5(1шт)Q=1(2шт)Q=5т(1шт) 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет, Lк, 11.5; 4.5; 4,0м |  | Температура окружающей среды, °С |  | (-20+40); |  |
| Полная длина крана, L, м |  | Климатическое исполнение |  | У, |  |
| Высота подъема, 12,0; 6,0;4.5 м |  | Категория размещения |  | 3; |  |
| Исполнение крана | общепромышленное |  |  |  |  |

Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 3,2 тонны

| Тип тали | Высота подъема | Полиспаст 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса тали, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B1 |  | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 |  |  |  |  | С |  | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 |  | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость передвижения, m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T.. | T..M |  |  |  |  | 201) | 20, 32 | 8, 10, 12, 15 | 12/4, 15/5, 20/6 | 32/10 | T.. | T..M |  |  |  |  |  | T.. | T..M |  |  |  |  |  |  | одна скорость подъема | две скорости подъема |
| T10. Обычная таль г/п 3,2тн |  | 575 | 620 | 380 | 50 | 22 | 118 |  |  | 325 |  |  | 1140 | 1190 | 272 | 200 | 24 | 13 | 175 |  |  |  |  |  | 83 | 503 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 | 1055 | 430 | 82 | 89 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 514 | 569 |
|  | 9 | 375 | 620 | 380 |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 1140 | 1190 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 | 1055 | 430 | 82 | 89 |  |  | 620 |  |  |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| - Режим работы по FEM 9.511 - 2m - Скорости: - Подъема 5 м/мин, - Передвижения 15 м/мин | - Кратность полиспаста 2/1 - Мощность электродвигателей: - Подъема 4,5кВт; - Передвижения 0,37 кВт |
| --- | --- |

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема, H, м. | Q=3,2т Н= 6м(3шт) |  |  |
| Температура эксплуатации, град. С | (-20 +40) |  |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) |  |  |
| Исполнение тали | Общепромышленное |  |  |
| Управление талью | С пола |  |  |
| Наименование транспортируемого груза | оборудование |  |  |
| Количество заказываемых талей | 3шт |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |

Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 2 тонна

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема, H, м. |  | 9м |  |  |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  | (-40+40) |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  | У3 (в помещении) |  |  |  |
| Исполнение тали |  | Общепромышленное |  |  |  |
| Управление талью |  | С пола |  |  |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |  |  |  |  |
| Количество заказываемых талей | 1шт Q=2т |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |  |  |  |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |  |  |  |  |
| место печати |  | ____________________________подпись |  |  |  |

Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 2 тонны

| Тип тали | Высота подъема | Полиспаст 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса тали, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B1 |  | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 |  |  |  |  | С |  | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 |  | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость передвижения, m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T.. | T..M |  |  |  |  | 201) | 20, 32 | 8, 10, 12, 15 | 12/4, 15/5, 20/6 | 32/10 | T.. | T..M |  |  |  |  |  | T.. | T..M |  |  |  |  |  |  | Одна скорость подъема | Две скорости подъема |
| T10. Обычная таль г/п 2тн |  | 575 | 600 | 380 | 45 | 22 | 118 |  |  | 325 |  |  | 1060 | 1110 | 272 | 200 | 24 | 11 | 175 |  |  |  |  |  | 83 | 503 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 | 980 | 410 | 73 | 79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 |  |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| - Режим работы по FEM 9.511 - 2m - Скорости: - Подъема 5 м/мин - Передвижения 15 м/мин | - Кратность полиспаста 2/1 - Мощность электродвигателей: - Подъема 3кВт - Передвижения ; 0,18 кВт |
| --- | --- |

Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 5 тонн

| Тип тали | Высота подъема | Полиспаст 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса тали, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B1 |  | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 |  |  |  |  | С |  | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 |  | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость передвижения, m/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T.. | T..M |  |  |  |  | ) |  | 8 10 12 15 |  |  | T.. | T..M |  |  |  |  |  | T.. | T..M |  |  |  |  |  |  | одна скорость подъема | две скорости подъема |
| T10. Обычная таль г/п 5тн |  | 640 | 685 | 430 | 56 | 26 | 140 |  |  | 330 |  |  | 1300 | 1350 | 317 | 230 | 11 | 16 | 210 |  |  |  |  |  | 100 | 563 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 | 1065 | 430 | 75 | 82 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 | 656 |  |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| - Режим работы по FEM 9.511 - 2m - Скорости: - Подъема 12 м/мин, - Передвижения 15 м/мин | - Кратность полиспаста 2/1 - Мощность электродвигателей: - Подъема 8 кВт; - Передвижения 0,55 кВт |
| --- | --- |

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема, H, м. | 9м |  |  |
| Температура эксплуатации, град. С | (-20 +40) |  |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) |  |  |
| Исполнение тали | Общепромышленное |  |  |
| Управление талью | С пола |  |  |
| Наименование транспортируемого груза | оборудование |  |  |
| Количество заказываемых талей | (Q=5т)-2шт |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |

Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 10 тонн

| Тип тали | Высота подъема | Полиспаст 4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса тали, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 |  |  |  |  | B14 | С | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 |  | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Скорость передвижения, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 201) | 20 32 | 8 10 12 15 | 12/4 15/5 20/6 | 32/10 |  |  |  |  |  |  |  | T.. | T..M |  |  |  |  |  |  | одна скорость подъема | две скорости подъема |
| Т 39 обычная таль г/п 10 тонн |  | 680 | 71 | 35 | 140 |  |  | 330 |  |  | 965 | 1450 | 573 | 230 | 15 | 16 | 210 |  |  |  |  |  | 100 | 563 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310 | 1400 | 590 | 58 | 97 |  |  | 835 | 997 | 1092 |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| - Режим работы по FEM 9.511 - 2m - Скорости: - Подъема 5 м/мин, - Передвижения 15 м/мин | - Кратность полиспаста 4/1 - Мощность электродвигателей: - Подъема 8кВт; - Передвижения 0,37 кВт |
| --- | --- |

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема, H, м. | 6м; |  |  |
| Температура эксплуатации, град. С | (-20 +40) |  |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) |  |  |
| Исполнение тали | Общепромышленное |  |  |
| Управление талью | С пола |  |  |
| Наименование транспортируемого груза | оборудование |  |  |
| Количество заказываемых талей | (Q=10т;Н=6м) -2шт; |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |

ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ

г/п  1,0;  3,2;  5,0;  8,0 т                                                                                                                                              ТУ 24.00.4911-2006

Тали предназначены для подъема и передвижения груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля при производстве ремонтных, монтажных, строительных и других работ. Тали применяются в качестве механизма подъема и механизма передвижения груза для ручного однобалочного крана.

|  | Наименование параметра |  | Грузоподъёмность, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 | 3,2 |  |  |
|  | Высота подъёма |  | 6,0; |  |  |  |
|  | Размеры габаритные, мм, не более |  |  |  |  |  |
|  | Н |  | 400 | 700 |  |  |
|  | L |  | 220 | 295 |  |  |
|  | В |  | 320 | 430 |  |  |
|  | h |  | 10 | 12 |  |  |
|  | b |  | 10 | 12 |  |  |
|  | Радиус закругления пути, м |  | 1,2 | 2,0 |  |  |
|  | Применяемые цепи |  |  |  |  |  |
|  | Грузовые | Круглозвенные Калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-00 ТУ 4173-001-79746949-2007 | 1-В-6х19 | 1-В-9х27 |  |  |
|  | Тяговые | Круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-00 | 1-Н-6х19 |  |  |  |
|  | Тяговое усилие подъема /передвижения, кг |  | 35/10 | 65/18 |  |  |
|  | Масса, кг, не более |  | 33-73 | 66-125 |  |  |
|  | Монорельсовый путь (№ двутавр. балок ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74) |  | 16;18; 24М-36М | 22-45 24М-45М |  |  |

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

| Грузоподъёмность, т | 1т; 3.2т | Количество талей |  | Q=1т-1шт; Q=3,2т- 2шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура окружающей среды, °С |  | (-20+40); |
| Высота подъёма, м | 4.5м; 6м | Климатическое исполнение |  | У; |
|  |  | Категория размещения |  | 3; |
| Исполнение тали | общепромышленное |  |  |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «эквивалент» за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно  Спецификации №1 являющейся приложением к договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее мая 2012года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течении гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Директор проекта

«Строительство Р-8»                                                                 Михайловский А.В

Согласовано:

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Куратор проекта Главный специалист по Электромеханическим работам Проекта «Строительство Р-8» | Морозов А.П. Паздников Н.Г |

От «Поставщика»                                                         От «Покупателя»

_________/__________/                                                _________/В.С.Святецкий/

Здесь и далее необходимые параметры оборудования выделены зеленым цветом, по остальным параметрам (невыделенным цветом) участник может предоставить свои предложения