Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры по поставке ультразвуковых приборов  УКС-МГ4С для контроля дефектов, определения прочности бетона в сборных и монолитных бетонных и железобетонных изделиях и конструкциях по ГОСТ 17624.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка ультразвуковых приборов  УКС-МГ4С для контроля дефектов, определения прочности бетона в сборных и монолитных бетонных и железобетонных изделиях и конструкциях по ГОСТ 17624.

1.2.Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск  ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

УКС-МГ4С

| Наименование характеристики |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерения времени УЗК, мкс | 10…2000 |
| Разрешающая способность, мкс | 0,1 |
| Предел основной абсолютной погрешности измерения времени, мкс | ±(0,01t+0,1) |
| Амплитуда напряжения возбуждения, В | до 600 |
| Рабочая частота колебаний, кГц | 70±10 |
| Питание два элемента АА.LR6, В | 3 |
| Габаритные размеры, мм - электронного блока с преобразователями (ПЭП) для поверхностного прозвучивания; - ПЭП для сквозного прозвучивания | 230х130х55 ø35х120 |
| Масса прибора, кг | 0,7 |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным производителем данного оборудования. Оборудование должно быть новым,  выпуска не позднее 2011г.,  неиспользуемым ранее.  Не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и деталей.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

5.2. В комплект должно входить: электронный блок, совмещенный с ПЭП для поверхностного прозвучивания, контрольный образец, упаковочный кейс, ПЭП для сквозного прозвучивания, ремень, литол, кабель связи с ПК, CD с программным обеспечением, руководство по эксплуатации.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение», г. Краснокаменск, Забайкальский край. Станция назначения: Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

8. Требования к качеству поставляемого товара

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя,  а также действующим в РФ стандартам.

8.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать

ГОСТ  Р 5 0345-99(МЭК 60898-95).

9. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

9.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТ РФ.

10. Требования к результатам работ

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа приобретаемого оборудования.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Инициатор закупки: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер УГРУ И.о главного механика УГРУ Согласовано: Главный механик ОАО «ППГХО» | А.Б. Бекетов Р.В. Маслов А.Т. Зинкевич |