|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________ В.Н. Нуждин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

- Название работ

«Разработка материалов обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока № 3 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной».

- Основание для заключения договора

- «Программа увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2011 —2015 гг.» № АЭСПРГ-З5К (04-08)2011;

- Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.08.2011 № 9/913-П «О введении в действие положения о проведении общественных обсуждений»;

- «Программа работ по оценке воздействия на окружающую среду при работе энергоблоков АЭС на повышенном уровне мощности» № АЭСПРГ-45К (04-05)2011;

- П. 1.1.8 Приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.01.2013 № 9/1-П «О целевых ориентирах основных направлений деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2013 год»;

- Письмо филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» от 05.02.2013 № 66-08/1441 «О проведении общественных обсуждений по материалам ОВОС» в адрес Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- Срок выполнения работ по договору

Окончание работ – 10.12.2013

Разработанные материалы передаются заказчику до 04.10.2013

- Исполнитель

Исполнитель: будет выбран по результатам закупочной процедуры.

- Цель оказания услуг (работ)

Целью работы является получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензии.

При этом основной задачей является разработка материалов обоснования лицензии (МОЛ) деятельности по эксплуатации энергоблока № 3 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной.

- Исходные данные:

Исходными данными для разработки МОЛ являются:

- материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);

- результаты общественных обсуждений ОВОС;

- общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии;

- сведения о получении положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора и контроля;

- проект энергоблока № 3 Калининской АЭС.

Исходные данные в необходимом объёме передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.

- Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты:

7.1.	Работа должны быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, включая:

- Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон РФ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон РФ от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах»;

- Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённое приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372;

- Методические рекомендации по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.10.2007 № 688;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

- СанПин 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций» (СП АС-03).

7.2.	Состав МОЛ должен соответствовать Приложению № 1 к настоящему ТЗ.

7.3.	Предварительный вариант материалов обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока № 3 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной должен быть передан Заказчику не позднее 04.10.2013.

7.4.	Откорректированные по результатам общественных обсуждений в форме «круглого стола» материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока № 3 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной должны быть переданы Заказчику не позднее 10.12.2013.

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных услуг (работ)

Результаты выполненных работ будут использованы при прохождении государственной экологической экспертизы на эксплуатациию энергоблока № 3 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной.

- Отчетные материалы

По завершении оказания услуг (работ) Исполнитель передает Заказчику аннотационный отчет с приложением МОЛ деятельности по эксплуатациии энергоблока № 3 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной.

- Порядок приема и передачи работ Заказчику

Требования к оформлению отчетных материалов в соответствии с действующими нормативными документами по оформлению текстовой документации.

Рассмотрение и приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом. Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде, (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf/tif).

Приложение № 1

Состав МОЛ

1 Титульный лист

2 Аннотация

3 Содержание

4 Общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии

5 Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с осуществлением деятельности в области использования атомной энергии

6 Сведения о радиоактивных отходах, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять

7 Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии

7.1 Общие сведения

7.2 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

7.3 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности)

7.3.1 Введение

7.3.2 Выбор альтернативного проекта для сравнения

7.3.2.1 Альтернативная энергетика

7.3.2.2 Тепловая энергетика

7.3.3 Сравнительная оценка экономической эффективности проектов АЭС и ПГУ ТЭС

7.3.4 Выводы

7.4 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам

7.5 Состояние окружающей среды, которая может быть затронута лицензируемой деятельностью в результате ее реализации

7.5.1 Общая оценка состояния приземного слоя атмосферы

7.5.1.1 Климатические и метеорологические условия

7.5.1.2 Радиационное состояние приземного слоя атмосферы

7.5.1.3 Газоаэрозольные выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух

7.5.1.4 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

7.5.2 Общая оценка состояния наземных экосистем

7.5.2.1 Геологические и гидрогеологические условия

7.5.2.2 Рельеф и почвообразующие породы региона

7.5.2.3 Почвенный покров

7.5.2.4 Биоценологическая характеристика региона

7.5.2.5 Общая характеристика земельного фонда

7.5.2.6 Современное радиационное состояние наземных экосистем

7.5.3 Состояние водных экосистем

7.5.3.1 Описание гидрографической сети региона

7.5.3.2 Физико-химические показатели качества поверхностных вод

7.5.3.3 Биотические характеристики водных экосистем

7.5.3.4 Радиационное состояние водных экосистем

7.5.4 Оценка дозовых нагрузок на население и биокомпоненты при эксплуатации АЭС

7.5.5 Общая оценка состояния региона размещения АЭС

7.5.6 Медико-демографическая характеристика региона

7.5.6.1 Общая характеристика территории

7.5.6.2 Демографические показатели населения региона АЭС

7.5.6.3 Анализ заболеваемости населения

7.5.6.4 Выводы

7.6 Характер и масштабы возможного неблагоприятного воздействия лицензируемого вида деятельности на окружающую среду

7.6.1 Газоаэрозольные выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух

7.6.2 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

7.6.3 Радиационное воздействие АЭС на водные объекты

7.6.4 Оценка теплового воздействия АЭС на окружающую среду

7.6.5 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства

7.6.5.1 Воздействие на окружающую среду при обращении с РАО

7.6.5.2 Воздействие нерадиоактивных отходов на окружающую среду

7.6.6 Описание возможных аварийных (внештатных) ситуаций

7.6.6.1 Анализ радиационных последствий проектных и запроектных аварий при работе энергоблока АЭС на мощности реакторной установки 104% от номинальной

7.6.6.1.1 Методика расчета

7.6.6.1.2 Проектная авария

7.6.6.1.3 Запроектные аварии

7.6.6.2 Меры по обеспечению готовности к ликвидации аварий, противоаварийные мероприятия

7.7 Меры по предотвращению и/или смягчению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности при осуществлении лицензируемого вида деятельности

7.8 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

7.9 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа

7.10 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов

7.11 Сведения о проведении общественных обсуждений при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности

7.12 Резюме нетехнического характера

# 8 Сведения о деятельности по обращению c радиоактивными отходами

# 8.1 Система обращения с твердыми РАО

# 8.1.1 Характеристика ТРО

# 8.1.2 Обеспечивающие системы

# 8.1.3 Сбор, сортировка и доставка ТРО в здание хранилища ТРО

# 8.1.4 Описание хранилищ твердых радиоактивных отходов

# 8.1.5 Радиационные характеристики ТРО и ОЖРО

# 8.2 Системы обращения с жидкими радиоактивными отходами

# 8.2.1 Характеристика образующихся ЖРО

# 8.2.2 Описание систем по сбору и переработке ЖРО

# 8.2.3 Сбросы радиоактивных веществ от подсистем и компонентов

# 8.3 Системы обращения с газообразными РАО

# 8.3.1 Выбросы радиоактивных веществ от подсистем и компонентов

# 8.4 Инвентаризация РАО

# 8.5 Заключение

# 8.6 Перечень основных действующих нормативных документов и разработанных на их основании инструкций, устанавливающих общие и специальные требования по обращению с РАО

9 Сведения о получении положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора и контроля по обоснованиям лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии

10 Сведения об участии общественности при принятии решений, касающихся лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии

10.1 Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественных обсуждений

10.2 Общественные слушания

10.3 Выводы по результатам общественных слушаний относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной деятельности

Приложения