Приложение № 3

к Договору №100-10-05/____

от «___» ___________2015 г

Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки: поставка автотопливозаправщика АТЗ-56216D на шасси МАЗ-6312В5-456-012

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

г. Краснокаменск

2015 
       Техническое задание

на поставку автотопливозаправщика АТЗ-56216D

на шасси МАЗ-6312В5-456-012

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Автотопливозаправщик АТЗ-56216D на шасси МАЗ-6312В5-456-012 (далее – автомобиль) или эквивалент (с обязательным согласованием оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Данный автомобиль должен быть выпущен не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобиль для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 т/м3 автомобилей, различных механизмов и машин в условиях разреза.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобиль должен быть спроектирован в исполнении умеренно-холодного климата и обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха от -45. °С до +45.°С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

| Технические характеристики шасси: |  | Параметры эквивалента |
| --- | --- | --- |
| Шасси | МАЗ 6312В5-456-012 | МАЗ 6312В5-456-012 |
| Колёсная формула | 6х4 | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33500 | 33500 – 35000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9640 | 9640 – 10000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 23710 | 23710 – 25000 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (4860) | 7500 (4860) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг | 26000 (4780) | 26000 (4780) |
| Модель двигателя | ЯМЗ-536 | ЯМЗ-536 |
| Экологическая норма | Euro-4 | не ниже Euro-4 |
| Тип двигателя | дизель, турбо | дизель, турбо |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) | не менее 228 (310) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1226 (1125) | не менее 1226 (1125) |
| Модель коробки передач | 9S1310TО | 9S1310TО |
| Тип коробки передач | механическая | механическая |
| Число передач переднего хода | 9 | 8 – 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,71 | 5,71 |
| Тип колес | дисковые | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Модель коробки отбора мощности | NH/1b, NH/1c | NH/1b, NH/1c |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 – 90 |
| Топливный бак, л | 300 | 300 – 350 |
| Тормозная система | с АБС | с АБС |
| Тип кабины | рестайлинговая, малая модель 6501, без спального места | рестайлинговая, малая модель 6501, без спального места |
| ТСУ | вилка | вилка |

| Технические характеристики автотопливозаправщика: |  | Параметры эквивалента |
| --- | --- | --- |
| Объем цистерны, м3 | 17 | не менее 17 |
| Плотность, т/м3 | 0,83 | 0,83 – 0,86 |
| Поперечное сечение | Чемоданное | Чемоданное |
| Отсеков, шт. | 2 | 2 - 3 |
| Материал | низколегированная сталь 09Г2С | низколегированная сталь 09Г2С |
| Габаритные размеры, мм | 7 990 х 2 500 х 3 200 | 7 990 х 2 500 х 3 200 |
| Насос | 1СВН-80А (производительность 500 л/мин) | производительность не менее 500 л/мин |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 4,5 – 5 |
| Привод | от коробки отбора мощности через карданный вал | от коробки отбора мощности через карданный вал |

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 27.003-90

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Крепление цистерны на ложементах стяжными лентами; - Заднее расположение лесенки; - Площадка обслуживания из просечного листа с противоскользящим эффектом, оборудованная защитным ограждением; - Складной поручень - Алюминиевые крышки горловин - Доступ к люку наливной горловины осуществляется с площадки обслуживания.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Комплектация автомобиля: - Кондиционер - Устройство ограничения скорости - Оборудование автомобиля тахографом с двумя картами водителя - Оборудование автомобиля навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS - Место для установки информационных таблиц (спереди и сзади автомобиля) - Два проблесковых маячка оранжевого цвета - Два переносных фонаря оранжевого цвета мигающих или постоянно горящих - Противооткатный брус безопасности при движении задним ходом - Система пожаротушения в моторном отсеке - Фаркоп, пневмоэлектровыводы для буксировки прицепа - Порошковые огнетушители ОП-6 – 2 шт. - Пластиковые контейнеры для огнетушителей - Пластиковые противооткатные упоры Комплектация автотопливозаправщика: 1. Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов 2. Устройство дыхательное с огневым предохранителем УД2-80 (фланцевое) 3. Датчик уровня 4. Клапан донный на каждый отсек 5. Блок пневмоуправления донными клапанами 6. Шаровые краны 7. Быстроразъемные соединения Камлок 8. Композитные напорно-всасывающие рукава Gassoflex 2 шт. по 3м 9. Счетчик жидкости ППО 25/1,6 СУ или ППО 40/0,6 СУ 10.Фильтр очистки топлива с манометрами 11. Катушка выдачи топлива с автоматической смоткой 12. Раздаточный рукав длиной 10м с краном (пистолетом) 13. Кран раздаточный TDW-11A (120 л/мин, соединение 25,4мм) (возможна установка раздаточного крана ZVA 32)

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Поставщик гарантирует Заказчику, что климатическое исполнение автомобиля соответствует ГОСТ 15150-69. Автомобиль будет эксплуатироваться и должен обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха от -45оС до +45оС, в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электропитание должно соответствовать требованиям по ГОСТ 21130-75

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Требования к тахографу согласно Приказа Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 13 февраля 2013 г. N 36 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства" (в ред. Приказа Минтранса России от 17.12.2013 N 470)

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Наименование; Количество. 1. Ключи от дверей кабины и выключателя приборов и стартера; 2 комплекта. 2. Руководство по эксплуатации автомобиля; 1 шт.. Инструмент. 3. Набор инструмента в большой сумке; 1 комплект. 4. Набор инструмента в малой сумке; 1 комплект. Принадлежности. 5. Манометр шинный; 1 шт.. 6. Домкрат гидравлический 25 тн; 1 шт.. 7 . Шланг для накачки шин; 1 шт.. 8. Насос топливоперекачивающий; 1 шт.. 9. Светильник с лампой А24-21-3; 1 комплект. 10. Съемник форсунки; 1 шт.. 11.Огнетушитель; 1 шт.. 12. Утеплитель передка; 1 шт.. 13. Футляр аптечки медицинской; 1 шт.. 14. Знак аварийной остановки; 1 шт.. Запасные части. 15. Комплект индивидуальный запасных частей; 1 комплект. 16. Запасное колесо; 1 шт.. 17. Ящик для запасных частей; 1 шт.. 18. Фильтры для проведения ТО; 4 комплекта. 19. Ремень вентилятора; 2 комплекта. Поставщик гарантирует Заказчику поставку ЗИП в точном соответствии с номенклатурой и заявленным количеством.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Согласно ГОСТ 26828 – 86

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Согласно ГОСТ 23170-78

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорта на автомобиль и комплектующие, установленное на них оборудование, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования), запаянные в пластиковый пакет; Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество поставляемого оборудования согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации и других нормативных документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «ППГХО АТТ. Исполнитель обязан при доставке автомобиля своим ходом до заказчика, в начальный период эксплуатации строго соблюдать рекомендации, изложенные в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля МАЗ-6312В5-456-012 с отметкой в сервисной книге

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение автомобиля осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование автомобиля осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного согласно документации завода изготовителя, но не менее 24 месяцев или 60 000 км пробега со дня ввода в эксплуатацию. Датой ввода в эксплуатацию будет считаться дата подписания, в двустороннем порядке, Акта ввода в эксплуатацию

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает ГОСТ 23660-79

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Заказчику устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ГОСТ Р 52160-2003, требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2005 г. № 609 "Об утверждении технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" (в редакции, актуальной с 13 августа 2014 г., с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно постановлениям Правительства РФ: от 27.11.2006 г. № 718, от 26.11.2009 г. № 956, от 08.12.2010 г. № 1002, от 20.01.2012 г. № 2, от 30.07.2014 г. № 730)

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям безопасности колесных транспортных средств, установленным: - Постановлением Правительства РФ "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств" от 10.09.2009 N 720 (в редакции, актуальной с 1 января 2015 г., с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно постановлениям Правительства РФ: от 10.09.2010 г. № 706, от 06.10.2011 г. № 824, от 22.12.2012 г. № 1375, от 15.07.2013 г. № 588) - ГОСТ 51893-2002 - ГОСТ Р 52280-2004 - ГОСТ 4.401-88 – Автомобили грузовые. Номенклатура показателей. - Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв. приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. № 73,с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г.)

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ, иметь сертификат соответствия РФ. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованию, предъявляемому к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать ГОСТ 4.401-88

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку автомобиля с комплектом оборудования и ЗИП, документации (паспорт изделия, паспорт транспортного средства и других видов техники (фургон) в оригинале, инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части) не позднее 60 дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | АТЗ | Автотопливозаправщик |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |