Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  грузовых контейнеров серии 1, типа 1СС для нужд Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# 1. Введение.

Настоящие технические требования (далее ТТ) устанавливают необходимые требования к поставляемым грузовым контейнерам серии 1, тип 1СС (далее – контейнерам), основанные на наружных размерах, максимальной массе брутто, минимальных внутренних размерах и минимальных размерах дверного проёма.

Поставляемые контейнеры должны быть новыми, иметь маркировку согласно ГОСТ Р 52524-2005 (ИСО 6346:1995) и обладать свидетельством-сертификатом Российского морского регистра судоходства .

В качестве базового возможно использования контейнера типа Hard Top со съёмной верхней перекладиной над дверями в торце контейнера и съёмной жёсткой крышей. Внешний вид и основные технические требования к данному виду контейнеров указаны в приложении В.

Контейнеры предназначены для перевозок железнодорожным, морским (речным) и автомобильным транспортом.

# 2. Нормативные ссылки.

В настоящих ТТ использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50697-94 (ИСО 1496-2-88) Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 2. Контейнеры изотермические

ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990) Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Контейнеры общего назначения

ГОСТ Р 51891-2008 (ИСО 1161:1984) Контейнеры грузовые серии 1. Фитинги. Технические условия

ГОСТ Р 52202-2004 (ИСО 830- 99) Контейнеры грузовые. Термины и определения

ГОСТ Р 52524-2005 (ИСО 6346:1995) Контейнеры грузовые. Кодирование, идентификация и маркировка

ГОСТ 30302-95/ГОСТ Р 50610-93 Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 31314.3-2006 (ИСО 1496-3:1995) Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры-цистерны для жидкостей, газов и сыпучих грузов под давлением

# 3. Термины и определения.

В настоящих ТТ применены термины по ГОСТ Р 52202.

# 4. Классификация и конструктивные параметры.

Контейнер грузовой серии 1 , типа 1СС, ГОСТ Р 51876-2008 Контейнеры грузовые серии 1.Технические требования и методы испытаний (ИСО 1496-1:1990 "Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Контейнеры общего назначения" / ISO 1496-1:1990 "Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 1: General cargo containers for general purposes").

Тип контейнера: по типоразмеру – 1CС;

# по типу загрузки – торцевая.

Контейнеры имеют постоянную ширину 2438 мм (8 футов).

Номинальная длина контейнера приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Номинальная длина контейнеров

| Тип грузового контейнера | Номинальная длина |  |
| --- | --- | --- |
|  | мм | Фут* |
| 1СС | 6058 | 20 |
| * Длина в футах приведена для справки. |  |  |

Контейнеры 1СС имеют высоту 2591 мм (8 футов 6 дюймов).

# 5. Размеры, допуски и масса.

## 5.1. Учёт температуры при измерениях.

Размеры и допуски указаны для температуры 20°С (68° по Фаренгейту); в измерения, выполненные при других температурах, должны быть внесены соответствующие поправки.

## 5.2. Наружные размеры, допуски и масса.

5.2.1. Наружные размеры и допуски.

Наружные размеры и разрешенные допуски приведены в таблице 2 для контейнеров всех типов по ГОСТ Р 50697, ГОСТ Р 51876, ГОСТ 30302, ГОСТ 31314.3, [1] и [2]. Пониженная высота контейнеров допустима для контейнеров с открытым верхом по ГОСТ Р 51876.

5.2.2. Масса.

Значения масс, приведенные в таблице 2, применимы к контейнерам всех типов по ГОСТ Р 50697, ГОСТ Р 51876, ГОСТ 30302, ГОСТ 31314.3, [1] и [2].

Примечание - Учитывая постоянную потребность в специализированных контейнерах для специальных видов перевозок, следует обратить внимание на то, что имеется значительное количество контейнеров, которые по размерам длины и ширины удовлетворяют требованиям, предъявляемым к контейнерам серии 1 ИСО, но имеют высоту или максимальную массу брутто, превышающие значения, определенные настоящим стандартом и установленные в таблице 2. Такие контейнеры не могут быть рекомендованы для перевозок железнодорожным, морским (речным) и автомобильным транспортом, а их эксплуатация требует особой регламентации.

Таблица 2 - Значения наружных размеров, разрешённых допусков и масса контейнера.

| Тип контейнера | Длина L |  | Ширина W |  | Высота Н |  |  | Значение R(масса брутто) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальная | допуск | номинальная | допуск |  | номинальная | допуск |  |
|  | мм |  | мм |  |  | мм |  | кг |
| 1СС | 6058 | 0 -6 | 2438 | 0 -5 |  | 2591 | 0 -5 | 30480 |

## 5.3. Внутренние размеры и размеры дверных проёмов.

5.3.1. Внутренние размеры контейнеров с выступающими вовнутрь угловыми фитингами.

Если верхний угловой фитинг выступает во внутреннее пространство контейнера, то та его часть, которая выступает вовнутрь контейнера, не учитывается при определении внутренних размеров контейнера, приведённых в таблице 3.

Таблица 3 - Минимальные внутренние размеры и минимальные размеры дверного проёма контейнеров

| Тип контейнера | Минимальные внутренние размеры, мм |  |  | Минимальные размеры дверного проёма, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | ширина | длина | высота | ширина |
| 1СС | Номинальная наружная высота контейнера минус 241 | 2330 | 5867 | 2261 | 2286 |

5.3.2. Контейнеры общего назначения по ГОСТ Р 51876.

5.3.2.1. Минимальные внутренние размеры.

Внутренние размеры контейнеров должны быть, по возможности, наибольшими, но в любом случае должны выполняться требования к величинам минимальных внутренних размеров длины, ширины и высоты, приведённые в таблице 3;

5.3.2.2. Минимальные размеры дверных проёмов.

Закрытые контейнеры 1СС,  должны иметь дверной проем, предпочтительно совпадающий по размерам с внутренним поперечным сечением (высота и ширина) контейнеров. Размеры дверного проёма должны быть не меньше значений, приведённых в таблице 3.

Примечание - Пояснения к кодам типов контейнеров по ГОСТ Р 52524.

## 5.4. Размещение угловых фитингов по ГОСТ Р 51891.

Размеры (длина и ширина) между центрами отверстий, их допуски и значения разности диагоналей, измеренных по центрам отверстий угловых фитингов, приведены в приложении А.

# Приложение А(обязательное).

# Угловые фитинги.

# Размещения угловых фитингов (т.е. расстояния между центрами отверстий фитингов и разности диагоналей) приведены в таблице А.1 и на рисунке А.1.

Таблица А.1 - Размеры и допуски, относящиеся к размещению угловых фитингов

| Тип контейнера | S (ref.) |  |  | Р (ref.) |  |  | К1 max1) |  | К2 max2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | фут | дюйм | мм | фут | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм |
| 1СС | 5853 | 19 | 2 7/16 | 2259 | 7 | 4 31/32 | 13 | 1/2 | 10 | 3/8 |
| Допуски к размерам S и Р устанавливаются в соответствии с допусками, приведенными для наружной длины и ширины контейнера в настоящем стандарте и в ГОСТ Р 51891. Размеры и допуски в футах и дюймах приведены для справок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) К1 - разность между Д1 и Д2 или между Д3 и Д4, следовательно К1 = (Д1 - Д2) или К1 = (Д3 - Д4) 2) К2 - разность между Д5 и Д6, следовательно К2 = (Д5 - Д6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С1 -размер углового фитинга 101,50-1,5 мм (40-1/16 дюйм); С2- размер углового фитинга 890-1,5 мм (301/2-1/16 дюйм); D - расстояние между центрами отверстий или спроецированными на них точками диагонально противоположных угловых фитингов. Оно получается из 6 измерений: D1, D2, D3, D4, D5, D6; H - общая высота; L - наружная длина контейнера; Р - ширина контейнера, замеряемая между центрами отверстий угловых фитингов; S - длина контейнера, замеряемая между центрами отверстий угловых фитингов; W - наружная ширина контейнера.

Примечание - Размеры L, H и W измеряют вдоль соответствующих кромок.

Рисунок А.1 - Размещение угловых фитингов

# Приложение Б(обязательное).

# Требования к опорным (контактным) площадкам в конструкции основания контейнеров.

Б.1 Предусмотренные конструкцией основания торцевые и поперечные элементы (балки), на которых расположены опорные (контактные) площадки, должны выдерживать и передавать нагрузки на соответствующие продольные элементы конструкций транспортного средства (например, полуприцепа-контейнеровоза).

Предполагается, что продольные элементы транспортного средства лежат в пределах двух зон шириной по 375 мм каждая, показанных пунктирными линиями на рисунке В.1.

Рисунок В.1 - Основание контейнера

Б.2 Контейнеры, в основании которых нет поперечных элементов (балок), удаленных друг от друга на расстояние 1000 мм и менее (и нет плоского днища), должны иметь опорные (контактные) площадки, размещенные таким образом, как показано на рисунках В.2 - В.9, и должны соответствовать следующим требованиям.

Б.2.1 Каждая пара опорных (контактных) площадок, расположенных на торцевых поперечных элементах (балках), должна выдерживать нагрузки не менее 0,5 Rg, т. е. силы, которые могут возникнуть при установке контейнера на такое транспортное средство, на котором он не опирается на свои нижние угловые фитинги.

Нагрузку, возникающую при выполнении транспортных операций и воспринимаемую промежуточными опорными (контактными) площадками, рассчитывают как 1,5 Rg/n [n - число пар промежуточных опорных (контактных) площадок].

Б.2.2 Минимальное число пар опорных (контактных) площадок составляет:

4 для контейнеров типов 1СС, 1С, 1СХ;

В случае большого числа пар опорных (контактных) площадок их размещают равномерно по всей длине контейнера.

Б.2.3 Расстояние между торцевым поперечным элементом (балкой) и ближайшей промежуточной парой опорных (контактных) площадок должно быть:

- от 1700 до 2000 мм - у контейнеров, имеющих минимальное число пар требуемых опорных (контактных) площадок;

- от 1000 до 2000 мм - у контейнеров, имеющих на одну пару опорных (контактных) площадок больше минимального числа.

Б.2.4 Каждая опорная (контактная) площадка должна быть размером не менее 25 мм в направлении продольной оси контейнера.

Примечание - На рисунках В.2 - В.9 опорные (контактные) площадки, соприкасающиеся с основанием контейнера, показаны черным

Размещение опорных (контактных) площадок по типам контейнеров

| Рисунок В.2 - Контейнеры типов 1СС. Минимальные требования: четыре пары опорных (контактных) площадок (одна пара на каждом торце плюс две промежуточные пары) | Рисунок В.3 - Контейнеры типов 1СС. Требования к контейнерам, имеющим пять пар опорных (контактных) площадок |
| --- | --- |

# Приложение В

# (справочное)

# Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации, используемым в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок

Таблица Г.1

| Обозначение ссылочного национального стандарта Российской Федерации | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 50697-94 (ИСО 1496-2-88) | ИСО 1496-2:1988 «Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 2. Контейнеры изотермические» (MOD) |
| ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990) | ИСО 1496-1:1990 «Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Контейнеры общего назначения» (MOD) |
| ГОСТ Р 51891-2008 (ИСО 1161:84) | ИСО 1161:1984 «Контейнеры грузовые серии 1. Фитинги. Технические условия» (MOD) |
| ГОСТ Р 52202-2004 (ИСО 830-99) | ИСО 830:1999 «Контейнеры грузовые. Термины и определения» |
| ГОСТ Р 52524-2004 (ИСО 6346:1995) | ИСО 6346:1995 «Контейнеры грузовые. Кодирование, идентификация и маркировка» |
| ГОСТ 31314.3-2006 (ИСО 1496-3:1995) | ИСО 1496-3:1995 «Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры-цистерны для жидкостей, газов и сыпучих грузов под давлением» |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD - модифицированные стандарты. |  |

# Библиография

| [1] ИСО 1496-4:1991 | Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 4. Балк-контейнеры для сыпучих грузов без давления |
| --- | --- |
| [2] ИСО 1496-5:1991 | Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 5. Контейнеры-платформы и на базе платформы |

Ключевые слова: грузовые контейнеры, классификация, код типа контейнера, тип контейнера, номинальная длина, закрытый контейнер, контейнер общего назначения, изотермический контейнер, контейнер-платформа, опорные площадки.

6. Условия поставки, место и правила приёмки.

6.1. Поставщик поставляет продукцию по адресу:  Ленинградская обл.. г. Сосновый Бор, промзона, в течении 14 календарных дней с момента заключения договора.

6.2. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки.

6.3. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

7.  Гарантии на поставляемую продукцию.

7.1 Поставщик гарантирует соответствие поставляемого оборудования условиям настоящих технических требований.

7.2 Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен быть не менее 12 месяцев со дня передачи Заказчику.

7.3. На всё поставляемое оборудование Поставщик предоставляет действующие сертификаты соответствия, а так же действующий сертификат Российского Морского Регистра.

8. Дополнительные условия.

Поставляемый товар (оборудование) должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать функциональную совместимость. Товар (комплектующие), подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия.