«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений столовой №1, помещения № 202 ГК, помещений № 124,105а и замене окон в помещениях № 118,121 здания АК-2.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений столовой № 1, помещения № 202 ГК, помещений № 124, 105а и замене окон в помещениях № 118, 121 здания АК-2.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АК-2. Замена окон в помещениях №118, 121. |  |  |  |
| Раздел: Замена оконных блоков (4 шт.) |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,23 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,026 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,139 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 13,9 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,076 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 7,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 13,9 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,078 |
|  | Демонтаж щитов ограждения радиаторов | 100 м2 | 0,038 |
|  | Установка щитов ограждения радиаторов б/у | 100 м2 | 0,023 |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,06 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,009 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,009 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,009 |
|  | Грунтовка грунтовкой глубокого проникновения | т | 0,00018 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,06 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АК-2. Ремонт помещений №124,105а. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №124 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,028 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0066 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,034 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 3,4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,019 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 1,9 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,4 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,019 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000111 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,13 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,08 |
|  | Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,008 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,13 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,13 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00169 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,13 |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,33 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,33 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,33 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00429 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,33 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,026 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,0023 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен подоконных ниш за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,014 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,13 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,125 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,125 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,125 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 12,75 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,13 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,018 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
|  | Демонтаж вертикальных жалюзи | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи б/у | шт. | 1 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,04 |
|  | Демонтаж провода с поверхности плинтусов | 100 м | 0,1 |
|  | Прокладка провода в канал плинтуса | 100 м | 0,1 |
| Раздел: Помещение №105а |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,028 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0066 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,034 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 3,4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,019 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 1,9 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,4 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,019 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0001105 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Демонтаж вентиляционнонй решетки | шт. | 1 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (уменьшение проема под вентиляционную решетку) | 100 м2 | 0,002 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 | 0,002 |
|  | Установка вентиляционной решетки (150х270 мм) | шт. | 1 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,135 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,08 |
|  | Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,008 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,135 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,135 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001755 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,135 |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,41 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,41 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,41 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00533 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,41 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,0021 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,17 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство оснований полов из плит ОСП в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 | 0,14 |
|  | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм | 100 м2 | 0,1428 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,14 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 14,28 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,17 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,009 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Демонтаж вертикальных жалюзи | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи б/у | шт. | 1 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж розеток | 100 шт. | 0,05 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (блок из 2-х розеток) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Розетка открытой проводки двухгнездная | шт. | 2 |
|  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 2 |
|  | Демонтаж провода с поверхности плинтусов | 100 м | 0,3 |
|  | Прокладка провода в канал плинтуса | 100 м | 0,3 |
| Раздел: Кладовая |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,04 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,04 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00052 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,04 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,24 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,24 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,24 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00312 |
|  | Заделка отверстий в стенах цементным раствором | 100 шт. | 0,1 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,24 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,017 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,016 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,017 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,015 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000195 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,03 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,03 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического стеллажа за 2 раза | 100 м2 | 0,045 |
|  | Устройство покрытия полок стеллажа из плит ДВП | 100 м2 | 0,07 |
|  | Устройство плинтусов цементных | 100 м | 0,006 |
|  | Смена метлахских плиток в полах до 10 шт. | 100 шт. | 0,2 |
|  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 0,2 |
|  | Демонтаж провода с поверхности стен и потолков | 100 м | 0,1 |
|  | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 3 |
|  | Смена светильников с лампами накаливания настенного | 100 шт. | 0,01 |
|  | Светильники НББ 01-60 | шт. | 1 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Столовая №1. Ремонт помещений. |  |  |  |
| Раздел: Горячий цех (кухня) |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 1,48 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,48 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 1,48 |
|  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент. Тех. характеристики: Высокоадгезийнная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100 кг смеси не менее 120 л; расход 8,5 кг/м2; предел прочности при сжатии более 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия более 0,5 МПа | кг | 1435,6 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1,48 |
|  | Затаривание в мешки строительного мусора с погрузкой и вывозом | 1 т | Весь |
| Раздел: Цех выпечки из слоеного теста, кондитерский цех |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (26,5+16,5=43 м2) | 100 м2 | 0,43 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,43 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,43 |
|  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент. Тех. характеристики: Высокоадгезийнная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100 кг смеси не менее 120 л; расход 8,5 кг/м2; предел прочности при сжатии более 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия более 0,5 МПа | кг | 417,1 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,43 |
|  | Затаривание в мешки строительного мусора с погрузкой и вывозом | 1 т | 1 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,256 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,265 |
| Раздел: Овощной и кондитерский цеха |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,5054 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,07 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0441 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,2527 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя крайними поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 25,27 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,147 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 14,7 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 25,27 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,121 |
| Раздел: Коридор 1-го этажа |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 1,35 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 1,35 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,35 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 1,35 |
|  | Рейки деревянные | м3 | 0,0135 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 1,95 |
|  | Затаривание в мешки строительного мусора с погрузкой и вывозом | 1 т | 2,4 |
| Раздел: Туалет (для персонала) |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,14 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,14 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,14 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00182 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,14 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,22 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,22 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,22 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00286 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,22 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,454 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,454 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,454 |
|  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент. Тех. характеристики: Высокоадгезийнная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100 кг смеси не менее 120 л; расход 8,5 кг/м2; предел прочности при сжатии более 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия более 0,5 МПа | кг | 440,38 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,454 |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 0,14 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм 4 | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,14 |
|  | Рейки деревянные | м3 | 0,0014 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 14,28 |
|  | Затаривание в мешки строительного мусора с погрузкой и вывозом | 1 т | 4,5 |
|  | Разборка перегородок санкабин из столярной плиты | 100 м2 | 0,0242 |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых облицованных пластиковыми панелями в санузлах | 100 м2 | 0,0242 |
|  | Сантехничские перегородки из HPL пластика | м2 | 2,42 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,084 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,06 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,0846 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 6 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов (2000х700мм) | блок | 6 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,3 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,045 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,045 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000585 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,045 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,045 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб и вентиляционных коробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Смена вентиляционных решеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж смывных труб | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена шарового крана | 100 шт. | 0,04 |
| Раздел: Обеденный зал |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,2036 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,034 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,2036 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя крайними поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 20,36 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,116 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 11,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 20,36 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,124 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГК. Ремонт помещения №202 |  |  |  |
| Раздел: Помещение №202 |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из ДВП на деревянном каркасе | 100 м2 | 0,803 |
|  | Разборка подвесных потолков из плит акмигран | 100 м2 | 0,33 |
|  | Прорезка отверстий для вевтиляционной трубы в деревянных перекрытиях чердачных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,018 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации монтажной пеной в перекрытии после прокладки воздуховода | 100 м | 0,005 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 1 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,33 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,18 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,106 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 10,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 10,6 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,056 |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем | 100 м2 | 0,803 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,803 |
|  | Водоэмульсионная окраска стен , оклеенных обоями | 100 м2 | 0,803 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,064 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (блок дверной металлический индивидуального изготовления с тепло - звукоизоляцией с механическим кодовым и врезным замками) | 1 м2 проема | 2,5 |
|  | Блок дверной металлический индивидуального изготовления с тепло- звукоизоляцией, с механическим кодовым и врезным замками | блок | 1 |
|  | Замок кодовый механический ЗКП-2 | компл. | 1 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (2 блока офанерованных шпоном дуба) | 100 м2 | 0,044 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,021 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,021 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,021 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,021 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,057 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (до потолка) | 100 м2 | 0,04 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,258 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,33 |
|  | Разборка покрытий полов из фанеры | 100 м2 | 0,33 |
|  | Устройство оснований полов из фанеры толщ.10мм в один слой площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,33 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,33 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,258 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,05 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,04 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,012 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,065 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,024 |
|  | Демонтаж вертикальных жалюзи | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт.; | шт. | 2 |
|  | Демонтаж декоративного экрана на радиаторах | 100 м2 | 0,04 |
|  | Установка щитов ограждения радиаторов индивидуального изготовления из офанерованной ДСП с декоративной рейкой | 100 м2 | 0,04 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 2 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,05 |
|  | Труба ПВХ гофрированная электротехническая д.16мм | м | 5,1 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у на подвесной потолок "Армстронг" | шт. | 2 |
|  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,07 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 ARS/R с ЭПРА | 100 шт. | 0,07 |
|  | Светильники с люминесцентными лампами встраиваемые ARS/R с ЭПРА | шт. | 7 |
|  | Смена: выключателей скрытой проводки одноклавишных | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж: розеток | 100 шт. | 0,1 |
|  | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,1 |
|  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 10 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель для скрытой проводки | шт. | 1 |
|  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,025 |
|  | Провод один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м | 0,1 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,012 |
|  | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | 10 шт. | 0,1 |
|  | Установка внутреннего блока кондиционера б/у | 10 шт. | 0,1 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,08 |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена шарового крана д.15мм | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка зеркала в умывальной комнате (0,5х0,7м) | 10 шт. | 0,1 |
|  | Зеркало прямоугольное с фацетом (50х70 см) | компл. | 1 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 16.06.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 26.09.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
|  | СП | Свод правил |
|  | РД | Руководящий документ |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.