ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку металлодетекторов с внешними блоками
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка металлодетекторов с внешними блоками для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Металлодетектор Ceia PMD2/EZ Plus 
	Должны быть предусмотрены:

- Колонны эллиптической формы или традиционная панельная версия антенн

- Широкий диапазон обнаружения потенциально опасных объектов: от пистолета до обломка лезвия 

- Распознавание предметов личного пользования с очень низким коэффициентом ложных сигналов тревоги

- не менее 60 зон индикации: 20 вертикальных зон* 3 горизонтальные зоны, с возможностью плавающих зон по вертикали
- Специальная технология типа металла в режиме реального времени

- Двунаправленный счетчик высокого разрешения с автоматической компенсацией повторного сканирования 

- Технология SweepScan4D для повышения однородности сканирующего поля и сокращения ложных сигналов тревоги

- Использования бесконтактных чип-карт для быстрого, простого и безопасного программирования

- Возможность программирования случайных сигналов тревоги от 0% до 99%

- Повышенная устойчивость к электромагнитным помехам

- Автоматическая настройка в одно касание 

- Низкое постоянное напряжение питания сканирующей рамки металлодетектора

- Стандартные интерфейсы: RS-232, Bluetooth, инфракрасный порт

- Интерфейсы, доступные для быстрого обновления: Ethernet,USB
- Система непрерывной диагностики

- Высокая надежность

- Отсутствие необходимости в калибровке

- Отсутствие необходимости в плановом техническом обслуживании

- Полная цифровая схемотехника
- Современные, компактные эллиптические колонны или панельные антенны

- Защищенность от старения, воздействия погодных условий и износа

- Эргономичная и надежная конструкция

-Высоконтрастный алфавитно-цифровой дисплей и клавиатура для программирования

- Изготовление из качественного пластика (степень защиты IP20) 
- доступ к панели программирования должен быть защищен механическим замком
1. Визуальная сигнализация:
- Многозонная светодиодная линейка для определения вертикального положения объекта

- 4 световые линейки с программируемым направлением и индикацией готовности к проходу

- Зеленая и красная сигнализация, пропорциональная массе обнаруженного объекта

2. Звуковая сигнализация:

- Высокая громкость сигнала тревоги 

- не менее 10 сигналов постоянной и пульсирующей тональности плюс не менее 34 специальных тонов
- не менее 10 уровней громкости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на расстоянии не менее 1 м

3. Тип сигнализации:

-Визуальная: фиксированная или пропорциональная объему проносимого металла, распознается на расстояние до 6м, яркость 4000 lux
Индикация по зонам обнаружения: Горизонтальная индикация, не менее 3 различных зон (левая,центр,правая) для каждой высоты: в общей сложности не менее 60 различных зон (20 вертикальных зон и 3 горизонтальные)

4. Программирование:

- До 40+ встроенных программ безопасности

- Дистанционное с помощью интерфейсов RS-232, ИК-пульта управления, Bluetooth,Ethernet 10/100 base T (с модулем APSIM2Plus/E)

Установка уровней безопасности:

- Командой IS
- С помощью чип-карты

-Локальное, с помощью алфавитно-цифрового дисплея и клавиатуры на блоке электроники

- Программирование и доступ к чип-картам защищается двухуровневым паролем

5. Должны быть предусмотрены по функционированию: 

- Очень высокая дискриминации и скорость прохода, до пяти или более раз по сравнению с другими системами обнаружения металла

- Малое время восстановления, программируемое от 0,2 с, и очень высокая скорость обнаружения ( до 15 м/с)

- Встроенная система самодиагностики, сообщающая об обнаруженных неисправностях.
6. Данные по установке:
-Автоматическая синхронизация между несколькими установленными рядом металлодетекторами (дистанция от 5см) без использования соединительных кабелей

- Встроенная функция регулировка усиления на уровне пола

7. Условия эксплуатации 

- Напряжение питания -100..240В, -10/+15%, 47…63Гц, 40ВА

- Рабочая температура: -20…+70С

- Температура хранения: - 35…+70С

- Относительная влажность: 0…95%, без конденсации

8. Габариты: ширина прохода не менее 820 мм, не более 825 мм;

Габаритные размеры (ШхВхГ) – от 1205 до 1210 х от 2255 до 2260 х от 401 до 406 мм 
	не менее 12 месяцев
	3
	шт.

	2
	Внешний блок реле Ceia RRU 
	Модуль RRU должен обеспечивать релейный выход сигнала тревоги. Напряжение питания: от блока питания металлодетектора. Подключение к металлодетектору: последовательный интерфейс. Длина стандартного соединительного кабеля: не менее 40 см, не более 41 см. Контакты реле: макс. 0,5 А-30 В. Габаритные размеры от 83 до 85 * от 31 до 33 * от 22 до 24 мм.
	не менее 12 месяцев
	1
	шт.

	3
	Внешний блок управления и индикации Ceia RCU2 
	Модуль должен подключаться к металлодетектору через последовательный порт и должен позволять производить удаленное программирование. Он также должен обеспечивать звуковую и пропорциональную объему металлических предметов световую сигнализацию тревоги. 
	не менее 12 месяцев
	2
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14 
        7. Сроки поставки продукции:

В течение 1 месяца с даты заключения договора.
Начальник ОС ОМТО                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                    _____________________ А.А. Тугушев
