Техническое задание
на  респираторы Р-30 (или аналог) и респираторов Р-34 (или аналог)

с комплектами дополнительного оборудования

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Респираторы Р-30 (или аналог) в количестве 36 штук и респираторы Р-34 (или аналог) в количестве 12 штук с комплектами дополнительного оборудования.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ОВГСО.

Характеристики респираторов Р-30 и Р-34

| № п/п | Наименование параметра | Респиратор Р-30 | Респиратор Р-34 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования по ТУ |  |
| 1. | Гарантированное время защитного действия при работе средней тяжести, температуре окружающей среды (25±1)0С и атмосферном давлении (100±2) кПа (750±15 мм рт.ст.), ч, не менее | 4 | 2 |
| 2. | Объем баллона, л | 2 | 1 |
| 3. | Давление в баллоне, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | 20 (200) |
| 4. | Запас кислорода, л, не менее | 400 | 200 |
| 5. | Масса поглотителя химического известкового (ХП-И), кг, не менее | 2 | 1,6 |
| 6. | Величина постоянной подачи кислорода, л/мин | 1,4±0,1 | 1,4±0,1 |
| 7. | Полезная вместимость дыхательного мешка, л, не менее | 4,5 | 4,5 |
| 8. | Габаритные размеры, мм: Длина Ширина высота | 450±5 375±2 165±5 | 455±5 340±2 138±2 |
| 9. | Масса респиратора без лицевой части, кг, не более: - без кислорода, ХП-И охлаждающего элемента и крышки холодильника - в снаряженном виде без охлаждающего элемента и крышки холодильника - в снаряженном виде с охлаждающим элементом и крышкой холодильника | 8,5 11,0 11,8 | 7,0 9,0 9,8 |
| 10. | Герметичность системы высокого и редуцированного давления кислорода | Утечки не должно быть |  |
| 11. | Герметичность воздуховодной системы: - падение давления при начальном давлении 800 Па (80 мм вод.ст.). па/мин. (мм вод.ст.), не более - повышение давления при начальном разряжении 800 Па (80 мм вод.ст.). па/мин. (мм вод. ст.),не более | 50(5) 50(5) |  |
| 12. | Постоянная подача кислорода при давлении в баллоне 19±1 МПа (190±10 кгс/см2), л/мин | 1,4±0,1 |  |
| 13. | Разряжение, при котором должен открываться легочный автомат при отсосе 10 л/мин., Па (мм вод. ст.) | 200±100 (20±10) |  |
| 14. | Давление, при котором должен открываться избыточный клапан, Па (мм вод. ст.) | 200±100 (20±10) |  |

Состав респиратора

| Респиратор Р-30 |  |  | Респиратор Р-34 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| Р12.00.01.000 | Клапан дыхательный | 2 | РХС.00.020 | Ремень поясной | 1 |
| Р12.17.00.000 | Гарнитур головной | 1 | Р12.00.01.000 | Клапан дыхательный | 2 |
| Р30.00.050 | Холодильник | 1 | Р12.17.00.000 | Гарнитур головной | 1 |
| Р30.00.200 | Мешок дыхательный | 1 | Р30.00.050 | Холодильник | 1 |
| Р30.05.000 | Система шланговая | 1 | Р30.05.000 | Система шланговая | 1 |
| Р30.00.500 | Клапан избыточный | 1 | Р30.00.500 | Клапан избыточный | 1 |
| Р30.01.000 | Патрон регенеративный | 1 | Р30.00.300 | Капилляр с манометром | 1 |
| Р30.02.300 | Капилляр с манометром | 1 | Р30.02.000 | Блок кислородораспределительный | 1 |
| Р30.02.000 | Блок кислородораспределительный | 1 | Р30.00.090 | Свисток | 1 |
| Р30.03.000 | Баллон с вентилем | 1 | Р34.00.200 | Мешок дыхательный | 1 |
| Р12.16.00.000 | Ремень поясной | 1 | Р34.01.000 | Патрон регенеративный | 1 |
| Р30.00.020 | Амортизатор поясной | 1 | Р34.03.000 | Баллон с вентилем | 1 |
| Р30.00.030 | Ремень концевой | 2 | Р34.00.400 | Ремень плечевой | 1 |
| Р30.00.040 | Амортизатор плечевой | 1 | Р34.04.000 | Ранец респиратора | 1 |
| Р30.00.060 | Кольцо | 1 | Р34.06.000 | Комплект сменных частей (противодымные очки) | 1 |
| Р30.00.090 | Свисток | 1 | Р34.07.000 | Комплект запасных частей | 1 |
| Р30.00.100 | Щиток | 1 | Р34.08.000 | Комплект инструмента и принадлежностей на 3 респиратора | 1 |
| Р30.00.600 | Ремень плечевой | 2 |  |  |  |
| Р30.04.000 | Ранец респиратора | 1 |  |  |  |
| Р12.23.00.000 | Комплект сменных частей (противодымные очки) | 1 |  |  |  |
| Р30.07.000 | Комплект запасных частей | 1 |  |  |  |
| Р30.08.000 | Комплект инструмента и принадлежностей на 3 респиратора | 1 |  |  |  |

Комплект дополнительного оборудования

| № п/п | Наименование оборудование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Баллон кислородный с вентилем Р-30.07.020 | 36 |
| 2 | Баллон кислородный с вентилем Р-34.07.010 | 12 |
| 3 | Патрон регенеративный Р-30.07.010 | 36 |
| 4 | Патрон регенеративный Р-34.07.020 | 12 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику до конца апреля 2012г. с правом досрочной поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

13.Требования к потенциальному участнику:

13.1. Наличие собственной производственной базы или документов, подтверждающих право представлять завод-изготовитель и поставщика и его соисполнителей.