Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки:  поставка мотопомпы для перекачки нефтепродуктов МОДН «Заря» 120/70-К с двигателем YANMAR.

г. Краснокаменск

2013

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта

мотопомпа для перекачки нефтепродуктов МОДН «Заря»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Мотопомпа для перекачки нефтепродуктов МОДН «Заря» 120/70-К (далее мотопомпа) Мотопомпа должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 92-204-069-98 (или эквивалент с обязательным согласованием мотопомпы с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры и с предоставлением технических параметров, заверенной копии сертификата соответствия, разрешение на применение в условиях нефтебаз и АЗС на момент поставки).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Данная мотопомпа должна быть выпущена не ранее 2013 года, не бывшая в употреблении, не восстановленная, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

36 3194

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мотопомпа предназначена для перекачивания светлых и темных нефтепродуктов, загрязненных нефтепродуктов из емкостей, жидкостей вязкостью до 500 сСт с максимальной объемной концентрацией примесей твердых частиц не более 2%, максимальный размер твердых частиц до 5 мм и температурой перекачиваемой жидкости 0…900С. При аварийных ситуациях для сбора вязких жидкостей смешанных с песком, глиной и т.д., для базовых работ на нефтебазах и АЗС.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мотопомпа будет эксплуатироваться и должна обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха от -40°С до +40°С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период по ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра; Ед. изм.; Параметры эквивалента. Масса, кг, не более; кг; 115. Габаритные размеры, мм, не более. - длина; мм; 1160. - ширина; мм; 950. - высота; мм; 880. Подача; м3/час; 10-110. Напор; м; 34-5. Подача на номинальном режиме; м3/час; 70. Напор на номинальном режиме; м; 19. Высота всасывания, при n-3000 об/мин; м; 8. Высота всасывания на номинальном режиме; м; 7,5. Диаметр рабочего колеса; мм; 120. Дизельный двигатель YANMAR:. Модель; L100AE-SE DYS. Мощность двигателя; кВт (л.с.); 7,4 (10). Частота вращения вала насоса; об/мин,; 4200. Вид запуска; ручной. Количество цилиндров двигателя; шт; 1. Объем двигателя; см3; 406. Объем топливного бака; л; 5,5. Ход поршня; мм; 70. Габаритные размеры; см; 42х47х50. |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |
| Температура перекачиваемой жидкости | оС | 0-90 |
| Вязкость перекачиваемой жидкости | сСт | 500 |
| Плотность перекачиваемой жидкости | кг/м3 | 1000 |
| Максимальная объемная концентрация примесей твердых частиц в перекачиваемой жидкости | % | 2 |
| Максимальный размер твердых частиц | мм | 5 |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |  |
| Поставщик гарантирует Заказчику, что у приобретаемой мотопомпы ресурс до первого среднего ремонта составляет 28000 часов в течении срока службы 3 года. Межремонтный ресурс 1000 часов при одном ремонте по техническому состоянию в течении срока службы 1 год. |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |
| Отсутствуют |  |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |
| Мотопомпа должна быть укомплектована следующим оборудованием: -оседиагональным насосом, коррозионностойкого исполнения из нержавеющих сталей деталей насоса; - дизельный двигатель Yanmar L100AE-SE DYS; -металлической рамой с ограждающим каркасом; -пневматическими шинами; -всасывающим (с обратным клапаном) рукавом; -напорный рукав |  |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |  |
| Мотопомпа будет эксплуатироваться и должна обеспечивать бесперебойную работу при температуре воздуха от -40°С до +40°С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |  |
| Отсутствуют |  |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |
| Отсутствуют |  |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |  |
| Основной комплект поставки: -Мотопомпа для перекачки нефтепродуктов МОДН «Заря» 120/70-К с дизельным двигателем YANMAR; -металлическая рама с ограждающим каркасом; -пневматические шины; -всасывающий (с обратным клапаном) рукав; -напорный рукав; -комплект документации на русском языке (паспорт с отметкой о проведении заводских испытаниях, паспорт на двигатель, руководство по эксплуатации, каталог запасных частей двигателя, заверенную копию действующего сертификата соответствия или сертификата качества) Дополнительный комплект поставки (комплект ЗИП): -Шнек с валом – 1 шт; -фильтр обратного клапана – 1 шт; -кольцо уплотнительное – 2 шт; -ремень – 1 шт. Поставщик гарантирует заказчику, что стоимость дополнительного комплекта поставки входит в стоимость договора |  |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |  |
| Поставка оборудования производится с маркировкой завода-изготовителя данного оборудования |  |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |  |
| - поставка мотопомпы производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10. - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с упаковочным листом; - упаковка должна обеспечивать защиту мотопомпы от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке. |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой мотопомпы, документацией на русском языке (паспорт на мотопомпу, руководство по эксплуатации, каталог запасных частей двигателя), в герметичной водонепронецаемой упаковке; Исполнитель обязан поставить мотопомпу по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией перечень документов, подтверждающих качество поставляемой мотопомпы согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации и других нормативных документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Транспортирование мотопомпы может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта. При транспортировании мотопомпы ж/д или автомобильным транспортом должны выполняться условия: - мотопомпа должна быть законсервирована, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии; - Погрузка и выгрузка мотопомпы производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; - Оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным; - Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение мотопомпы осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование автомобиля осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретаемая мотопомпа отвечает ГОСТ 23660-79 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Заказчику устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков мотопомпы в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Мотопомпа должна соответствовать ТУ 92-204-069-98, требованиям предъявляемых к техническим характеристикам мотопомпы, заявляемых в данном техническом задании. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемое оборудование соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». ГОСТ Р 52 743-2007 «насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности». Всасывающий и напорный рукава должны соответствовать классу Б и изготавливать ся в антистатическом исполнении по ГОСТ 5398-76 «Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку одной мотопомпы с комплектом ЗИП, документации (паспорт изделия, паспорт дизельного двигателя, руководство по эксплуатации), в соответствии с Приложением №1 (спецификация) Договора поставки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗИП | Запасные Инвентарные Принадлежности |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | °С | Градус Цельсия |
| 4 | кг | Килограмм |
| 5 | шт | Штуки |
| 6 | л.с. | Лошадиная сила |
| 7 | об/мин | Оборотов в минуту |
| 8 | сСт | Сантистокс |
| 9 | мм | Миллиметров |
| 10 | кВт | Киловатт-час |
| 11 | % | Процент |
| 12 | м | Метров |
| 13 | м3 | Метров кубических |

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/

Быков А.Ф.

2-64-11