Том 2 Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: клапаны запорные чугунные

Новоуральск

2015 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку клапанов запорных чугунных

.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Клапан 15кч16п1 Ду50 Ру25 исп.1 – 10 шт 2. Клапан 15кч18п Ду32 Ру16 – 33 шт 3. Клапан 15кч19п Ду25 Ру16 – 94 шт 4. Клапан 15кч16п1 Ду65 Ру 25 – 11 шт 5. Клапан 15кч18п1 Ду25 Ру16 С – 157 шт 6. Клапан 15кч16п1 Ду40 – 20 шт 7. Клапан 15кч19п(34п) Ду50 – 63 шт 8. Клапан 15ч8п2 Ду15 Ру16 – 20 шт 9. Клапан 15кч18п Ду20 Ру16 – 20 шт 10. Клапан 15кч18п Ду25 Ру16 – 15 шт 11. Клапан 15кч18п1 Ду15 Ру16 – 370 шт 12. Клапан 15кч18п Ду20 Ру16 – 250 шт 13. Клапан 15кч16п Ду32 Ру25 – 20 шт 14. Клапан 15кч16п Ду50 Ру25 – 20 шт 15. Клапан 15кч19п1 Ду25 Ру16 – 15 шт 16. Клапан 15кч16нж Ду50 Ру16 – 10 шт 17. Клапан 15кч16нж Ду40 Ру16 – 10 шт 18. Клапан 15кч16нж Ду32 Ру16 – 10 шт 19. Клапан 15кч18п Ду15 Ру16 – 108 шт или эквивалент. Критерии эквивалентности см. п. 4.1

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

372230

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перекрытие и регулировка в трубопроводах потока рабочих сред таких как вода, воздух, пар, аммиак

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

см. п. 4.1

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16п1 Ду50 Ру25 исп.1, среда - вода, пар до +225С, материал корпуса – ковкий чугун, L230mm H235mm, m не менее 11,9kg, привод – ручной (маховик) 2. Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16, среда – вода, пар, воздух до +225С, материал корпуса –ковкий чугун, класс герметичности – D, L140mm H132mm, m не менее 2,1kg, привод – ручной (маховик) 3. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п Ду25 Ру16, среда - вода, пар до +225С, материал корпуса – ковкий чугун, L120mm, m не менее 2,7kg, класс герметичности – D, привод – ручной (маховик) 4. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16п1 Ду65 Ру25, среда - вода, пар до +225С, материал корпуса – ковкий чугун, L290mm H303mm, m не менее 25kg 5. Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п1 Ду25 Ру16, среда – вода, пар, воздух до +225С, материал корпуса –ковкий чугун, класс герметичности – С, L120mm H132mm, m не менее 1,4kg, привод – ручной (маховик) 6. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16п1 Ду40 Ру25, среда - вода, пар до +225С, материал корпуса – ковкий чугун, L200mm H235mm, m не менее 9,6kg, привод – ручной (маховик) 7. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п (34п) Ду50 Ру16, среда - вода, пар до +225С, материал корпуса – ковкий чугун, L200mm, m не менее 8,0kg, , класс герметичности – D, привод – ручной (маховик) 8. Клапан запорный проходной фланцевый 15ч8п2 Ду15 Ру16, среда - вода, пар до +225С, материал корпуса – ковкий чугун, L90mm,Hmin110mm, Hmax120mm, m не более 0,75kg, привод – ручной (маховик) 9. Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16, среда – вода, пар, воздух до +225С, материал корпуса –ковкий чугун, класс герметичности – D, L100mm H110mm, m не менее 0,9kg, привод – ручной (маховик) 10. Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16, среда – вода, пар, воздух до +225С, материал корпуса –ковкий чугун, класс герметичности – D, L120mm H132mm, m не менее 1,4kg, привод – ручной (маховик) 11. Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п1 Ду15 Ру16, среда – вода, пар, воздух до +225С, материал корпуса –ковкий чугун, класс герметичности – D, L120mm H132mm, m не менее 1,4kg, привод – ручной (маховик) 12. Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16, среда – вода, пар, воздух до +225С, материал корпуса –ковкий чугун, класс герметичности – D, L100mm H110mm, m не менее 0,9kg, привод – ручной (маховик) 13. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16п Ду32 Ру25, среда – аммиак жидкий и газообразный от-30С до +150С, материал корпуса – ковкий чугун, L180mm H224mm, m не менее 7,1kg, привод – ручной (маховик) 14. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16п Ду50 Ру25, среда – аммиак жидкий и газообразный от-30С до +150С, материал корпуса – ковкий чугун, L230mm H235mm, m не менее 11,9kg, привод – ручной (маховик) 15. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п1 Ду25 Ру16, среда - вода, пар до +225С, материал корпуса – ковкий чугун, L120mm, m не менее 2,7kg 16. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16нж Ду50 Ру16, среда – пар перегретый до +300С, материал корпуса – ковкий чугун, L230mm H235mm, m не менее 11,9kg, привод – ручной (маховик) 17. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16нж Ду40 Ру16, среда – пар перегретый до +300С, материал корпуса – ковкий чугун, L200mm H235mm, m не менее 9,6kg, привод – ручной (маховик) 18. Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16нж Ду32 Ру16, среда – пар перегретый до +300С, материал корпуса – ковкий чугун, L180mm H224mm, m не менее 7,1kg, привод – ручной (маховик) 19. Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16, среда – вода, пар, воздух до +225С, материал корпуса –ковкий чугун, класс герметичности – D, L90mm H110mm, m не менее 0,7kg, привод – ручной (маховик)

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

не требуется

Подраздел 4.3. Требования по надежности

см. п. 4.1

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

см. п. 4.1

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

см. п. 4.1

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

не требуется

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

не требуется

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

не требуется

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

все изделия номерные, наличие на корпусе фирменного знака завода – изготовителя, маркировки изделия, Ду, Ру

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Арматура должна поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждения или коррозии и т.д., при перевозке смешанным транспортом с учетом перевозок в пути.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1. Паспорт на изделие с отметкой ОТК 2. сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТС) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) или действующее разрешение на применение запорной арматуры, выданного ФСЭТиАН. На момент поставки обязательно предоставление сертификата соответствия регламенту безопасности машин и оборудования.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

в соответствии с паспортами на арматуру, но не менее 18 месяцев со дня поставки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должна; Регламентируются Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)ПОСТАВКИ

Согласно договору

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация предоставляется на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

И.о. начальника ОМТС                           __________________       	 Фоменко Б.Н.

(подпись)

Инженер по комплектации                    __________________           Родичев А.П.

(подпись)