|  | Приложение № 1 к Договору №____ от «____»_________2013 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение аналитических исследований бороздовых, керновых и литохимических проб по объекту «Верхне-Брянтинский» в 2013 – 2014 гг.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Подготовка и аналитические испытания бороздовых, керновых и литохимических проб золото, серебро и комплекс сопутствующих компонентов Верхне-Брянтинской лицензионной площади.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Аналитические исследования проб

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

- - определение содержания золота, серебра и комплекса сопутствующих компонетов в рудах и вмещающих породах; - осуществление внутреннего и внешнего контроля правильности выполнения анализов.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Нет

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- пробоподготовка бороздовых, керновых и литохимических проб; - аналитические исследования проб; - передача результатов аналитических исследований Заказчику; - передача дубликатов проб и аналитических остатков по актам Заказчику;

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

| Подраздел 4.1 Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образцы проб |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Виды лабораторных работ | Ед. изм. | объем работ |
| 1 | Пробоподготовка |  |  |
| 1.1 | Сушка, дробление и измельчение (75 мкм) проб весом до 3,5 кг | проб | 500 |
| 1.2 | Сушка проб весом более 3,5 кг | проб | 100 |
| 1.3 | Дробление проб весом - 10,3 кг | проб | 100 |
| 1.4 | Измельчение проб до 75 мкм, 50-100 гр. | проб | 12875 |
| 1.5 | Измельчение проб до 75 мкм, до 500 гр. | проб | 100 |
| 2 | Аналитические работы |  |  |
| 2.1 | ICP AES 32 элемента | проб | 13643 |
| 2.2 | Au - пробирный с АА окончанием, навеска 50 г, предел обнаружения 0,01-10 г/т | проб | 100 |
| 2.3 | Ag - атомно-абсорбционный анализ | проб | 100 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Проведение аналитических испытаний по аттестованным методикам (в соответствии с областью аккредитации). Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) на техническую компетентность и независимость, и на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 2.4.2. Проведение внутреннего лабораторного контроля правильности, воспроизводимости результатов анализов в соответствии с инструктивными требованиями. Использование для контроля качества стандартных образцов (СО). 2.4.3. Наличие компьютерной системы регистрации, обработки и выдачи аналитических данных. 2.4.4. Возможность оперативного доступа к аналитическим данным по электронной почте. Работы выполняются в следующей последовательности по мере поступления проб к Исполнителю: Год, - месяц,; Количество проб. 2013 г. - Декабрь; 3000. 2014 г. - июль; 1000. - август; 3000. - сентябрь; 3000. - октябрь; 2000. - ноябрь; 1000. - декабрь; 475.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Сдача результатов заказчику

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

Соответствие инструктивным требованиям по аналитическим работам, выполнение испытаний в соответствии с областью аккредитации, соответствие ОСТ 41-08-272-04 Управление качеством аналитических работ. Методы геологического контроля качества аналитических работ, Москва, 2004 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Нет

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Соответствие инструктивным требованиям по аналитическим работам, выполнение испытаний в соответствии с областью аккредитации, соответствие ОСТ 41-08-272-04 Управление качеством аналитических работ. Методы геологического контроля качества аналитических работ, Москва, 2004 г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Декабрь 2013 - Декабрь 2014

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

- Результаты аналитических исследований направляются Заказчику в электронном виде (в формате Excel) по мере выполнения. Протоколы анализов направляются по почте после оплаты выполненных работ в соответствии с графиком.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Приемка и оценка качества результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. нормативной документацией Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее МПР и Э РФ), Государственной комиссией по запасам (далее ГКЗ) и условиями настоящего Договора.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Форма отчётной документации Окончательный отчет составляется в 3 экз. в цифровом и аналоговом виде.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Рассылка отчётных материалов.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Главный специалист, геолог				  			А.А. Данилов