Приложение №4

к договору №____________

от «__»________20__г.

Техническое задание

на поставку лебедок электрических монтажных ЛМ-3,2

- Наименование поставляемого товара

1.1. Лебедка электрическая монтажная ЛМ-3,2 (далее ЛМ-3,2).

1.2.Данное оборудование приобретается для рудника №6 ШПУ ОАО «ППГХО»

1.3. Оборудование должно быть изготовлено по ТУ 24.01.05.20-90, и климатическому исполнению У5 по ГОСТ 15150-69 или  «аналога» (с обязательным согласованием с инициатором закупки и предоставлением копии сертификата качества, сертификата соответствия).

- Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Лебедка ЛМ-3,2 предназначена для подъема и перемещения грузов при производстве монтажных работ и комплектации подъемных устройств. Конструкция лебедки обеспечивает ее крепление на жестком фундаменте. Агрегаты изготавливаются для общего применения в климатическом исполнении У  по ГОСТ 15150-69

Условия эксплуатации электрической лебедки:

- окружающая среда – не взрывоопасная;

- температура окружающей среды от плюс 40°С до минус 40 °С;

- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;

- режим работы – легкий;

- рабочее напряжение 380В, частота тока 50Гц.

Комплект поставки ЛМ-3,2

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лебедка монтажная ЛМ-3,2, агрегатированная (тормоз колодочный, толкатель электрогидравлический, электро-двигатель лебедки, редуктор лебедки, барабан лебедки, рама под агрегат) | к-т. | 1 |
| 2 | Документация (инструкция по эксплуатации ЛМ-3,2, паспорт (формуляр), копия сертификата соответствия, разрешение на применение) | к-т. | 1 |

2.2. Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение (ЛМ-3,2) | Значение (аналог) |
| --- | --- | --- |
| Макс. тяговое усиление на канате, т | 3,2 | Не менее 3,2 |
| Канатоемкость барабана, м | 250 | Не менее 250 |
| Скорость навивки каната на 1-м слое, м/с | 0,28 | 0,3±0,02 |
| Диаметр троса, (каната)мм | 18 | Не более 18 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 | Не более 11 |
| Тип тормоза | ТКГ-200 | ТКГ-200 |
| Вес лебедки без каната, кг | 1000 | Не более 1000 |
| Габариты, мм | 1115×1430×745 | 1115×1430×745 |
| Диаметр барабана, мм | 270 | Не более 270 |

3. Требования к количеству поставляемого товара

3.1. Согласно Приложению №1 (спецификация), к договору.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с вложенным упаковочным листом.

4.2. Поставку оборудования произвести с комплектом документации на поставляемое оборудование, на русском языке, в герметической водонепроницаемой упаковке.

Оборудование поставляется  агрегатированным, т.е. в сборе.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1. Устранять недостатки по гарантийным обязательствам, в срок до 45 календарных  дней с момента обнаружения.

5.2. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара

6.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара

7.1. Качество и безопасность  поставляемого оборудования  должно соответствовать ТУ 24.01.05.20-90, а также соответствовать действующим ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ Р12.1.019-2009 – «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара.

8.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

8.2. Поставщик гарантирует, что поставляемое  оборудование новое, выпущенное не ранее  2012 г., не используемое ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также лебёдок, собранных из восстановленных узлов и деталей.

8.3. Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

10. Требования к потенциальному участнику:

10.1.Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

10.2.Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

Инициатор закупки:

Заместитель директора  проекта «Освоение Аргунского и

Жерлового месторождений (рудник №6)»				                       Мораш А.В.

Инженер-механик проекта 							                     Кузьмин В.Ф.

Согласовано:

Главный механик ОАО «ППГХО» 					                    Зинкевич А.Т.

От Покупателя__________От Поставщика___________