Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:		 			УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-			Заместитель Председателя

Заказчика							Закупочного комитета

______________ Р.З. Чапаев				______________ Г.В.Комаров

«   »                   2014 г. 					«   »                   2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение ремонта здания.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Ремонт здания согласно ведомостям объемов работ. |
|  | 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | 1.Ведомость объемов работ № 12-075эз. 2.Ведомость объемов работ № 13-246эз. 3.Ведомость объемов работ № 13-257/1эз. 4.Ведомость объемов работ № 13-259/1эз. 5.Ведомость объемов работ № 013-320. 6.Ведомость объемов работ № 013-321. 7.Ведомость объемов работ № 013-322. 8.Ведомость объемов работ № 013-323. |
|  | 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 1. Допускается досрочное выполнение работ. 2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 3. Проект договора подряда приведен в Приложении №5. |
|  | 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. |
|  | 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ. |
|  | 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех. надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53. |
|  | 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). |

Приложение № 1

Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (1-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

| № п/п | Наименование должности или структурного подразделения | Требования к численности работников | Требования к стажу работников | Требования к образованию, специальностям и специализациям работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководство: |  |  |  |  |
| 1 | Генеральный директор (директор). | 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет. | Высшее образование. |
| 2 | Технический директор (Главный инженер). | 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет. | Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности. |
| 3 | Заместитель генерального директора (директора) по строительству. | 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет. | Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |
| ИТР: |  |  |  |  |
| 1 | Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества. | Не менее 2 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества). |
| 2 | Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами). | Не менее 2 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по системе Управления проектами |
| 3 | Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию. | Не менее 6 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | Не менее 3 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. Не менее 1человек. по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |
| 4 | Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности. | Не менее 4 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |
| 5 | Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров. | Не менее 2 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности |
| 6 | Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности. | Не менее 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 12-075эз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт комнаты. 2-ой этаж. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.7 |
| 2 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7 |
| 3 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.7 |
| 4 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0.7 |
| 5 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.43 |
| 6 | Установка решеток | 100 шт. изделий | 0.02 |
| 7 | Решетки горизонтальные | шт. | 2 |
| 8 | Установка лючков сантехнических 200х300 мм | 1 решетка | 2 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 |
| 11 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.43 |
| 12 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.25 |
| 13 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0.03 |
| 14 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0.43 |
| 15 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 0.43 |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.43 |
| 17 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.43 |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.3 |
| 19 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.01 |
| 20 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.1 |
| 21 | Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | м | 10 |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.033 |
| 23 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм | м | 3.33 |
| 24 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.06 |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.12 |
| 26 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.01 |
| 27 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА16-122-0.6П | м | 1 |
| Раздел 2. Электроосвещение. |  |  |  |
| 28 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.02 |
| 29 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.2 |
| 30 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.2 |
| 31 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.16 |
| 32 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 | шт. | 16 |
| 33 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 6.4 |
| 34 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 6.4 |
| 35 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 |
| 36 | Выключатели ВК | шт. | 3 |
| 37 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1 |
| 38 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести. ВВг-LS 0.66 кВ сеч.3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.05 |
| 39 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной ВВг-LS 0.66 кВ сеч.3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.05 |
| 40 | Разветвительная коробка: У994 | шт. | 3 |
| 41 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.34 |
| 42 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 34 |
| 43 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.08 |
| 44 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 8 |
| 45 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 1.7 |
| 46 | Кабель витая пара UTP 2х2х0,53 неэкран. (бухта-305м) | км | 0.1 |
| 47 | Кабель телефонный ТППэп 0.5*20 | м | 50 |
| 48 | Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2 | 1000 м | 0.02 |
| 49 | Розетка микрофонная | 1 шт. | 9 |
| 50 | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
| 51 | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4 | шт. | 8 |
| 52 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 53 | Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ | шт. | 2 |
| 54 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи | 1 |
| 55 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: низкочастотного | 10 концов кабеля | 0.8 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13-246эз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Площадка перед входом в здание. |  |  |  |
| 2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.18 |
| 3 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 18 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: бетонных | 100 м3 конструкций | 0.04 |
| 5 | Устройство бетонных основания | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.02 |
| 6 | Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | 100 м2 покрытия | 0.2 |
| 7 | Установка решетки для чистки обуви | 100 шт. изделий | 0.02 |
| 9 | Решетка | п.м | 1.2 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13-257/1эз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Туалеты. Ремонтные работы. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Водопровод. |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 2 | Коллектор с краном FK3821 3421 | шт | 1 |
| 3 | Коллектор с краном FK3822 112 | шт | 2 |
| 4 | Регулирующий коллектор FK3856 С1 | шт | 2 |
| 5 | Регулирующий коллектор FK3821 3421 | шт | 2 |
| 6 | Кран шаровой Gia R251D B-B 20 мм | шт | 2 |
| 7 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным с инсталяцией | 10 компл. | 0.4 |
| 8 | Система инсталяции GROHE | шт | 4 |
| 9 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | шт. | 4 |
| 10 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 4 |
| 11 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.4 |
| 12 | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым | компл. | 4 |
| 13 | Смеситель OSKARO | шт | 4 |
| 14 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 8 |
| 15 | Установка писсуаров: настенных | 10 компл. | 0.1 |
| 16 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 1 |
| 17 | Писсуар Domino | шт | 1 |
| 18 | Накладная панель с кнопочным управлением | шт | 1 |
| 19 | Смывное устройство для писсуара инфракрасное | шт | 1 |
| 20 | Установка смесителей(для уборки) | 10 шт. | 0.2 |
| Заголовок |  |  |  |
| 21 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм | 1 решетка | 4 |
| Раздел 2. Электроосвещение. |  |  |  |
| Кабельные изделия. |  |  |  |
| 22 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1 |
| 23 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.102 |
| 24 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 1 |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.102 |
| 26 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 1 |
| 27 | Трубы полиэтиленовые гофрированная д 25 мм | м | 100 |
| Электрооборудование. |  |  |  |
| 28 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 29 | Выключатели двухклавишный | шт. | 4 |
| 30 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 31 | Розетка штепсельная | шт. | 4 |
| 32 | Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм | шт. | 4 |
| 33 | Разветвительная коробка Elso 527230 | шт. | 4 |
| 34 | Электрополотенце | 1 шт. | 2 |
| 35 | Автоматическая рукосушилка OSKO | шт | 2 |
| 36 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0.3 |
| 37 | Светильник точечный марки R63, неповоротный, с накладным стеклом, золото | шт. | 30 |
| 38 | Лампы концентрированного светораспределения типа: ЗК | 10 шт. | 3 |
| Раздел 3. Общестроительные работы. |  |  |  |
| Демонтаж. |  |  |  |
| 39 | Разборка вентиляционных коробов : одинарных | 100 м2 поверхности коробов | 0.12 |
| 40 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.326 |
| 41 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0.326 |
| 42 | Разборка покрытий полов: из рубероида | 100 м2 покрытия | 0.326 |
| 43 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 3.26 |
| Общестроительные работы. |  |  |  |
| 44 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.326 |
| 45 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.326 |
| 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза пола | 100 м2 покрытия | 0.326 |
| 47 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.326 |
| 48 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.14 |
| 51 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.154 |
| 52 | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 15.86 |
| 53 | Устройство столешниц из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.23 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза | 100 м2 покрытия | 1.39 |
| 55 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1.483 |
| 56 | Облицовка стен зеркалами : по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0.23 |
| 57 | Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной: 5, 6 мм | м2 | 23.41 |
| 58 | Устройство: потолков реечных | 100 м2 поверхности облицовки | 0.326 |
| 59 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 8 |
| 60 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.06 |
| 61 | Скобяные изделия для блоков входных дверей | компл. | 4 |
| 62 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 6 |
| 63 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 4 |
| 64 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.51 |
| 65 | Установка решеток радиаторных | 100 шт. изделий | 0.06 |
| 66 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 4.32 |
| 67 | Установка лючков | 1шт | 15 |
| 68 | Устройство перегородок из ЛДСП | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.16 |
| Раздел 4. Вентиляция. |  |  |  |
| 69 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм с фасониной | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1134 |
| 70 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм | м2 | 11.34 |
| 71 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 2 |
| 72 | Вентиляторы осевые в воздуховод | компл. | 2 |
| 73 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 10 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13-259/1эз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт подпорной стенки и прилегающей территории к зданию. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подпорная стенка. |  |  |  |
| 1 | Установка блоков стен массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.22 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.029 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0483 |
| 5 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 4.83 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0483 |
| 7 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм | м3 | 4.83 |
| 8 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.021 |
| 9 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 2.142 |
| 10 | Установка блоков подпорных стен массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 1.04 |
| 11 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 104 |
| 12 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.322 |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.864 |
| 14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.732 |
| 15 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.732 |
| 16 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 1.0143 |
| 17 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 101.4 |
| Раздел 2. Ремонт прилегающей территории. |  |  |  |
| 18 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0.14 |
| 19 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.1008 |
| 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.2 |
| 21 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-03 | 1000 м2 покрытия | 0.2 |
| 22 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.45 |
| 23 | Камни бортовые: БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 45 |
| 24 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 25 |
| 25 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 25 |
| 26 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 15.4 |
| 27 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 6 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-320 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт л/клетки и тамбура (2 шт.). Общестроительные работы. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.0836 |
| 2 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м решетки | 0.11 |
| 3 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0.55 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.372 |
| 5 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 | 0.2 |
| 6 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0.062 |
| Раздел 2. Ремонтные работы. |  |  |  |
| Полы. |  |  |  |
| 7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: "Бетоконтакт" грунтовкой, первый слой (ступени ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.58 |
| 8 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 12.8 |
| 9 | Устройство бетонного основания | 100 м3 бетона | 0.002 |
| 10 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -0.204 |
| 11 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.204 |
| 12 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1848 |
| 13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: "Бетоконтакт" грунтовкой, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5468 |
| 14 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 25 |
| 15 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0.282 |
| 16 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0.11 |
| 17 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м плинтуса | 0.55 |
| 18 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | 5.6 |
| Ограждения лестниц. |  |  |  |
| 19 | Устройство металлических ограждений | 100 м ограждения | 0.37 |
| 20 | Ограждения лестниц | м | 37 |
| Двери. |  |  |  |
| 21 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1218 |
| 22 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -12.18 |
| 23 | Блоки дверные алюминиевые 1500*2400 | шт | 1 |
| 24 | Блоки дверные алюминиевые 900*2100 | шт | 5 |
| 25 | Облицовка дверных откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.0786 |
| 26 | Сплошная шпатлевка при окраске по сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0786 |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0786 |
| 28 | Облицовка оконных откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.1002 |
| 29 | Сплошная шпатлевка при окраске по сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1002 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1002 |
| 31 | Устройство поливинилхлоридных уголков на клее для облицовки откосов | 100 м | 0.3342 |
| 32 | Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | м | 33.75 |
| 33 | Монтаж финишного профиля | 100 м | 0.33 |
| 34 | Профиль финишный | м | 33.3 |
| Отделочные рабрты. |  |  |  |
| 35 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.249 |
| 36 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0.226 |
| 37 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 10 |
| 38 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (Лестничные марши) | 100 м2 потолка | 0.3455 |
| 39 | Тяга подвеса | шт. | 23 |
| 40 | Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.694 |
| 41 | Выведение пятен масляной краской ранее окрашенных стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 |
| 42 | Выведение пятен масляной краской ранее окрашенных потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 |
| 43 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.22 |
| 44 | Сплошная шпатлевка при окраске по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3125 |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.3455 |
| 46 | Грунтовка акриловая | т | 0.0045 |
| 47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3455 |
| 48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.85 |
| 49 | Грунтовка акриловая | т | 0.0371 |
| 50 | Сплошная шпатлевка при окраске по штукатурке стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4 |
| 51 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый вручную | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.4 |
| 52 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.19 |
| 53 | Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.214 |
| 54 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза | 100 м2 поверхности стен | 0.214 |
| 55 | Краска водоэмульсионная ВЭАК | т | 0.0034 |
| 56 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.284 |
| 57 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.041 |
| 58 | Сэндвич - панели | м2 | 4.31 |
| 59 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0.165 |
| 60 | Устройство профиля финишного поливинилхлоридного: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.165 |
| 61 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 п. м | 0.02 |
| 62 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм | м | 2 |
| 63 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.01 |
| 64 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 1.58 |
| 65 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3 |
| 66 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 3 |
| Раздел 3. Электроосвещение. |  |  |  |
| 67 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 68 | Выключатель | шт. | 4 |
| 69 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1.8 |
| 70 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.18 |
| 71 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.25 |
| 72 | Офисный потолочный светодиодный светильник Barrus Group ДВО01-32-001 | шт. | 25 |
| 73 | Установка конструкций подвесных потолков в местах установки светильников | 1 т стальных элементов | 0.005 |
| 74 | Подвес прямой | шт. | 20 |
| 75 | Вентилятор | 1 шт. | 1 |
| 76 | Вентиляторы | компл. | 1 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-321 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт л/клетки. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Разборка. |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.0356 |
| Раздел 2. Ремонтные работы. |  |  |  |
| Полы. |  |  |  |
| 2 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м плинтуса | 0.679 |
| 3 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | 6.6 |
| Лестничные ограждения. |  |  |  |
| 4 | Устройство металлических ограждений | 100 м ограждения | 0.25 |
| 5 | Ограждения лестниц (хромированные) | м | 25 |
| Двери. |  |  |  |
| 6 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.014 |
| 7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1068 |
| 8 | Монтаж стальных наличников | 100 м | 0.45 |
| 9 | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 45 |
| 10 | Блоки дверные алюминиевые 700*2000 | шт | 1 |
| 11 | Блоки дверные алюминиевые 1500*2400 | шт | 3 |
| 12 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом | компл. | 4 |
| 13 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 5 |
| 14 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 5 |
| 15 | Облицовка дверных откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.0393 |
| 16 | Сплошная шпатлевка при окраске по сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0393 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0393 |
| Отделочные работы. |  |  |  |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.216 |
| 19 | Декоративное покрытие "под мрамор" ("венецианская штукатурка") оштукатуренных стен внутри помещений: составом "Raffaello decor stucco" | 100 м2 | 1.761 |
| 20 | Состав "Raffaello decor stucco" для декоративных покрытий | кг | 190.9 |
| 21 | Устройство потолочного плинтуса (молдинги высотой до 100 мм) на клее | 100 м плинтуса | 0.633 |
| 22 | Молдинг 1.51.121 | шт | 11 |
| 23 | Молдинг 1.51.115 | шт | 22 |
| 24 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.068 |
| 25 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: обоями "Гибкий камень" | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.429 |
| 26 | Обои "Гибкий камень" | м2 | 49.33 |
| 27 | Клей для "Гибкого камня" | кг | 51.6 |
| 28 | Покрытие поверхности облицовки стен за 1 раз | 100 м2 покрытия поверхности | 0.429 |
| 29 | Средство защиты | кг | 10.75 |
| 30 | Установка решеток ограждения радиаторов | 100 шт. изделий | 0.03 |
| 31 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 2.16 |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.512 |
| 33 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 1.62 |
| 34 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.2 |
| 35 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0.2 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-322 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кабинетов 1-го этажа. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Разборка. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 2.211 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1.49 |
| Раздел 2. Ремонтные работы. |  |  |  |
| 3 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.36 |
| 4 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.36 |
| 5 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0.3 |
| 6 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 1.575 |
| 7 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 1.575 |
| 8 | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 2.171 |
| 9 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ " (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 221.4 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1.49 |
| 11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.08 |
| 12 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 8.4 |
| 13 | Облицовка стен по готовому каркасу отбойной доской из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0.36 |
| 14 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 36.9 |
| 15 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой с проемом под решетки радиаторных ограждений | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.24 |
| 16 | Установка радиаторных ограждений | 100 шт. изделий | 0.08 |
| 17 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 8 |
| 18 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.858 |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.5 |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1.5 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы. |  |  |  |
| 21 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.3 |
| 22 | Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 120 мм | 100 м | 1.755 |
| 23 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.09 |
| 24 | Выключатели | шт. | 9 |
| 25 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.34 |
| 26 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.4 |
| 27 | Розетка телефонная Legrand | шт. | 40 |
| 28 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 3 |
| 29 | Розетка открытой проводки четырехместная с заземлением | шт. | 18 |
| 30 | Розетка телефонная штепсельная 2-х местная | шт. | 9 |
| 31 | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 3 |
| 32 | Подрозетник под РПВ-1 | шт. | 3 |
| 33 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной | 100 м кабеля | 2.03 |
| 34 | Кабель витая пара UTP 4х2х0,53 неэкран | км | 0.203 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-323 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт коридора 1-го этажа. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Разборка. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.26 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.735 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.738 |
| 4 | Разборка в зданиях и сооружения цементных стяжек толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 0.998 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.5118 |
| 6 | Очистка вручную поверхности стен от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 2.256 |
| 7 | Разборка обрамлений подпольных каналов угловой сталью | 1 т | 0.11 |
| Раздел 2. Ремонтные работы. |  |  |  |
| 8 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1.11 |
| 9 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.01 |
| 10 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1.01 |
| 11 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.01 |
| 12 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 1.01 |
| 13 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.735 |
| 14 | Засыпка каналов песком | 1 м3 изоляции | 5 |
| 15 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.84 |
| 16 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | -0.8568 |
| 17 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.8568 |
| 18 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.46 |
| 19 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 48.3 |
| 20 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.291 |
| 21 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.2208 |
| 22 | Блоки дверные алюминиевые 1500*2400 | шт | 6 |
| 23 | Блоки дверные алюминиевые 900*2100 | шт | 15 |
| 24 | Монтаж стальных наличников | 100 м | 1.96 |
| 25 | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 196 |
| 26 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом | компл. | 21 |
| 27 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.415 |
| 28 | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 | т | 0.0314 |
| 29 | Декоративное покрытие "под мрамор" ("венецианская штукатурка") оштукатуренных стен внутри помещений: составом "Raffaello decor stucco" | 100 м2 | 2.415 |
| 30 | Состав "Raffaello decor stucco" для декоративных покрытий | кг | 261.8 |
| 31 | Установка радиаторных ограждений | 100 шт. изделий | 0.05 |
| 32 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 5 |
| 33 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0.22 |
| 34 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 22.55 |
| 35 | Устройство металлических ограждений | 100 м ограждения | 0.05 |
| 36 | Ограждения лестниц | м | 5 |
| 37 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.5 |
| 38 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 10.5 |
| Раздел 3. Электроосвещение. |  |  |  |
| 39 | Кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.8 |
| 40 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.08 |
| 41 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 42 | Выключатель | шт. | 4 |
| 43 | Разветвительная коробка: УК-2 | шт. | 9 |
| 44 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.05 |
| 45 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 5 |
| 46 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.42 |
| 47 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. | 16.8 |
| 48 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 16.8 |
| 49 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 | шт. | 42 |

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86 1

БС 11.02.2014г