Приложение № 4

к документации по проведению открытого запроса предложений в электронной форме  №  НТГ-21/07/2014-09эзп

Согласовано

Главный  инженер

ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.А. Жулин

Техническое задание

| Щит MES 100.60.21 | Шкаф с монтажной панелью. Размеры высота 1000, ширина 600, глубина 210 мм. Класс защиты IP 56. корпус листовая сталь 1,2-1,5 мм (покрытие порошковое RAL 7035). Монтажная панель 2,0-2,5 мм (цинковое покрытие). Производство Провенто. |
| --- | --- |
| APC Back-UPS CS 650 | резервный ИБП |
|  | 1-фазное входное напряжение |
|  | выходная мощность 650 ВА / 400 Вт |
|  | 4.7 мин работы при полной нагрузке |
|  | 14.7 мин работы при половинной нагрузке |
|  | выходных разъемов: 4 |
|  | разъемов с питанием от батареи: 3 |
| DR-75-24 | Канал 1, Uвых = 24В, Iвых = 0…3.2А |
|  | Мощность: 75 Вт |
|  | Количество выходов: 1 |
|  | Механическая подстройка выходного напряжения: +16% / -0% |
|  | КПД: 80 % |
| ТРМ1А-Щ2-У-Р | Измеритель - регулятор одноканальный. Терморегулятор. Питание 220 В 50 Гц. Вход универсальный. Выход реле. |
| KPI 35 G 1/4 | Датчик реле давления. Выход однополюсной перекедной контакт. Диапазон настройки -0,2-8 бар. Подключение G 1/4. |
| ТСМУ-10-0,5-1 | Преобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ. Класс точности 0,5. Предназначен для измерения температуры наружного воздуха. Диапзон измерения -50 + 150. Выходной сигнал 4…20 мА. |
| ТСМУ-16-120-М-1-0,5 | Преобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ. Класс точности 0,5. Предназначен для измерения температуры наружного воздуха. Диапзон измерения -50 + 150. Выходной сигнал 4…20 мА. Длина 120 мм. Подсоединение метрическое. Без гильзы. |
| ДИ-001-120-УХЛ3.1-0,25-1 Мпа-42-t1-G2 | Датчик избыточного давления Корунд-ДИ. Исполнение УХЛ 3.1. Измеряемое давления 0…1МПа. Предел допускаемой погрешности 0,25%. Выходной сигнал 4….20 мА. Температурный диапазон 0…50 С. Подсоединение G 1/2". Уровень защиты IP 65. |
| Щит MES 40.30.21 | Шкаф с монтажной панелью. Размеры высота 400, ширина300, глубина 210 мм. Класс защиты IP 56. корпус листовая сталь 1,2-1,5 мм (покрытие порошковое RAL 7035). Монтажная панель 2,0-2,5 мм (цинковое покрытие). Производство Провенто. |
| 2ТРМ1А-Щ1-У-РР | Измеритель - регулятор двухкоканальный. Терморегулятор. Питание 220 В 50 Гц. Входы универсальные. Выход два реле. |
| 2дТС-025-50М.В.3.120 | Термометр сопротивления. 50 Ом. Медь. Диапазон измерения -50 + 180 С. Класс допуска В. Степень защиты IP 54. Схема подключения 3 проводная. Длина 120 мм. Количество элементов - 2. |
| дТС-025-100П.В.3.120 | Термометр сопротивления. 100 Ом. Платина. Диапазон измерения -50 + 500 С. Класс допуска В. Степень защиты IP 54. Схема подключения 3 проводная. Длина 120 мм. Количество элементов - 1. |

Начальник управления  ТАИиС  ООО «Нижегородтеплогаз»     ________________  А.Д. Шуватов