| Приложение №1 к договору подряда №_________ от _______________ Утверждаю: Первый зам. Генерального директора. главный инженер ФГУП «Атомфлот». _________________ М. М. Кашка. |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| на ремонт зданий компрессорной станции и трансформаторной подстанции №4 ФГУП "Атомфлот" по адресу: г.Мурманск-17 |  |  |  |  |
| г. Мурманск 23.05.2013 г. - Краткое описание объемов работ. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол-во |
| - Ремонт компрессорной станции |  |  |  |  |
|  | Разборки кирпичной кладки стен |  | м3 | 11,52 |
|  | Разборка железобетонных плит покрытия |  | шт. | 2 |
|  | Демонтаж люков канализационных металлических |  | шт. | 2 |
|  | Разборка железобетонных конструкций |  | м3 | 4,5 |
|  | Устройство щебеночной подсыпки |  | м3 | 0,67 |
|  | Разборка стальных труб диаметром до 300мм |  | м/п | 22,5 |
|  | Разборка металлоконструкций |  | т | 1 |
|  | Разборка мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали |  | м2 | 40 |
|  | Разборка наружных фонарей ДРЛ |  | шт. | 3 |
|  | Демонтаж калиток металлических |  | шт. | 3 |
|  | Разборка металлического ограждения h до 2м (сетка рабица) |  | м/п | 37 |
|  | Демонтаж железобетонных столбов h-1,8м, 15х15см |  | шт. | 14 |
|  | Ремонт металлической лестницы и площадки |  | м2 | 10 |
|  | Очистка металлических поверхностей щетками (лестниц, цистерн, дверей) |  | м2 | 60 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | м2 | 60 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 синего и серого цветов за 2 раза |  | м2 | 60 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу, с его устройством (профилированный лист С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием синего цвета RAL5005) |  | м2 | 398 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | м2 проемов | 58 |
|  | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | м2 проемов | 7,5 |
|  | Устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали синего цвета RAL5005 |  | м2 | 66 |
|  | Ремонт ступеней и площадки бетонной |  | м2 | 5 |
|  | Частичный ремонт бетонной отмостки |  | м2 | 5 |
|  | Установка уличных светильников L-STREET 72 (аналоги) |  | шт. | 3 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 10м трубчатых |  | м2 | 463 |
|  | Устройство секционного забора из сетки рабица (в металлической раме, стойки – проф.труба, сетка оцинк. 50х50 с полимерным покрытием синего цвета) - калитка (оцинкованные с полимерным покрытием синего цвета RAL5005) - 2,1х1,8 |  | м шт. | 37 2 |
| - Ремонт ТП-4 |  |  |  |  |
|  | Разборка мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали |  | м2 | 40 |
|  | Демонтаж металлических ворот |  | шт. | 2 |
|  | Демонтаж металлических дверей |  | м2 | 4,2 |
|  | Установка ворота для трансформаторных подстанций (металлические с жалюзийными решетками) -2 блока, 1 блок – с калиткой |  | м2 | 18,5 |
|  | Установка металлической противопожарной металлической двери для трансформаторных подстанций - 2шт. |  | м2 | 4,2 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу, с его устройством (профилированный лист С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием синего цвета RAL5005) |  | м2 | 237 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | м2 проемов | 15 |
|  | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | м2 проемов | 21 |
|  | Устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали синего цвета RAL5005 |  | м2 | 60 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 10м трубчатых |  | м2 | 272 |
|  | Очистка металлических поверхностей жалюзийных решеток щетками |  | м2 | 10 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | м2 | 10 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 синего и серого цветов за 2 раза |  | м2 | 10 |
|  | Частичный ремонт бетонной отмостки |  | м2 | 5 |
|  | Вывоз строительного мусора |  | т | 45 |

- Основные технические требования.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядных организаций. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации. Работы выполняются на действующей трансформаторной подстанции. Выполнение работ  согласно предоставленному ППР в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ Р М-016-2001, приказом от 13 января 2003 г. N6

- Правила контроля и приемки работ.

Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

- Условия комплектации материалами и оборудованием.

Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок. Поставляемые материалы должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

- Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость материалов, работ, упаковки, транспортные и иные расходы Поставщика.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Заказчик производит оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, акта оказанных услуг, подписанного обеими Сторонами, и счета-фактуры в течение 10 банковских дней после получения счета-фактуры.

- Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

- Сроки поставки

Начальный срок выполнения работ: «___» ________ 2013 г.

Конечный срок выполнения работ:   «___» ________ 2013 г.

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»					Ю.О. Медунецкая

Начальник котельной  ФГУП «Атомфлот»				Р.В. Медунецкий

Главный энергетик ФГУП «Атомфлот»					Д.В.Шурупов

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»					А.Л. Коротких

Начальник ЭМС ФГУП «Атомфлот»					А.А.Тимченко

Заместитель главного инженера –  начальник

Управления по базированию и строительству				С.Д. Попович

ФГУП «Атомфлот»