УТВЕРЖДАЮ:

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

_____________________________

                                  подпись 

«____» ____________________
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту 7291/88 н/З-15 «Поставка полуавтоматов для дуговой сварки с водяным охлаждением для нужд АО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2015 г.

Техническое задание                                                                                                           

 на поставку   стандартного промышленного оборудования для  нужд Курского фил. АО«НИАЭП»                   

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестпрограмма: «Механизация Курской строительной площадки для выполнения СМР» 

	2
	Цель
	Поставка

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Полуавтомат для дуговой сварки с водяным охлаждением

	
	3.2 Марка оборудования
	Fronius VS-5000-2 с водяным охлаждением (или аналог)

	
	3.3 Количество 
	5
	шт

	4
	Сведения о новизне
	Новый. Изготовлен не ранее 2015г. Не бывший в употреблении и не восстановленный.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Аппарат предназначен для сварки конструкций из низкоуглеродистой стали, но могут применяться для работы с нержавеющей сталью и алюминием. 

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	1
	Напряжение питающей сети
	В
	380

	2
	Частота сети
	Гц
	50/60

	3
	Сетевой предохранитель (инерционный)
	А
	35

	4
	Потребляемый ток (100 ПВ%)
	А (В)
	15,9/380

	5
	Диапазон сварочного тока
	А
	35-500

	6
	Напряжение холостого хода
	В
	54

	7
	Рабочее напряжение
	В
	15,8-39

	8
	Ступени переключения
	
	4х7

	9
	Класс защиты
	
	IP 23

	10
	Сварочный ток при     10мин/25°С                  40% ПВ
	А
	500

	
	                                                                            60% ПВ
	А
	410

	
	                                                                            100% ПВ
	А
	320

	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	- источник питания Fronius VS 5000-2;

- четырехроликовый подающий механизм "VR 3300 4R", отдельно от источника питания;

- горелка  AW 5000 W/F++/ 4,5м , с водяным охлаждением;

- отдельный блок охлаждения "FK 3000R";

- шланг-пакет – 10;.                                                                                                                                                    - синергетическое управление.                                                                                           

	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	 Охлаждающая жидкость - 30л.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	В течении  60  дней с момента заключения договора

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	1.Сертификат соответствия; 

2.Паспорт; 

3.Инструкция по эксплуатации на русском языке;

4.Аккредитация по НАКС  СК пункт 2.                                                


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок – 36(тридцать шесть) месяцев.

	Проверил 
	Гл. технолог 
	Ефремов В.В.

	Разработал 
	Нач-к  КТО
	Данилов А.Н.


