|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер отделения ОиИТ А.В. Артемьев «___» февраля 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку программного обеспечения и последующая адаптация постпроцессов

(два рабочих места) для станков с ЧПУ производства HAAS:

фрезерный обрабатывающий центр VF-3YT, токарный станок ST-20Y

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев

«___» февраля 2014 г.

И.о. директора отделения «Атомтерм»

В.Б. Усачев

«___» февраля 2014 г.

Начальник цеха

К.Н. Червяков

«___» февраля 2014 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Подольск, 2014 г

Основные требования

Таблица 1

| № п/п | Параметр | Требования по параметру | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование (перечень) закупаемых услуг | Поставка программного обеспечения и последующая адаптация постпроцессов (два рабочих места) для станков с ЧПУ производства HAAS: фрезерный обрабатывающий центр VF-3YT, токарный станок ST-20Y. |  |
| 2 | Технические требования | См. таблицу 2. Дистрибутив программного продукта должен быть предоставлен на физическом носителе. |  |
| 3 | Сведения о новизне | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |  |
| 4 | Требования к упаковке | Товар должен поставляться в упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. |  |
| 5 | Порядок сдачи и приемки | Датой (моментом) поставки и датой (моментом) передачи прав на использование программного обеспечения считается дата (момент) подписания акта сдачи-приемки прав пользования ПО. |  |
| 6 | Сопроводительная документация | Товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия. Документация на русском языке в книжном формате и электронном виде. |  |
| 7 | Требования по обучению персонала Заказчика | Обучение пользователей должно проводиться на территории Заказчика. |  |
| 8 | Код ОКДП | 7260023 |  |
| 9 | Код ОКВЭД | 72.20 |  |

Перечень технических требований

Таблица 2

| № пп | Раздел | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D геометрия |  |  |  |
| 1 | Импорт 3D моделей и 2D геометрии из CAD систем: - SolidWorks - Компас 3D | IGES | Импорт 3D моделей из всех САD систем |
|  |  | STL | Импорт триангулированных 3D моделей |
|  |  | VRML | Импорт 3D моделей созданных в системах моделирования виртуальной реальности |
|  |  | PostScript | Импорт надписей, рисунков (CorelDraw, 3D Max и др.) |
|  |  | DXF | Импорт 2D геометрии (AutoCAD, Компас, SprutCAD) |
|  |  | 3DM | Импорт 3D модели из RhinoCeros |
|  |  | Parasolid | Импорт 3D модели из текстовых и бинарных файлов |
|  |  | SLDASM,ASM,SLDPRT | Прямой импорт из SolidWorks |
|  |  | STEP | Импорт 3D моделей из всех САD систем |
| 2D редактор |  |  |  |
| 1. | Характеристики встроенного редактора 2D геометрии |  | - Среда для построения параметризированной 2D-геометрии - Среда для редактирования импортируемой 2D-геометрии - Создание профиля фасонного инструмента |
| Технология |  |  |  |
| 1. | Формирование заготовки |  | - Формирование заготовки в виде стандартных примитивов (брусок, цилиндр, труба), тело вращения, математический цилиндр, отливка - Импорт 3D-модели заготовки свободной формы - Вытягивание заготовки из контура - Вращение контура заготовки для тел вращения |
| 2. | Режущий инструмент |  | - Осевой инструмент (цилиндрическая фреза, сферическая, тороидальная, двухрадиусная, коническая, коническая, гравер,сверло, фасонный инструмент, инструмент для поднутрений) - Токарный инструмент (для точения, расточки, торцевой обработки, обработки канавок и отрезки, нарезания резьб) - Встроенная библиотека режущего инструмента (возможность формирования пользователем) - Библиотека оправок (возможность формирования пользователем) - Коррекция на длину инструмента - Коррекция на радиус - Использование 2х корректоров на одном инструменте |
| 3. | Режимы резания |  | - Индивидуальное задание подачи (подход, отход, переход, врезание, проход по обработанному...) - Оптимизация подачи в 3D траектории - Задание единиц измерения подачи мм/мин, мм/оборот - Автоматическое заполнение параметров (подача, скорость резания, обороты шпинделя, стойкость) по выбранному инструменту |
| 4 | Формирование траектории |  | - Обкат угла - без обката, с обкатом, по касательной - Скругление углов траектории - Чистовой проход в плане - Учет высоты гребешка - Игнорирование отверстий - Отдельно радиальный и осевой припуски - Траектории высокоскоростной обработки - Автоматическое распознавание элементов на 3D-модели (плоские участки, отверстия, карманы) - Траектории для высокоскоростной обработки - Типовые схемы технологий обработки - Минимизация холостых ходов - Автоматические формирования черновых проходов к контуру - Автоматическое формирование чистовых проходов вдоль контура - Спиральное перемещение вдоль контура по оси Z - Перебеги в точке замыкания контура - Оптимизация по колодцам/по слоям - Различные типы врезаний (через точку засверливания, осевое, зигзаг, спираль, вдоль кривой подхода) - Подходы/отходы (По дуге, по нормали, по касательной, под углом) - Переходы (по плоскости безопасности, по цилиндру безопасности, по сфере безопасности, на заданной высоте, на высоте рабочей траектории вокруг заготовки, короткие переходы по обработанной поверхности) |
| 5. | Возможности системы |  | - Доработка остаточного материала после предыдущих операций и после заданного списка инструмента - Распознавание и игнорирование отверстий на 3D модели (сквозных, глухих, прочих) - Учет запрещенных зон задаваемых плоскими контурами и элементами 3D моделей - Учет крепежной оснастки и частей оборудования, заданных, как самостоятельные 3Dмодели - Учет разрешенных зон обработки - Генерация оптимальных точек засверливания - Определение оптимальных точек подхода, и возможность их интерактивного задания - Ассоциативность на уровне изменение модели – расчет - Автоматическое формирование карты наладки (РТК) с учетом шаблона пользователя - Стратегии выборки (спиральная, эквидистантная, параллельная, высокоскоростной обработки) - Синхронная обработка на многоцелевых, многозадачных станках и обрабатывающих центрах, многошпиндельных автоматах. |
| 6. | Преобразование рассчитанной траектории |  | - Размножение по прямоугольной сетке - Размножение по круговой сетке - Симметрия относительно оси - Симметрия относительно точки - Редактор траектории на уровне симуляции обработки |
| 7. | Формирование объемной визуальной модели из плоских контуров в операциях 2,5D обработки |  | - С вертикальными стенками - С наклонными стенками - Скругление и фаска верха и низа стенок |
| 8. | 2.5D обработка |  | - Обработка по контуру (замкнутый, паз, открытый, список контуров, стенки, фаски) - Выборка карманов, выступов, уступов - Автоматическое определение и обработка плоских участков на 3D-модели; - Обработка отверстий (стандартные циклы обработки отверстий (центрование, сверление, расточка, нарезание резьбы), фрезерование резьбы, фрезерование круглого колодца по спирали, фрезерование круглого колодца с послойной спиральной выборкой,автоматическое распознание отверстий на модели их сортировка - Обработка фасок (скругления, фаски, уступы по контуру) - Гравировка(многослойные траектории с учетом геометрии гравировального инструмента, автоматическая выборка после гравировки) |
| 9. | 3D обработка фрезерные операции |  | - Черновые операции (построчная, послойная, управляемая) - Чистовые операции (3D контур, послойная, построчная, оптимизированная, комплексная, комбинированная, управляемая) - Операции автоматической доработки (доработка области, послойная, построчная, оптимизированная, выборка, обработка плоских участков 3D модели) |
| 10 | 4D обработка фрезерные операции |  | - Ротационная обработка (черновая, чистовая, по контуру) |
| 11 | Токарная обработка |  | - Операции токарной обработки (точение, растачивание, подрезка, точение, канавок, сверление, глубокое сверление, нарезание резьбы резцом, нарезание резьбы метчиком, отрезка) |
| 12 | Токарно-фрезерная обработка |  | - Все операции фрезерной и токарной обработки |
| Контроль и постпроцессирование |  |  |  |
| 1. | Постпроцессоры | Генератор постпроцессоров | - Разработка и настройка постпроцессоров на типы оборудования с ЧПУ |
| 2 | Кинематические схемы станков | MachineMaker | - Формирование кинематических твердотельных схем станков (обрабатывающих центров, и пр.). |
| 3. | Симуляция и контроль обработки |  | - Учет формы заготовки; - Симуляция обработки в соответствии с техпроцессом обработки детали на станке, с учетом геометрии инструмента, формы заготовки, траектории перемещения; - Создание цветовых схем симуляции обработки (цвет заготовки, следа инструмента остаточный материал); - Контроль на соударение (с оправкой, с нережущей частью фрезы, с оснасткой, с органами станка) - Управление видимостью (модели, заготовки, траектории, режущего инструмента, оборудования, оснастки) - Контроль и выделение цветом (недоработанных зон, зарезов) - Редактирование траектории путем изменения параметров команд CLD за счет наличия ассоциативной связи между командой CLD и ее графическим отображением |
| Интерфейс |  |  |  |
| 1. | Язык |  | - Русский язык - Настройка горячих клавиш - Возможность создания пользователем собственных привычных схем управления видами - Встроенные схемы шаблонов |
| 2. | Визуализация |  | - Управление видами (Задание необходимого количества видов в отдельных графических окнах) - Параметры настройки (цвет, прозрачность, угол направления градиента) - Управление анимацией - Управление перспективой |
| 3. | Шаблоны и карты наладки |  | Возможность создание пользователем собственных форм шаблонов |