Светильник повышенной надежности против взрыва НОДЛ-1х40.

Светильник повышенной надежности против взрыва НОДЛ-1х40 с одной лампой предназначен для общего освещения производственных взрывоопасных помещений классов В-1а, В-1б, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, относящийся к 1, 2, 3 и 4 категориям групп: А, Б, Г, Д.

Светильник повышенной надежности против взрыва типа НОДЛ-1х40 состоит из следующих основных частей:

- корпуса с крышкой, изготовленных из сплава АЛ2, где расположены пускорегулирующие устройства и подсоединительная колодка. В корпусе имеется два вводных устройства;

- боковых корпусов с крышками, где размещены патроны.

В корпусе закреплены трубы, служащие для крепления боковых корпусов и для размещения проводов, подводящих напряжение к патронам ламп. На трубах укреплены подвески.

Люминесцентные лампы светильников защищены от механических повреждений защитной трубой из оргстекла.

Благодаря устройству регулирования высоты повеса светильники, подсоединенные к сети с помощью кабеля (без трубной подводки), могут соединиться в линию.

Краткая характеристика светильника и область применения светильника

Тип светильника:  НОДЛ-1х40

Маркировка взрывозащиты  светильника:   НОД

Номинальное напряжение:  220В

Мощность:  40Вт

Масса: 11-20кг

КПД в %: не менее 60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

по категориям

взрывоопасной  смеси  - 1-4

по группам

взрывоопасной

смеси   - А, Б, Г, Д.

НОДЛ 1 х40